Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные  исполнители  по  разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Кожевников А.М. Васильева А.М. | 1, 2, 3.3-3.6, 3.9-3.11, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| Архитектор Аристов А.Н. | 3.3, 3.5-3.11, 7, 8 |  |
| Инженер Воробьева И.Н. | 3.12 |  |
| Инженер Шишов М.В. | 3.13-3.15, 3.18 |  |
| Инженер Попов А.Е. | 3.16, 3.17 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 3.1, 3.2, 3.5, 9 |  |
| Архитектор Аристов А.Н. | Графическое оформление проекта |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	5

1. Общая часть	6

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического

развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется

создание объектов местного значения поселения	8

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений ее

развития и прогнозируемых ограничений ее использования	9

3.1 Поселение в системе расселения	9

3.2 Природные условия и ресурсы 	9

3.3 Территория	19

3.4 Население	19

3.5 Комплексная оценка территории	20

3.6 Варианты территориального развития	28

3.7 Пространственная организация территории поселения	29

3.8 Развитие территории природного комплекса	30

3.9 Развитие населенных пунктов	31

3.10 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	33

3.11 Производственные территории	40

3.12 Транспортная инфраструктура	40

3.13÷3.18 Инженерная инфраструктура	53

3.13 Водоснабжение	53

3.14 Водоотведение	57

3.15 Теплоснабжение	59

3.16 Газоснабжение	63

3.17 Электроснабжение	65

3.18 Мероприятия по инженерной подготовке территории	67

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного

значения поселения на комплексное развитие территории	71

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами

территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и

наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов

федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики,

местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов,

реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование

выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования

территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее

использования	72

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории

поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон

с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа

территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения

данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее

развития и прогнозируемых ограничений ее использования	73

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера	74

7.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС

природного характера	74

7.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС

техногенного характера	75

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,

входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель,

к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого

использования	76

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических

поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	77

Документация	78

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Генеральный план (внесение изменений) Анненского сельского поселения

Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана)

Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Анненское сельское поселение

Генеральный план (внесение изменений)

Подзаголовки карт:

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 	использования территории. Карта зон с особыми условиями использования 	территории, М 1:25000

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 	инфраструктуры, М 1:25000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 	инфраструктуры, М 1:25000

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Карта пространственной и планировочной организации территории поселения,

М 1:25000

5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:25000

6. Карта функциональных зон поселения, М 1:25000

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах 	населенных 	пунктов

1. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Карталинского муниципального района Челябинской области в соответствии с:

- Муниципальным контрактом № 0169300012320000130_192684 от 21.05.2020 г. на выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Анненского, Варшавского и Южно-Степного сельских поселений Карталинского муниципального района»;

- Техническим заданием на выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Анненского, Варшавского и Южно-Степного сельских поселений Карталинского муниципального района», которое является приложением и неотъемлемой частью муниципального контракта № 0169300012320000130_192684 от 21.05.2020 г.;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.)

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план Анненского сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон.

Таким образом, генеральный план (внесение изменений) Анненского сельского поселения выполнен в текстовой форме (Том 2. Положение о территориальном планировании) и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану (внесение изменений) Анненского сельского поселения, прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администрации Карталинского муниципального района.

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Анненского сельского поселения на 2016-2025 годы (утв. Решением Совета депутатов Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 27.12.2016 года № 33);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анненского сельского поселения на 2016-2025 годы (утв. Решением Совета депутатов Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 01.12.2016 года № 25);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2026 годы (утв. постановлением администрации Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 01.11.2016 года № 24).

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для положительного решения задач выбора направлений территориального развития (преобразования территории) поселения, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера и на базе экономического потенциала, имеются следующие предпосылки:

- наличие природно-рекреационных ресурсов: прекрасные природные ландшафты,

- лесные массивы, водные объекты;

- наличие свободных земельных участков различного назначения, в том числе сельскохозяйственных угодий;

- благоприятные условия для выращивания многолетних трав и кормовых культур;

- благоприятная экологическая ситуация;

- наличие минерально-сырьевых ресурсов;

- наличие территориальных ресурсов как для дальнейшего развития поселения, так и для размещения рекреационных комплексов.

Наряду с этим, сдерживающими развитие поселения моментами являются:

- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;

- климатически рискованная для земледелия зона;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры и благоустройства большинства населенных пунктов поселения.

3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Анненское сельское поселение Карталинского района расположено на реке Караталды-Аят в юго-восточной части Челябинской области. Включает, кроме административного центра с. Анненское, поселки Краснотал, Мочаги, Родники, Санаторный, Система, Степан Разин и Начальное.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 275-ЗО «О статусе и границах Карталинского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе»

Имеет границы на юге — с Варшавским, на западе — с Неплюевским на северо-западе с Еленинским, северо-востоке — с Великопетровским, на востоке Мичуринским, Южно-Степным, Сухореченским сельскими поселениями, Карталинским городским поселением, Локомотивным городским округом.

Протяженность с севера на юг около 23 км, с запада на восток — 39 км. Площадь территории — 40856 га.

3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика

Район характеризуется как теплый, засушливый. Устойчивый снежный покров устанавливается около середины ноября. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 145-150 дней. По средним многолетним данным, высота снежного покрова не превышает в течение зимы 25 см. Расчетная глубина промерзания грунтов составляет 1,9 м. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 36°С.

На территории района преобладает континентальный климат с недостаточным увлажнением. Суммарная солнечная радиация, важнейший климатообразующий фактор, равна 105 ккал/см3. Минимум приходится на январь (-44°С), а максимум на июль (+39°С). В среднем за год в районе бывает 141 ясных и 129 пасмурных дней, остальные 195 дней стоит погода с переменной облачностью.

Для строительных целей следует учитывать следующие климатические характеристики:

- температура самого холодного месяца (январь) минус 16,9°С (среднегодовая), самого теплого (июля) плюс 18,3°С, абсолютный минимум минус 46°С, максимум – плюс 39°С;

- среднегодовое количество осадков составляет 340 мм (15% осадков приходится на летний период);

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней;

- высота снежного покрова – 20 см;

- преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/с при среднемесячной 4,0 м/с. Глубина промерзания грунтов – 1,9 м;

- расчетная температура для ограждающих конструкций по самой холодной пятидневке минус 34°С. Продолжительность отопительного периода 236 дней.

Планировочных ограничений климат не вызывает.

Рельеф и геологическое строение

Территория района находится в пределах Зауральского пенеплена. Рельеф равнинно-увалистый; его общее понижение и выравнивание происходит в восточном направлении. Западная часть района имеет высоту более 400 м по ВС, центральная — от 300 до 400 м, восточная лежит ниже 300 м. Самая высокая точка района (460,1 м) расположена западнее пос. Джабык. На территории поселения возвышаются одиночные вершины. В пределах Джабык-Карагайского гранитного массива есть скалы-останцы высотой до 10 м. Северо-западная часть территории заболочена.

Территория Анненского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Территория представляет собой плоскую слабо расчлененную равнину, сложенную преимущественно палеогеновыми и неогеновыми глинами и опоками, которые перекрывают мезозойские отложения, залегающие на глубоко опущенном палеозойском основании. Палеозойские породы нередко выходят на дневную поверхность.

Гидрография

Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена, в основном, несколькими реками бассейна Тобол. Большая часть территории Карталинского района относится к Обскому бассейну, на восток, к Тоболу течет большая часть рек района.

Реки равнинные, с уклоном в среднем менее 2 м/км. Льдом покрываются в начале ноября, вскрываются в конце 1-й декады апреля. В суровые зимы часть рек промерзает до дна; в сухое жаркое лето малые реки пересыхают. За 2—3 недели половодья проходит 60—97% годового стока воды, уровень на реках поднимается на 1,6—2,2 м. Пруды несколько регулируют этот процесс.

Река Караталы-Аят (в верховье Караталы, Караталды) с ее малочисленными притоками является равнинной рекой с высоким весенним половодьем, со сравнительно низкой меженью. Сливается с рекой Арчаглы-Аят с образованием реки Аят, притока Тобола. Длина реки составляет 175 км. Площадь водосборного бассейна — 1900 км².

Сухая — река в Челябинской области России и Костанайской области Казахстана, левый приток Арчаглы-Аята. Длина реки — 63 км, площадь бассейна — 698 км². Протекает в степной зоне на Зауральском плато. Берёт начало в лесистой местности в центральной части Карталинского района. Течёт в основном на восток, с небольшим отклонением на юг в верхней половине. В низовьях по реке проходит государственная граница: на левом берегу находятся Карталинский и Варненский районы, на правом — Денисовский район (Казахстан). В полукилометре от устья естественное русло перекрыто дамбой, река направлена в обход по территории Казахстана, где впадает в Арчаглы-Аят по левому берегу в 68 км от его устья. Река пересыхаюшая. На реке сооружены несколько дамб, имеются пруды.

По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки —Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Остальные реки маловодны, перемерзают в наиболее суровые зимы. В половодье вода поднимается, но пойма затопляется редко. Район входит в зону недостаточного водообеспечения.

Основные гидрографические сведения по рекам приводятся в таблице 3.2.1:

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья | Длина реки, км | Площадь водо-сбора, км2 | Ширина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водо-охран-ной зоны | прибреж-ной защитной полосы | береговой полосы общего пользования |
| 1 | р. Сухая | р. Арчаглы-Аят (лв.68) | 63 | 698 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Караталы-Аят | р. Тобол (лев.) | 175 | 1900 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р. Ольховка | р. Нижний Тогузак | 27,9 |  | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Мочаги | р. Караталыаят (лв.156) | 10 | 67,4 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Аят | р. Караталыаят (лв.145) | 13 | 136 | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р. Аленина Отнога | р. Караталыаят (лв.151) | 9,4 |  | 50 | 50 | 20 |

Для регулирования речного стока на реках построены гидротехнические сооружения.

Характеристика гидротехнических сооружений приведена в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

| Наименование | Река | Местонахождение (км от устья, нас.пункт) | Назначение | Год ввода в эксплуатацию | Площадь водного зеркала при НПУ, км2 | Объем, млн.м3 | Класс капитальности/ Техническое состояние ГТС/требует или нет ремонта | Собственник/эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд на р. Сухая, | р. Сухая | 4 км с-з пос. Красный Яр | Рекреация, водопой скота | нет сведений | 0,15 | 0,350 | IV неработоспособное | муниципальная, ответственный-Анненский с/с |

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны рек Сухая, Караталы-Аят – 200 м, Ольховка, Мочаги, Аят — 100 м, остальных рек, ручьев, озер – 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещена приватизация земельных участков.

Гидрогеологические условия

По современной схеме гидрогеологического районирования территория относится к Большеуральскому бассейну подземных вод. Гидрогеологические условия этого бассейна являются типичными для регионов геосинклинального развития. Наибольший практический интерес представляет водоносный комплекс в карбонатных отложениях палеозоя.

Широко используются подземные воды из колодцев и скважин. Дебит воды из скважин Джабык-Карагайского гранитного массива незначителен, а из геологического разлома, простирающегося по меридиану Карталов, скважины глубиной 40 м дают до 30 л/с.

Минерально-сырьевые ресурсы

Район богат полезными ископаемыми. В разные годы проводилась добыча золота и угля, хромита и графита. Кроме того, разведаны месторождения мрамора и гранита, декоративного камня габбро, сырья для производства высококачественного цемента.

На территории проектирования расположены богатейшие месторождения полезных ископаемых. Наиболее важное значение имеют месторождения хромовой руды, каолина, сырья для производства строительных материалов.

Перечень минерально-сырьевых ресурсов распределенного и нераспределенного фонда, расположенных на территории Анненского сельского поселения, приводится в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3

| № п\п | № на плане | Участок недр | Полезное ископаемое | Запасы и ресурсы |  |  |  |  | Предприятие недропользователь или состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Полтавское м-ние | антрацит | тыс. т | В1+С1+С2 | 6178 | 1942 | ВКЗ | не баланс | План лицензир. |
| 2 | 2 | Верблюжьегорский уч-к | хромовая руда | тыс. т | Р1+Р2 | 1060 | 1989 | НТС | учтены | перспектива |
| 3 | 3 | Верблюжьегорский массив (пр.14, 17, 23-26) | хромовая руда | тыс. т | С1+Р1 | 15,4 | 2000 | НТС | учтены | перспектива |
| 4 | 22 | Родниковский уч-к | жильный кварц | тыс.т | Р1+Р2 | 16,6 | 1993 | НТС | учтены |  |
| 5 | 27 | Карталинское II м-ние серпентинитов (зап.ч.) | строительные камни | тыс. куб.м | В+С1 | 1355 | 1997 | ТКЗ | ООО Циркон | добыча,4 |
|  |  | Карталинское II м-ние серпентинитов (вост.ч.) | строительные камни | тыс. куб.м | В+С1 | 1281 | 1997 | ТКЗ | Гос.резерв |  |
| 6 | 36 | Ольховский участок гранитов | строительные камни | тыс. куб.м | С2 | 43606 | 1975 | НТС | не учтены | перспектива |

Характеристика почв, растительности и животного мира

Согласно физико-географическому районированию территория Анненского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Почвы — черноземы (76,9%), солонцы (16,8%), малоразвитые (3,2%), а также темно-серые, луговые и глинистые.

Растительность. Залесенность территории низкая, леса располагаются отдельными сравнительно небольшими массивами различной конфигурации среди пахотных и лугопастбищных угодий. Видовой состав соответствует зоне районирования.

Лесные ресурсы представлены сосновыми островными борами и березово-осиновыми колками. В целом климатические условия благоприятны для успешного произрастания древесных пород: сосны, березы, осины.

Земли лесного фонда района имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное и почвозащитное значение, являются местами массового обитания ценных животных и птиц: волки, лисы, сурки, кроты, заяц-русак и др.

Почти все луга и пастбища суходольные. Их видовой состав: ковыль, типчак, эспарцет дикий, тимофеевка луговая и др.

Для территории характерно повышенное разнообразие мозаично расположенных биотопов: залежи, поля, колки, водоемы и водно-болотные угодия и др., что определяет биоразнообразие животного мира.

Животный мир. В Карталинском районе более 60 видов млекопитающих. Самый крупный обитатель карталинских лесов, представитель отряда парнокопытных – лось. Его вес достигает 570 кг. А самый маленький представитель семейства оленьих – косуля. Длина тела до 130 см, а вес около 40 кг. Отряд хищных в районе представляют: волк, горностай, колонок, корсак, купина лесная, ласка, лисица обыкновенная, лисица-корсак, рысь, хорь степной. Самый маленький зверек ласка, достигает длины 28 см, её вес не превышает 100 г. К отряду зайцеобразных относятся заяц-беляк и заяц-русак. В степных просторах много грызунов: различные виды мышей, сурок обыкновенный, суслик, тушканчик, хомяк, крот. В лесах обитают белка обыкновенная, барсуки, ежи.

Богат и разнообразен животный мир района, в котором фауна степи и лесостепи представлена пятью классами позвоночных животных. Это рыбы (в основном, отряд карпообразных и окунеобразных), земноводные (жабы, лягушки, тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы и змеи: ящерица прыткая, ящерица живородящая, уж, гадюка степная, гадюка обыкновенная), птицы (серые журавли, серые цапли, орлы, коршуны, глухари, тетерева, серые куропатки и другие).

В водоемах Карталинского района имеется рыба, из промысловых следует отметить карася, плотву, (чебака), имеется карп, лещ, окунь. Прекрасным обиталищем для разнообразных рыб стали многие искусственные водоемы, пруды.

Широко представлены в зоне различные насекомые. Многие из них, такие как зерновая совка, сибирская кобылка, саранча наносят большой вред урожаю.

Такие насекомые, как пчелы, шмели играют роль опылителей растений, медоносная пчела дает человеку такие ценные продукты, как мед и воск.

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности человека на рассматриваемой территории, можно говорить, что животный и растительный мир в той или иной степени адаптировался к деятельности человека. Фактор беспокойства, создаваемый транспортом, является причиной отсутствия на прилегающей территории крупных диких млекопитающих.

Охотничьи угодья на территории Анненского сельского поселения

Таблица 3.2.4

| Название охотничьего хозяйства | Площадь, тыс. гектаров | Муниципальное образование | Срок пользования | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карталинское | 347,6 | Карталинский муниципальный район | 25 лет | общественная организация "Союз обществ охотников и рыболовов" Челябинской области |

Особо охраняемые природные территории,

объекты культурного наследия и археологии

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территории Анненского сельского поселения действующих и рекомендуемых к созданию особо охраняемых природных территорий нет.

Карталинский район — один из ярких центров культурного наследия России. Район располагает всеми данными для развития отечественного и международного туризма, что позволяет видеть в нем серьезный экономический потенциал области и района.

В северо-восточной части поселения находится территория одного из 14 культурно-ландшафтных комплексов, объявленных в 2007 г. историко-культурным заповедником "Страна Аркаим", филиала государственного заповедника «Ильменский».

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Анненского сельского поселения

Таблица 3.2.5

| № п/п | № переч. | Наименование объекта | Датировка* | Вид объекта культурного наследия | Адрес, местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Ограда со стелой у ст. Анненск | Средние века | памятник | в 0,3 км к западу от окраины ст. Анненск на правом берегу р. Караталы-Аят, в 75 м к югу от железной дороги Краталы-Магнитогорск |
| 2 | 32 | Поселение Красный Яр | Эпоха бронзы | памятник | в 3 км. к востоку-северо-востоку от с. Красный Яр, 7 км. юго-западнее южной окраины г. Карталы, на правом берегу р. Сухая |
| 3 | 68 | Группа курганов у станции Анненск | ранний железный век, Средние века | памятник | у южной окраины станционного села Анненское, на правом берегу р. Караталы |
| 4 | 70 | Поселение Анненское 2 | эпоха бронзы | памятник | в 750 м. к западу-юго-западу от с. Анненское, на левом берегу р. Караталы |
| 5 | 73 | Одиночный курган Анненское 5 | ранний железный век, Средние века | памятник | в 2,1 км. к западу-юго-западу от с. Анненское, на левом берегу р. Караталы |
| 6 | 74 | Курганный могильник Анненское 7 | ранний железный век | памятник | в 3,3 км. к западу-юго-западу от с. Анненское, на мысу левого берега р. Караталы |
| 7 | 75 | Местонахождение (стоянка) Анненское 8 | эпоха неолита, эпоха энеолита | памятник | в 3,4 км. к западу-юго-западу от с. Анненское, на левом берегу р. Караталы |
| 8 | 77 | Одиночный курган Анненское 1 | ранний железный век | памятник | на второй террасе левого берега р. Караталы-Аят в 4 км. к северо-западу от с. Аннеское. |
| 9 | 84 | Одиночный курган Карталы 4 | ранний железный век, Средние века | памятник | на левом берегу р. Караталы-Аят в 4 км. к востоку от пос. Родники, в 1,5 км. к северу от реки. |
| 10 | 85 | Поселение Родники 1 | эпоха бронзы, ранний железный век | памятник | на первой террасе левого берега р. Караталы-Аят, в 2,5 км. к западу от пос. Родники. |
| 11 | 86 | Одиночный курган Краснотал 1 | Средние века | памятник | на левом берегу р. Караталы-Аят, в 1,5 км. к юго-западу от п. Краснотал, в 0,5 км. к востоку-юго-востоку от разъезда № 16. |
| 12 | 87 | Местонахождение (стоянка) Краснотал 2 | эпоха неолита, эпоха энеолита | памятник | напротив ж/д разъезда № 16, в 2 км от пос. Краснотал, левый берег р. Караталы-Аят. |
| 13 | 88 | Курганный могильник Краснотал 3 | эпоха бронзы, Средние века | памятник | на вершине холма, в 400 м. к западу от моста через р. Караталы-Аят в пос. Краснотал. |
| 14 | 89 | Местонахождение (стоянка) Краснотал 3 | эпоха неолита | памятник | на северо-западном склоне холма, в 400 м. к западу от моста через р. Караталы-Аят в пос. Краснотал |
| 15 | 90 | Одиночный курган Краснотал 4 | ранний железный век, Средние века | памятник | в 0,7 км. к востоку от пос. Краснотал, на правом берегу р. Караталы-Аят |
| 16 | 91 | Могильник Краснотал 5 | Средние века | памятник | в 1 км. к востоку от пос. Краснотал, в урочище «Верблюжьи Горки». |
| 17 | 92 | Одиночный курган Краснотал 6 | ранний железный век | памятник | в 1,5 км. к юго-западу от пос. Краснотал, в урочище «Верблюжьи Горки» |
| 18 | 93 | Одиночный курган Краснотал 7 | ранний железный век | памятник | на первой надпойменной террасе, на мысу, в 2 км. к юго-западу от пос. Краснотал |
| 19 | 94 | Одиночный курган Краснотал 8 | Средние века | памятник | в 2,5 км. к юго-западу от пос. Краснотал, в 1,8 км. к северу от пос. Родники. в урочище «Верблюжьи Горки» |
| 20 | 98 | Курганная группа Родники 5 | ранний железный век, Средние века | памятник | в 0,5 км. к западу от группы Родники 4 |

* - сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий.

Перечень объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Анненского сельского поселения

Таблица 3.2.6

| № п/п | № реестр. | Сведения о присвоении объекту культурного наследия регистрационного номера | Наименование объекта культурного наследия | Датировка* | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия | Вид объекта культурного наследия | Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 741641302390026 | Поселение Родники | II тыс. до н.э. | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 16.04.1998 г. № 282; Постановление Правительства Челябинской области от 21.05.1992 г. № 134 | левый берег р. Караталы-Аят, на противоположном берегу от г. Карталы |
| 2 | 42 | 741640715680006 | Краснотал-поселение-8 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1,4 км западнее от пос. Краснотал, левый берег р. Караталы-Аят |
| 3 | 43 | 741640715710006 | Краснотал-поселение-9 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 2,5 км западнее-северо-западнее пос. Краснотал, левый берег р. Караталы-Аят |
| 4 | 44 | 741640715720006 | Краснотал-поселение-10 | эпоха неолита | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1,5 км западнее пос. Краснотал, правый берег р. Караталы-Аят |
| 5 | 52 | 741641302390026 | Родники | эпоха бронзы | Объект культурного наследия регионального наследия | достопримеч. место | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2007 г. № 453 | участок левого берега реки Карагайлы-Аят, расположенный в 3 км. юго-восточнее пос. Родники |

* - сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий.

3.3 ТЕРРИТОРИЯ

Территория Анненского сельского поселения составляет 40924,4 га, в том числе, застроенная — 1725,0 га (4,2 %) и не застроенные пространства — 39199,0 га (95,8 %).

По обмерам электронной карты проекта «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:25000 состав территориальных зон, в границах поселения следующий: жилые – 357,8 га (0,9%), в том числе, застройки индивидуальными жилыми домами – 355,2 га, застройки малоэтажными жилыми домами – 2,6 га; общественно-деловые – 351,0 га (0,9%); производственные – 163,6 га (0,4%); инженерной инфраструктуры – 2,9 га; транспортной инфраструктуры – 748,0 га (1,8%); обороны и безопасности – 75,3 га (0,2%); коммунально-складская – 0,4 га; садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ – 12,7 га; рекреационные – 97,3 га (0,3%); кладбища – 3,6 га; городские леса – 12,8 га; леса – 2433,5 га (5,9%); водные объекты – 123,1 га (0,3%); особо охраняемых территорий и объектов – 24,9 га; сельскохозяйственного использования – 36517,9 га (89,2%).

Статус и границы  Анненского сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 275-ЗО «О статусе и границах Карталинского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе».

Анализ осовремененного использования территории свидетельствует о наличие значительных площадей земель сельскохозяйственного использования, территорий естественного ландшафта, занятыми  древесно-кустарниковой растительностью.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается преимущественно на свободных наиболее благоприятных территориях.

3.4 НАСЕЛЕНИЕ

Существующее положение

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Челябинской области численность населения Анненского сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года составила 2833 человека.

Динамика численности населения Анненского сельского поселения в период с 2002 по 2020 гг. представлена на рисунке 1:

Рис. 1

Динамика численности городского и сельского населения Карталинского муниципального района в период с 2007 по 2018 год представлена на рисунке 2:

Рис. 2

Проектные предложения

Ухудшение демографической ситуации (снижение уровня рождаемости, повышение уровня смертности,  «старение» населения, значительный отток активной его части) в анализируемый период (см. рис. 2) было характерно как для сельского, так и для городского населения Карталинского района в целом.

Численность населения Анненского сельского поселения в период с 2002 по 2020 год сократилась (рис.1) на 587 человек (17%) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, что обусловлено как отрицательной динамикой естественного прироста населения, так и отрицательной динамикой миграционных процессов. Рост коэффициента старения населения, снижение численности детей, женщин фертильного возраста и лиц трудоспособного возраста негативно сказались на численности населения поселения.

С учетом документов, носящих прогнозный характер в перспективе не удастся избежать сокращения населения, помимо основных факторов роста (рождаемости, смертности и миграции) значительный вклад в изменение численности населения будет вносить ее возрастной состав, тот отрицательный потенциал, который накоплен в возрастной (выше трудоспособного возраста) структуре населения.  Таким образом, численность населения Анненского сельского поселения в среднесрочной перспективе сократится и составит 2,6 тыс. человек.

3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с действующим законодательством устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления грунтовыми водами, территории подтопления-затопления в случае прорыва плотин, территории в зоне радиоактивного загрязнения, нарушенные, заболоченные);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и областного значения);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны питьевых источников;

- территории залегания полезных ископаемых;

- территории особо охраняемых природных объектов, их охранные зоны.

Указанные зоны с особыми условиями использования территории приведены на карте «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:25000, а также режимы использования этих зон приведены в таблице 3.5.1.

Размещение жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах;

- в зонах залегания полезных ископаемых;

- в прибрежной защитной полосе водных объектов;

- в зоне радиоактивного загрязнения;

- на территории особо охраняемых природных объектов;

- на территории лесопарковых зон, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов.

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ

АННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 3.5.1

| Наименование зоны | Документ | Границы зон |
| --- | --- | --- |
| 1. Зоны охраны объектов культурного наследия | ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» СП 42.13330.2011 Градостроительство. приказ Министерства культуры РФ от 4.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», Закон Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», Приказы Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области» от 14.11.2019 г. №№ 593, 601, 604, 605, | Границы зон охраны памятников, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее: - до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложного рельефа - 100 м; - на плоском рельефе — 50 м; - до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) — 15 м; - до других подземных инженерных сетей — 5 м. |
| 2. Защитная зона объектов культурного наследия |  | - для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, - для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, - 200 м; - для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля; - для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, - 250 метров. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах (вне границ) населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м (300 м) от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. |
| 3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м |
| 4. Охранная зона железных дорог | СП 42.13330.2001 п. 8,20, Приказ от 06.08.2008г. № 126 Минтранс РФ «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» | Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. Ширина охранной зоны: не менее 500 м — в пустынных и полупустынных р-нах; не менее 100 м — в остальных районах. Земельные участки, расположенные вдоль полосы отвода, могут быть включены в границы охранной зоны железных дорог в случае прохождения железнодорожных путей: а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и др. опасным геологическим воздействиям; б) в районах подвижных песков; в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в т.ч. по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов; г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей. |
| 5. Придорожные полосы автомобильных дорог | СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ФЗ «Об автомобильных дорогах от 18.10.2007г. СП 34.13330.2012 | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий; 2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий; 3) 20 м — для автомобильных дорог V категории; 4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек; 5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс.человек. |
| 6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992, СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85*, СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 СП 86.13330.2014, Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)) (с изм. № 1, 2) СП от 18.02.2014 № 86.13330.2014 Применяется с 01.06.2014 взамен СП 86.13330.2012 | Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...) Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4. |
| 7. Охранная зона линий и сооружений связи | ЛЭП Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м |
| 8. Водоохранная (рыбоохранная) зона | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до 10 км - в размере 50 м; 2) от 10 до 50 км - в размере 100 м; 3) от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии. Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной. |
| 9. Прибрежная защитная полоса | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет: - 30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега, - 40 м для имеющего уклон берега до трех градусов, - 50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. |
| 10. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III | I пояс Подземных вод: - на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод; - на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; - группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. |
|  |  | II, III пояс Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности). Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%. Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса. |
| 11. Зоны затопления и подтопления | Об определении границ зон затопления, подтопления (с изменениями на 17 мая 2016 года) Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360 | 1. Зоны затопления определяются в отношении: а) территорий, которые прилегают к не зарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности; г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища; д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности. 2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления определяются: а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра; б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности; в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров. |
| 12. Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII. СП 42.13330.2001 п. 8.20, 8.21 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений | Размер санитарно-защитной зоны составляет: - для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м; -для промышленных объектов и производств II класса — 500 м; - для промышленных объектов и производств III класса — 300 м; - для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м; - для промышленных объектов и производств V класса — 50 м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений граница санитарного разрыва вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ: - 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ. Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50м. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимать не менее: до жилой застройки — 100 м, садово-дачной застройки — 50 м, для дорог IV категории — соответственно 50 и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. |
| 13. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства; | СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». | Границы СЗЗ (санитарно защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия). Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения. Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО. Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" |
| 14. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85* п.3.16. Табл. 4* СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 | Газопроводы: I кл.: D усл.≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл.≤300 — 75 м от оси 300-600 — 25 м Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы: IV кл, D усл. ≤300 — 75 м III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м Расстояния от КС и ГРС: Класс газопровода: I кл.: D усл.≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл.≤300 — 75 м от оси ≥300 — 25 м от НПС: Категория НПС: III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м |
| 15. Охранная зона тепловых сетей. | О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 п.4, 5 | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. |
| 16. Месторождения минерально-сырьевых ресурсов | «О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ, с изм. на 03.07.2016 г. ст. 6, 8, 23, 25 | Территория месторождения |

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

На карте (схеме) границ зон с особыми условиями использования территории зоны показаны в соответствии с масштабом.

3.6 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:

- развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах;

- территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие сельской агро-туристической инфраструктуры, как одного из факторов обеспечения экономической и демографической стабильности, а также перспективного развития территории;

- развитие природного комплекса (парков, скверов, бульваров, набережных и т. д.);

- осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенных пунктов, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, рекультивации нарушенных территорий.

Обоснование границ населенных пунктов

Село Анненское

Существующая граница населенного пункта установлена в соответствии с Схемой территориального планирования Карталинского МР с учетом существующих земельных участков и территориальных зон, поставленных на кадастровый учет.

Проектом предлагается сохранение установленной существующей границы и постановка её на кадастровый учет.

Поселок Степан Разин

Существующая граница населенного пункта поставлена на кадастровый учет.

Изменение существующей границы населенного пункта не планируется.

Поселок Краснотал

Существующая граница населенного пункта установлена в соответствии с Схемой территориального планирования Карталинского МР с учетом существующих земельных участков и территориальных зон, поставленных на кадастровый учет.

Проектом предлагается сохранение установленной существующей границы и постановка её на кадастровый учет.

Поселок Родники

Существующая граница населенного пункта установлена в соответствии с Схемой территориального планирования Карталинского МР с учетом существующих земельных участков и территориальных зон, поставленных на кадастровый учет.

Проектом предлагается сохранение установленной существующей границы и постановка её на кадастровый учет.

Поселки Санаторный, Система и Мочаги

Существующие границы населенных пунктов установлены в соответствии с Схемой территориального планирования Карталинского МР с учетом существующих земельных участков и территориальных зон, поставленных на кадастровый учет.

Проектом предлагается сохранение установленных существующих границ и постановка их на кадастровый учет.

3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Существующее положение

Анненское сельское поселение находится в центральной части территории Карталинского муниципального района к западу от административного центра района Карталы.  Граничит: в западной части с Еленинским сельским поселением; на севере с Великопетровским сельским поселением; на востоке с Мичуринским сельским поселением, Карталинским городским поселением, Локомотивным городским округом; на юге с Южно-Степным, Варшавским и Неплюевским сельскими поселениями. В состав Анненского сельского поселения входят населенные пункты: село Анненское, поселки Краснотал, Родники и Степан Разин, а также поселки Санаторный, Система и Мочаги. Административным центром поселения является село Анненское.

Территория сельского поселения преимущественно занята землями сельскохозяйственного назначения и лугами, лишь малую часть ее занимают земли населенных пунктов. Урбанизированный каркас имеет линейную структуру в направлении запад-восток, узловыми центрами которой являются село Анненское и поселки Краснотал, Родники и Степан Разин.

Элементы урбанизированного каркаса:

- населенные пункты;

- железная дорога;

- автодороги регионального или межмуниципального значения;

- магистральные инженерные коммуникации: в/в ЛЭП, газопроводы.

Отличительной особенностью природной среды Анненского сельского поселения является характер ее ландшафтов. Это бескрайние степные просторы полей и лугов, которые перемежаются многочисленными лесными колками, лесными массивами, долинами рек и речушек.

Проектные предложения

В целях устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также учитывая решения ранее выполненной Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района проектом предусматривается:

- Рациональное использование территории сельского поселения с четким функциональным зонированием его элементов и обеспечение их взаимосвязи.

Село Анненское:

- строительство нового жилья на свободных от застройки территориях в восточном и юго-восточном направлении;

- развитие существующих и организация новых производственных  территорий в западной части поселка;

- организация общественно-деловых зон для развития социальной инфраструктуры, предпринимательства и объектов сельского туризма;

- развитие зоны отдыха в долине реки Караталы-Аят и пруда на р.Аят.

п. Краснотал:

- развитие жилых территорий в юго-западном направлении;

- в северной части поселка размещены зоны для размещения производственных и коммунально-складских предприятий;

- в южной части поселка организация зоны отдыха в долине реки Караталы-Аят.

п. Родники:

- развитие жилых зон на свободных от застройки территориях;

- в северо-западной части поселка предлагается сохранение и дальнейшее развитие производственных предприятий;

- организация зоны отдыха в пойме р.Караталы-Аят.

п. Степан Разин:

-	развитие жилых и общественно-деловых территорий в юго-западном направлении;

-	в северо-восточной части поселка - сохранение и дальнейшее развитие производственных предприятий.

Поселки Санаторный, Система и Мочаги:

-	сохранение и дальнейшее развитие общественно-деловых и жилых территорий.

3.8 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс – это совокупность природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Территории природного комплекса Анненского сельского поселения представлены: открытыми луговыми пространствами; лесными массивами и отдельными лесными колками; водными объектами в обрамлении кустарниковой и древесной растительности.

Природно-экологический каркас поселения: водно-речная система с долинами, прудами и водохранилищами на реках Караталы-Аят и Сухая; лесные массивы.

Природному комплексу поселения требуются мероприятия по обеспечению благоприятных биоклиматических условий. Необходима организация непрерывной системы озеленения, включающей природные объекты в его планировочную структуру, максимальное сохранения природной среды в процессе освоения территорий.

Проектом предусматривается:

- Сохранение и использование существующих лесных массивов и водных объектов с учетом их экологического значения как средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных полезных функций в интересах обеспечения населения на благоприятную окружающую среду;

- Создание единой системы рекреационных пространств, увязанных с элементами природного комплекса поселения;

- Благоустройство и озеленение прибрежных территорий;

- Организация рекреационных зон в жилой застройке на базе существующих лесных участков, рек, водоемов, благоустройство и озеленение этих территорий;

- Организация зон массового кратковременного отдыха, устройство набережных, строительство спортивных площадок и площадок для отдыха во всех рекреационных зонах.

3.9 РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Существующее положение

В настоящее время жилой застройкой на территории поселения занято 357,8 га, размещено на этой территории 60,0 тыс. м2 общей площади.

В застройке преобладают одноэтажные жилые дома усадебного типа, в юго-западной части с. Анненского расположены 3 дома малоэтажной многоквартирной застройки.

Общая площадь ветхого и аварийного фонда поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляла 0,8 тыс. м2.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на территории поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляла 20,0 м2 на человека, что ниже, чем показатель жилищной обеспеченности  Карталинского муниципального района по состоянию на 2018 год по данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Челябинской области составляла 25,5 м2 на человека.

Анализ современного состояния жилой застройки свидетельствует об использовании жилых территорий в пределах, близких к нормативному.

Проектные предложения

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения поселения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки площадок в границах территории населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

- преобразования существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов, со сносом 1-этажного амортизированного жилого фонда;

- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки (2-этажных блокированных домов с приквартирными участками не менее 400 м2; 1-2-этажных домов усадебного типа с площадью земельных участков до 0,2 га на дом, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности);

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов в пределах существующих земельных участков).

На основании вышеизложенного генеральным планом планируется следующее преобразование, развитие жилых территории населенных пунктов поселения за счет:

- увеличения территории застройки индивидуальными жилыми домами с 357,8 до 413,2   га (на 55,4 га);

- трансформации территории малоэтажной застройки за счет сноса амортизированного жилого фонда по мере перехода его в ветхо-аварийное состояние.

Параметры жилых территорий определены исходя из условий, что за расчетный срок генплана составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 12,7 тыс. м2 общей площади (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом и общей площадью не менее 32,6 м2 на человека);

- структура жилищного строительства: 100 % – индивидуальные жилые дома.

В таблице 3.9.1 отражено движение жилого фонда и динамика численности населения поселения.

Движение жилого фонда за расчетный период и динамика численности населения по  Анненскому сельскому поселению

Таблица 3.9.1

| Наименование | Население, чел. |  | Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (в т.ч. ветхий и аварийный) | Объемы нового строительства (индивидуальные жилые дома)/снос | Итого на расчетный срок |
|  | исходный год | расчетный срок |  |  |  |
| с. Анненское | 2833 | 2000 | 60,0 (0,8) | 11,5 | 56,6 |
| п. Санаторный |  | 50 |  | - | 1,2 |
| п. Мочаги |  | 15 |  | - | 0,5 |
| п. Система |  | 15 |  | - | 0,5 |
| п. Начальное |  | 30 |  | - | 0,9 |
| 16 км |  | - |  | - | - |
| п. Родники |  | 260 |  | 0,4 | 6,4 |
| п. Краснотал |  | 180 |  | 0,8 | 4,5 |
| п. Степан Разин |  | 50 |  | - | 1,3 |
| Итого: |  | 2600 |  | 12,7/0,8 | 71,9 |

Вывод. Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселения в 1,2 раза, с 60,0 до 71,9 тыс. м2 общей площади;

- развитие территорий жилых кварталов с 357,8 до 413,2 га;

- повышение жилищной обеспеченности населения в 1,4 раза, с 20,0 до 27,7 м2 на человека;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья;

- вовлечение в оборот земельных участков, пригодных для строительства домов усадебного типа;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

3.10 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Существующее положение

По данным комплексной программы развития социальной инфраструктуры  Анненского сельского поселения сеть учреждений социально-гарантированного уровня наиболее развита в населенных пунктах с. Анненское, п. Родники, п. Джабык, п. Краснотал. В остальных населенных пунктах сеть учреждений социально-гарантированного уровня представлена достаточно слабо или не представлены.

Наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в поселении функционируют учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта, предприятия торговли и общественного питания. (см. таблицу 3.10.1).

В целом по поселению отмечается дефицит образовательных учреждений, предприятий питания, физической культуры и массового спорта и др.

Проектные предложения

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов поселения предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня общего образования общего, здоровья, культуры, качества трудовых ресурсов;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования);

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

По данным администрации учреждения образования на территории поселения  представлены: Муниципальным общеобразовательным учреждением МОУ Анненская средняя общеобразовательная школа и дошкольными образовательными учреждениями в с. Анненском и в п. Родники.

Учреждения дополнительного образования представлены Анненской детской школой искусств в с. Анненское.

В населенных пунктах: п. Санаторный, п. Мочаги, п. Система, п. Начальное 16 км., п. Краснотал и п. Степан Разин учреждения образования отсутствуют.

Все образовательные учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет реконструкции, капитального ремонта и нового строительства общеобразовательных учреждений, а именно:

- строительства детского сада на 55 мест в квартале усадебной застройки с. Анненское;

- организации дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда в населенных пунктах п. Краснотал, п. Степан Разин в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года);

- организации подвоза детей из населенных пунктов п. Краснотал,  п. Степан Разин в общеобразовательное учреждение с. Анненское;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих образовательных учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По данным администрации на территории Анненского сельского поселения в сфере здравоохранения функционируют следующие учреждения: Анненская врачебная амбулатория в с. Анненское,  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм" в п. Санаторный, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) в населенных пунктах п. Родники и п. Краснотал.

Учреждения социального обслуживания представлены Муниципальным учреждением социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карталинского муниципального района Челябинской области в с. Анненское.

Объекты регионального значения в сфере здравоохранения не запланированы (не предусмотрены к реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования.

Настоящим проектом предусматривается дальнейшее укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений поселения за счет текущего и капитальных ремонтов, технического перевооружения существующих учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Сеть учреждений физической культуры и спорта поселения представлена спортивными залами общей площадью 750 м2, в том числе, залом при общеобразовательном учреждении на 250 м2 площади пола.  Плоскостные сооружения физической культуре и спорта представлены: стадионом, футбольными полями и хоккейной коробкой в с. Анненское.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, в том числе:

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

По данным комплексной программы развития социальной инфраструктуры учреждения культуры и искусства в поселении представлены: домом культуры и библиотеками в с. Анненское на 230 мест и 16 тыс. ед. хранения соответственно, а также, клубным учреждением и библиотекой в п. Родники на 90 мест и 4 тыс. ед. хранения. В с. Анненское функционирует Муниципальное образовательное учреждение «Детская школа искусст».

Все учреждения культуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, а именно:

- размещения учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания в общественно-деловых зонах населенных пунктов поселения;

- текущий и капитальный ремонт, техническое перевооружение существующих учреждений.

КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРА

Существующие предприятия коммерческо-деловой сферы предоставлены предприятиями торговли, общественного питания преимущественно в административном центре поселения.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения, а именно:

- размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридических, бухгалтерских, аудиторских, услуг по финансовым, налоговым и т.д. вопросам) в общественно-деловых центрах населенных пунктов;

- строительства офисов, объектов малого бизнеса, отделений банков, связи  и т.д.;

- развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания – в составе многофункциональных комплексов, в центрах досуга населения;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности.

ПРЕДПРЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В системе жилищно-коммунального обслуживания поселения функционирует Пожарная часть Ч-256, базирующаяся в приспособленном помещении Анненского лесхоза Карталинского лесничества.

Общая площадь действующих кладбищ составляет 3,6 га.

В сфере коммунального обслуживания населения генеральным планом предусматривается:

- территория для размещения пожарного депо в северо-западной части с. Анненского;

- территории, для размещения производственно-технической базы эксплуатации жилищного фонда.

Генеральным планом предусматривается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения в территориальных зонах, площадь которых позволяет обеспечить нормативные размеры земельных участков данных объектов согласно МНГП и показателям СНиП 2.07.01-89*, включая детские школьные и дошкольные учреждения, площадь которых необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования при разработке документации по планировке территории.

Таблица 3.10.1

| Наименование (рекомендуемая обеспеченность на 1 тыс. жителей, ед. изм.) | Наименование населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Анненское | п. Санаторный | п. Мочаги | п. Система |  | п. Начальное | п. Родники | п. Краснотал | п. Степан Разин |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Дошкольное образовательное учреждение (60 мест) - существующее (проект\фактически посещают) | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Анненское» 85/- | - | - | - |  | - | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Родники» 30/- | - | - |
| - требуется по нормативу | 102 | - | - | - |  | - | 13 | 9 | - |
| - новое строительство на расчетный срок | 30 | - | - | - |  | - | Организации дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года). |  | - |
| 1.2 Общеобразовательная школа (80 мест) - существующее (проект\фактически посещают) | МОУ Анненская средняя общеобразовательная школа 400/64 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| - требуется по нормативу | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | - | Организация подвоза учащихся в общеобразовательные учреждение с. Анненское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Внешкольные учреждения (10% от общего числа школьников, мест) - требуется по нормативу | МОУ Детская школа искусств 100/- | - | - | - |  | - | - | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | Организация внешкольной деятельности при клубах и общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Амбулатории, ФАП* (по заданию органов здравоохранения в соответствии с тех. регламентами) - существующее | Анненская врачебная амбулатория, МУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм" | - | - | - |  | Фельдшерско-акушерский пункт ФАП | Фельдшерско-акушерский пункт ФАП | - |
| - новое строительство на расчетный срок | Данные объекты регионального значения не запланированы (не предусмотрены к реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Выдвижной пункт медицинской помощи (0,2 авт.) - существующее | 1 объект | - | - | - | - |  | - | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | Данные объекты регионального значения не запланированы (не предусмотрены к реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Учреждения культуры, искусства и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Помещения для культурно массовой работы, досуга и любительской деятельности, клубы (50-60 мест) - существующее | Дом культуры 230 мест | - | - | - | - |  | Клуб 90 мест | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 3.2 Библиотеки, тыс. экз. (при 5 тыс. экз.) - существующее | 1,6 тыс. ед. хранения | - | - | - | - |  | 4,0 тыс. ед. хранения | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 3.3 Территория плоскостных спортивных сооружений (0,7-0,9 га) - существующее | Хоккейная коробка Футбольное поле (2 объекта) | - | - | - | - |  | - | - | - |
| - требуется по нормативу | 1,8 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |  | 0,23 | 0,16 | 0,05 |
| - новое строительство на расчетный срок | 1,8 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |  | 0,23 | 0,16 | 0,05 |
| 3.4 Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания (200 м2 общей площади пола) - существующее | Спортивный зал Анненская СОШ 250 Спортивный зал 500 | - | - | - | - |  | - | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | - | 10 | - | - | 6 |  | 52 | 36 | 10 |
| 4. Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Магазины, продовольственные и не продовольственные, смешанные (310 м2 торг. площади), м2 - существующее | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  | н.д. | н.д. | н.д. |
| - требуется по нормативу | 620,0 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 9,3 |  | 80,6 | 56,0 | 16,0 |
| - новое строительство на расчетный срок | 620,0 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 9,3 |  | 80,6 | 56,0 | 16,0 |
| 4.2 Предприятия общественного питания (40 мест) - существующее | Бар | - | - | - | - |  | - | - | - |
| - требуется по нормативу | 80 | 2 | - | - | 1 |  | 10 | 7 | 2 |
| - новое строительство на расчетный срок | 80 | 2 | - | - | 1 |  | 10 | 7 | 2 |
| 5. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания, административно-деловые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Предприятия бытового обслуживания (7 раб. мест) - существующее | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  | н.д. | н.д. | н.д. |
| - новое строительство на расчетный срок | 14 | - | - | - | - |  | 1 | - | - |
| 5.2 Пожарное депо, (0,4-0,2 в зависимости от территории города)* - существующее | Пожарная часть Ч-256 | - | - | - | - |  | - | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | 1 объект | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 5.3 Отделение связи (1 объект на 0,5-6,0 тыс. жителей) - существующее, сохраняемое на расчетный срок | 1 объект | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 5.4 Кладбища (0,24 га) - существующее | 2,5 га в границах населенного пункта | - | - | - | - |  | 0,4 га в границах населенного пункта | 0,7 га восточнее населённого пункта | - |
| - проектное | - | Захоронение предусматривается на кладбищах ближайших населенных пунктов |  |  |  |  | - | - | - |

3.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

По данным администрации на территории Анненского сельского поселения функционирует одно сельскохозяйственное предприятие ООО Анненское в с. Анненское.

В соответствии с федеральным законодательством обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской федерации осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами (ТСО). В соответствии с ТСО Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области № 837 от 30.10.2019 г., Карталинский муниципальный район относится к Магнитогорскому кластеру.

С 01.01.2019 года направление потоков отходов с территории Карталинского муниципального района предусмотрено на планируемые к созданию объекты: мобильный мусоросортировочный комплекс с полигоном ТКО вблизи пгт. Локомотивный.

Объекты размещения ТКО на территории Анненского сельского поселения, несоответствующие требованиям законодательства, а также стихийные несанкционированные свалки в соответствии с реестром мест несанкционированного размещения отходов, формируемом по данным органов местного самоуправления подлежат закрытию и рекультивации.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается следующие развитие производственных территорий поселения:

- разгрузка территорий от малоэффективных, ресурсоемких и социально неоправданных производств;

- развитие производственных территорий в соответствии с долгосрочными и среднесрочными программами и документами, носящими прогнозных характер с обязательной ориентацией на решение социальных проблем;

- внедрение превентивной стратегии экологической безопасности, предусматривающей «предупреждающую» тактику экологической безопасности на всех стадиях производственного цикла;

- развитие предприятий малого бизнеса, как наиболее гибких в плане изменения технологии и ассортимента выпускаемой продукции;

- развитие обслуживающих отраслей (перерабатывающие, торгово-распределительные отрасли, отдыха и туризма).

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, снижение издержек и повышение производительности путем внедрения новых технологий.

3.12 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Схема развития транспортной инфраструктуры Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области масштаба 1:25000 разработана в соответствии со «Схемой территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» и «Схемой территориального планирования Челябинской области».

Транспортная инфраструктура рассматриваемого сельского поселения включает в себя: железнодорожный транспорт, сеть внешних автомобильных дорог общего пользования, улицы и дороги населенных пунктов.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки по территории Анненского СП обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются соответственно до аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Существующее положение

Территорию Анненского сельского поселения с запада на восток пересекает участок электрифицированной железнодорожной линии «Белорецк-Карталы1» железнодорожного направления «Карламан-Карталы». На указанном направлении, в пределах рассматриваемой территории, расположены: 1 станция – ст. Начальное и 5 остановочных пунктов: Мочаги, Система, Анненск, 436 км, 441 км.

Железнодорожная линия проходит, главным образом, по незастроенным территориям поселения, разделяет его территорию на две части, соединяющиеся с помощью 10 железнодорожных мостов в районе поселков Мочаги и Система, о. п. 436 и 441 км, а также на перегонах между остановочными пунктами. По застроенным территориям железнодорожная магистраль проходит в селе Анненское. Транспортное сообщение между северной и южной частями села осуществляется с помощью железнодорожного моста в юго-западной части и переезда в юго-восточной части.

Вдоль северо-восточной границы (вне границ поселения) и вдоль юго-восточной границы с севера на юг проходит участок двухпутной железнодорожной линии «Челябинск-Золотая Сопка». На указанном направлении, в пределах рассматриваемой территории станций и остановочных пунктов нет.

Основными общими проблемами развития железнодорожного транспортного обслуживания являются состояние (старение) подвижного состава и высокая себестоимость железнодорожных перевозок.

Проектные предложения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года, № 384-р, на данном участке железной дороги мероприятия не предусмотрены.

В районе с. Анненское желательно рассмотреть возможность организации пересечения проектируемой автодороги общего пользования местного значения «Анненское - а/д «Карталы-Снежный» с железнодорожной магистралью в разных уровнях.

ВНЕШНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Существующее положение

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера внутри сельского поселения и со смежными территориями. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

Существующая автодорожная сеть рассматриваемого сельского поселения неравномерна. В северной части поселения она имеет широтную линейную структуру, последовательно соединяя населенные пункты и центр поселения, расположенные вдоль железнодорожной линии (поселки: Мочаги, Система, село Анненское), а также поселки: Родники и Степан Разин.  В центральной части, находящейся в непосредственной близости к г. Карталы, плотность дорожной сети повышается, увеличивая связность территории. В южной и западной части поселения населенные пункты отсутствуют, поэтому автодорожная сеть развита слабо и представлена только автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения «Карталы-Снежный».

Опорную сеть автомобильных дорог Анненского сельского поселения составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

Автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года» (далее «Перечень»), к существующим автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Анненского СП относятся:

Таблица 3.12.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Село Великопетровка – автодорога Карталы-Анненское | 5,23 | 74 ОП РЗ 75К-098 |
| 2 | Карталы - Снежный | 8,32 | 74 ОП РЗ 75К-100 |
| 3 | Карталы - Анненское | 15,92 | 74 ОП РЗ 75К-101 |
| 4 | Подъезд к автодороге Карталы-Снежный от автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды | 3,50 | 74 ОП РЗ 75К-313 |
| 5 | Красный Яр – автодорога Карталы-Снежный | 0,40 | 74 ОП РЗ 75К-547 |
|  | ИТОГО: | 33,37 |  |

Основная широтная автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Карталы-Анненское» соединяет административный центр с населенными пунктами, расположенными в центральной части сельского поселения и с районным центром.

Меридиональная связь - автодорога «Село Великопетровка - автодорога Карталы-Анненское», связывает центры Анненского и Великопетровкого сельских поселений и г. Карталы.

Автодорога «Карталы – Снежный» связывает районный центр с населенными пунктами Варшавского, Неплюевского и Снежнинского сельских поселений.

Пересечения вышеназванных автодорог с водными объектами организовано с помощью существующих и сохраняемых на расчетный срок мостов.

Общая протяженность автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории рассматриваемого поселения составляет 33,37 км.

Автодороги общего пользования местного значения

Транспортные связи между населенными пунктами рассматриваемой территории, с центром сельского поселения, ж/д станциями и остановочными пунктами, а также производственными объектами, осуществляются с помощью автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района.

К существующим автодорогам общего пользования местного значения муниципального района, проходящим по территории Анненского сельского поселения, относятся:

Таблица 3.12.2

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по реестру, км | Фактическая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Анненское - п. Система | 11,00 | 8,07 |
| 2 | п. Система – п. Мочаги (вне границ поселения) | 8,00 | 5,02 |
| 3 | с. Анненское – п. Санаторный | 3,00 | 1,41 |
| 4 | п. Родники — п. Краснотал | 4,60 | 2,86 |
| 5 | Поворот автодороги «Карталы-Магнитогорск» – п. Степан Разин | 3,00 | 2,02 |
| 6 | п. 16 км | 3,50 | 1,61 |
| 7 | Подъезд к пос. Мочаги* |  | 1,02 |
| 8 | Восточный обход с. Анненское* |  | 3,16 |
| 9 | Автодорога «Карталы-Магнитогорск» - Родники* |  | 2,85 |
|  | ИТОГО: | 33,10 | 28,02 |

* - автодороги, не учтенные в реестре автодорог общего пользования местного значения сельского поселения.

Протяженность автодорог общего пользования местного значения муниципального района в границах Анненского СП составляет 28,02 км.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (УДС) НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Таблица 3.12.3

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Состояние автодороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | с. Анненское |  |  |
| 1 | ул. Набережная | 1,50 | Требует ремонта |
| 2 | ул. Советская | 1,50 | Требует ремонта |
| 3 | ул. Кооперативная | 2,00 | Требует ремонта |
| 4 | ул. Ленина | 1,75 | Требует ремонта |
| 5 | ул. Ленина | 0,25 | Требует ремонта |
| 6 | ул. Гагарина | 1,50 | Требует ремонта |
| 7 | ул. Терешковой | 1,50 | Требует ремонта |
| 8 | ул. Рабочая | 1,50 | Требует ремонта |
| 9 | ул. Кузнечная | 1,00 | Требует ремонта |
| 10 | ул. Первомайская | 1,00 | Требует ремонта |
| 11 | ул. Конечная | 0,50 | Требует ремонта |
| 12 | ул. Сосновая | 1,00 | Требует ремонта |
| 13 | ул. Земляничная | 0,30 | Требует ремонта |
| 14 | ул. Шоссейная | 3,00 | Требует ремонта |
| 15 | ул. Зеленая | 1,00 | Требует ремонта |
| 16 | ул. Переселенческая | 1,00 | Требует ремонта |
| 17 | ул. Механизаторов | 1,50 | Требует ремонта |
| 18 | ул. Заречная | 1,50 | Требует ремонта |
| 19 | ул. Луговая | 0,50 | Требует ремонта |
| 20 | ул. Совхозная | 2,00 | Требует ремонта |
| 21 | ул. Молодежная | 1,00 | Требует ремонта |
| 22 | ул. Строителей | 1,00 | Требует ремонта |
| 23 | пер. Лесной | 1,00 | Требует ремонта |
| 24 | пер. Угловой | 0,50 | Требует ремонта |
| 25 | пер. Дорожный | 0,50 | Требует ремонта |
| 26 | пер. Колхозный | 0,50 | Требует ремонта |
| 27 | пер. Пролетарский | 0,50 | Требует ремонта |
| 28 | пер. Геологов | 0,50 | Требует ремонта |
| 29 | пер. Школьный | 0,80 | Требует ремонта |
| 30 | пер. Школьный | 0,20 | Требует ремонта |
| 31 | пер. Лесхозный | 0,55 | Требует ремонта |
| 32 | пер. Клубный | 1,00 | Требует ремонта |
| 33 | пер. Центральный | 1,00 | Требует ремонта |
| 34 | пер. Речной | 0,50 | Требует ремонта |
| 35 | пер. Восточный | 0,30 | Требует ремонта |
| 36 | ул. Мостовая | 1,50 | Требует ремонта |
| 37 | ул. Солнечная | 0,40 | Требует ремонта |
| 38 | ул. Станционная | 2,00 | Требует ремонта |
| 39 | ул. Железнодорожная | 1,00 | Требует ремонта |
|  | п. Степан Разин |  |  |
| 40 | ул. Новая | 0,80 | Требует ремонта |
|  | п. Санаторный |  |  |
| 41 | ул. Мирная | 3,00 | Требует ремонта |
|  | п. Система |  |  |
| 42 | ул. Железнодорожная | 1,00 | Требует ремонта |
|  | п. Мочаги |  |  |
| 43 | ул. Железнодорожная | 3,00 | Требует ремонта |
| 44 | ул. Лесная | 1,00 | Требует ремонта |
|  | п. Начальное |  |  |
| 45 | ул. Железнодорожная | 1,00 | Требует ремонта |
|  | п. Родники |  |  |
| 46 | ул. Центральная | 1,40 | Требует ремонта |
| 47 | ул. Школьная | 1,20 | Требует ремонта |
|  | п. Краснотал |  |  |
| 48 | ул. Молодежная | 0,40 | Требует ремонта |
| 49 | ул. Школьная | 1,30 | Требует ремонта |
| 50 | ул. Заречная | 0,40 | Требует ремонта |
| 51 | ул. Центральная | 1,30 | Требует ремонта |
|  | ИТОГО | 57,15 |  |

Протяженность автодорог общего пользования местного значения Анненского сельского поселения (улично-дорожной сети населенных пунктов) составляет 57.15 км.

с. Анненское

Существующая улично-дорожная сеть имеет выраженную прямоугольную структуру.

Главная широтная ось населенного пункта сформирована улицами: пер. Лесхозный, пер. Школьный, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Механизаторов, ул. Совхозная, ул. Молодежная, и имеет выходы на внешние направления: на западе – на автодорогу общего пользования местного значения «с. Анненское - п. Система», на востоке – на автодорогу общего пользования регионального или межмуниципального значения «Карталы-Анненское».

Главная меридиональная ось – ул. Мостовая в северном направлении выходит на автодорогу общего пользования местного значения «с. Анненское – п. Санаторный».

Главные улицы населенных пунктов сельского поселения:

п. Санаторный	- ул. Мирная,

п. Краснотал	- ул. Центральная,

п. Родники		- ул. Школьная,

п. Степан Разин	- ул. Новая,

п. Система		- ул. Железнодорожная,

п. Мочаги		- ул. Лесная,

п. Начальное		- ул. Железнодорожная.

Общая протяженность существующих автодорог Анненского сельского поселения приведена в таблице:

Таблица 3.12.4

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 33,37 |
| Местного значения, | км | 85,17 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 57,15 |
| Общая протяженность автодорог | км | 118,54 |

Пересечения существующих улиц и дорог с водными объектами организовано с помощью существующих и сохраняемых на расчетный срок мостов. Пересечения с железнодорожной линией организовано с помощью мостов и переездов.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- Неравномерность и низкая плотность дорожной сети;

- Отсутствие обходов населенных пунктов;

- Отсутствие прямого сообщения между центрами сельских поселений;

- Несоответствие большинства улиц и дорог необходимым техническим нормативам;

- Низкий уровень технического состояния сети межпоселковых автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов;

- Отсутствие благоустройства на улицах населенных пунктов.

Проектные предложения

При проектировании автодорожной сети сельского поселения использовались следующие принципы:

- построение улично-дорожной сети на рассматриваемой территории с четкой структурой и максимальным использованием существующих улиц и дорог;

- использование пригородного массово-пассажирского транспорта (МПТ) для внутренних маршрутов по территории населенных пунктов;

- пропуск транзитного легкового и грузового транспорта в обход жилых территорий;

- организация системы хранения и обслуживания автомобильного транспорта;

- проектирование маршрутов общественного транспорта с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.

Автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

Существующие автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящие по территории Анненского СП, на расчетный срок сохраняются, предусматривается реконструкция дорожного полотна на участках, не соответствующих заявленной категории автодороги с организацией капитального покрытия проезжих частей.

На расчетный срок и перспективу общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Анненского СП не изменится и составит 33,37 км.

Автодороги общего пользования местного значения

В целях выравнивания плотности автодорожной сети, формирования дополнительных широтных и меридиональных внешних и внутренних связей поселения, организации прямого сообщения между центрами сельских поселений, исключения движения грузового транспорта с застроенных территорий, настоящим проектом предлагается строительство следующих автодорог общего пользования местного значения муниципального района:

- участок широтной связи - «Магнитогорск - Карталы» с примыканием к восточному обходу г. Карталы. Предлагается рассмотреть возможность организации пересечения с существующей автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения «Карталы- Снежный» в разных уровнях (протяженность в границах поселения – 20,64 км);

- меридиональная связь - автодорога общего пользования местного значения «Анненское – автодорога «Карталы - Снежный» с южным подъездом к с. Анненское». Указанная автодорога является участком проектируемого транспортного кольца «А/д «с. Великопетровка - автодорога Карталы - Анненское» - Анненское – Варшавка - Южно-Степной – Сухореченский. Пересечение с железнодорожной линией на подъезде к с. Анненское организовано с помощью существующего и сохраняемого на расчетный срок железнодорожного переезда. В дальнейшем желательно рассмотреть возможность организации указанного пересечения в разных уровнях (протяженность в границах поселения – 17,82 км);

- автодорога общего пользования местного значения «Западный обход с. Анненское». Автодорога обеспечивает дублирующий подъезд к п. Санаторный, минуя с. Анненское (протяженность в границах поселения – 3,21 км);

- автодорога общего пользования местного значения «п. Степан Разин – о.п. 127 км». Данная автодорога обеспечивает связь пос. Степан Разин с железнодорожным о.п. 127 км в обход жилых территорий п. Степан Разин и г. Карталы, примыкает к существующей автодороге общего пользования местного значения к пос. Степан Разин. Пересечение с железнодорожной линией осуществляется с помощью существующего и сохраняемого на расчетный срок железнодорожного переезда (протяженность в границах поселения – 5,10 км);

- автодорога общего пользования местного значения «южный подъезд к п. Степан Разин» (протяженность в границах поселения – 0,25 км);

- автодорога общего пользования местного значения «Карталы - Краснотал». Указанная автодорога осуществляет прямую широтную связь между пос. Краснотал и г. Карталы (протяженность в границах поселения – 1,52 км);

- автодорога общего пользования местного значения «северный обход п. Краснотал» (протяженность в границах поселения – 0,61 км).

Проектом предусматривается строительство 49,15 км автодорог общего пользования местного значения муниципального района.

Характеристика проектируемой УДС населенных пунктов Анненского СП

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения подробно будет рассматриваться в генеральных планах указанных населенных пунктов. Настоящим проектом рассматривались только главные улицы и улицы в жилой застройке (основные).

Классификация УДС, в соответствии с СП 42.13330.2011 принята следующая:

- поселковые дороги;

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке (основные)

Проектируемая УДС решена с учетом:

- функционального назначения сложившейся системы улиц и дорог;

- планировочной структуры населенных пунктов;

- интенсивности транспортного движения;

- обеспечения оптимальных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта;

- обеспечения нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.

Таблица 3.12.5

| № п/п | Наименование населенного пункта, название улиц | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | с. Анненское |  |
| 1 | ул. Набережная | 1,50 |
| 2 | ул. Советская | 1,50 |
| 3 | ул. Кооперативная | 2,00 |
| 4 | ул. Ленина | 1,75 |
| 5 | ул. Ленина | 0,25 |
| 6 | ул. Гагарина | 1,50 |
| 7 | ул. Терешковой | 1,50 |
| 8 | ул. Рабочая | 1,50 |
| 9 | ул. Кузнечная | 1,00 |
| 10 | ул. Первомайская | 1,00 |
| 11 | ул. Конечная | 0,50 |
| 12 | ул. Сосновая | 1,65 |
| 13 | ул. Земляничная | 0,30 |
| 14 | ул. Шоссейная | 3,00 |
| 15 | ул. Зеленая | 1,00 |
| 16 | ул. Переселенческая | 1,00 |
| 17 | ул. Механизаторов | 1,50 |
| 18 | ул. Заречная | 1,50 |
| 19 | ул. Луговая | 0,50 |
| 20 | ул. Совхозная | 2,00 |
| 21 | ул. Молодежная | 1,00 |
| 22 | ул. Строителей | 1,00 |
| 23 | пер. Лесной | 1,00 |
| 24 | пер. Угловой | 0,50 |
| 25 | пер. Дорожный | 0,50 |
| 26 | пер. Колхозный | 0,50 |
| 27 | пер. Пролетарский | 0,80 |
| 28 | пер. Геологов | 0,50 |
| 29 | пер. Школьный | 0,80 |
| 30 | пер. Школьный | 0,20 |
| 31 | пер. Лесхозный | 0,55 |
| 32 | пер. Клубный | 1,00 |
| 33 | пер. Центральный | 1,00 |
| 34 | пер. Речной | 0,50 |
| 35 | пер. Восточный | 0,30 |
| 36 | ул. Мостовая | 1,50 |
| 37 | ул. Солнечная | 0,40 |
| 38 | ул. Станционная | 2,00 |
| 39 | ул. Железнодорожная | 1,00 |
| 40 | пер. Береговой | 0,68 |
| 41 | ул. Проектная 1 | 0,82 |
| 42 | ул. Проектная 2 | 0,98 |
| 43 | ул. Проектная 3 | 1,29 |
| 44 | ул. Проектная 4 | 0,53 |
| 45 | Прочие проектируемые улицы и дороги (ориентировочно) | 3,29 |
|  | ИТОГО: | 49,09 |
|  | п. Степан Разин |  |
| 1 | ул. Новая | 0,80 |
| 2 | ул. Проектная 5 | 0,32 |
| 3 | ул. Проектная 6 | 0,25 |
| 4 | ул. Проектная 7 | 0,50 |
| 5 | Прочие проектируемые улицы и дороги (ориентировочно) | 1,33 |
|  | ИТОГО: | 3,20 |
|  | п. Санаторный |  |
| 1 | ул. Мирная | 3,00 |
|  | ИТОГО: | 3,00 |
|  | п. Система |  |
| 1 | ул. Железнодорожная | 1,00 |
|  | ИТОГО: | 1,00 |
|  | п. Мочаги |  |
| 1 | ул. Железнодорожная | 3,00 |
| 2 | ул. Лесная | 1,00 |
|  | ИТОГО: | 4,00 |
|  | п. Начальное |  |
| 1 | ул. Железнодорожная | 1,00 |
|  | ИТОГО: | 1,00 |
|  | п. Родники |  |
| 1 | ул. Центральная | 1,40 |
| 2 | ул. Школьная | 1,85 |
| 3 | ул. Проектная 8 | 1,33 |
| 4 | ул. Проектная 9 | 0,19 |
|  | ИТОГО: | 4,77 |
|  | п. Краснотал |  |
| 1 | ул. Молодежная | 0,40 |
| 2 | ул. Школьная | 1,30 |
| 3 | ул. Заречная | 0,40 |
| 4 | ул. Центральная | 1,30 |
| 5 | ул. Проектная 10 | 0,90 |
| 6 | ул. Проектная 11 | 0,76 |
| 7 | ул. Проектная 12 | 0,61 |
| 8 | ул. Проектная 13 | 0,29 |
|  | ИТОГО: | 5,96 |
|  | ВСЕГО: | 72,14 |

с. Анненское

Населенный пункт состоит из трех изолированных частей: южная отделена от остальных частей железнодорожной линией, северо-западная и северо-восточная разделены рекой Аят. В настоящее время связь между частями населенного пункта осуществляет главная широтная транспортная ось, сформированная улицами пер. Лесхозный, пер. Школьный, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Зеленая, ул. Механизаторов, ул. Совхозная, ул. Молодежная. Пересечение с р. Аят организовано с помощью существующего моста. Пересечение с железнодорожной линией осуществляется с помощью моста в западной части и переезда в восточной части села. В центре село имеет выраженную прямоугольную структуру улиц и дорог. В южной части селитебная территория обслуживается тупиковой улицей Железнодорожной.

Настоящим проектом в северо-восточной части населенного пункта предлагается формирование поселкового центра, ограниченного широтными и меридиональными улицами: Мостовая, Советская, пер. Пролетарский и Береговой. Главные оси осуществляют связь центра с остальными территориями села и с внешними направлениями:

- в западном направлении – существующая главная транспортная ось, состоящая из улиц: Зеленая, Механизаторов, Совхозная, Молодежная, с продолжением по улице Железнодорожной в южной части. Указанная ось имеет выход на автодорогу общего пользования местного значения «с. Анненское - п. Система». Улица Железнодорожная в южной части имеет выход на внешнюю проектируемую автодорогу общего пользования местного значения «Анненское – автодорога «Карталы - Снежный» с южным подъездом к с. Анненское;

- в восточном направлении – с внешней автодорогой общего пользования регионального или межмуниципального значения «Карталы - Анненское»;

- в северном направлении - с существующей автодорогой общего пользования местного значения «с. Анненское - п. Санаторный»,

- в южном - с проектируемой автодорогой общего пользования местного значения «Анненское – а/д Карталы-Снежный».

Основные жилые улицы, обслуживающие территорию села:

- существующие – улицы Сосновая, Зеленая, Луговая,

- проектируемые – Проектная 1, Проектная 2, Проектная 3, Проектная 4.

В поселке Родники предлагается главную улицу Школьную продлить до выхода на существующую автодорогу общего пользования местного значения «Карталы-Магнитогорск» - Родники. Проектируемая транспортная структура остальных населенных пунктов поселения, в части главных улиц, на расчетный срок сохраняется. Для обслуживания существующих и проектируемых жилых и промышленных территорий предусматривается сеть местных дорог и основных улиц в жилой застройке.

Улицы и дороги, не имеющие твердого покрытия, либо не соответствующие необходимым техническим параметрам, подлежат реконструкции.

Настоящим проектом предлагается строительство 14,99 км улиц и дорог населенных пунктов. Проектируемая общая протяженность УДС на расчетный срок составит 72,14 км.

На расчетный срок общая протяженность проектируемых автодорог общего пользования местного значения, включая УДС населенных пунктов, составит 121,29 км.

Проектируемая протяженность автодорог общего пользования

Таблица 3.12.6

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 33,37 |
| Местного значения | км | 121,29 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 72,14 |
| Общая протяженность автодорог | км | 154,66 |

В соответствие с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог общего пользования на территории Анненского СП, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от категории автомобильных дорог и с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий — 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий — 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории — 25 м;

- для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек — 100 м;

- для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек — 150 м.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (МПТ)

Существующее положение

В настоящее время пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются автобусным транспортом (2 маршрута). Внутри населенных пунктов регулярный транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений приходится на личный транспорт и пешеходное сообщение. Транспортные предприятия в поселении отсутствуют.

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой, легковой - личным автотранспортом. С учетом сложившейся экономической ситуации характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовой территории. Парковочные места у объектов общественно-деловой инфраструктуры не оборудованы

Заправка и техническое обслуживание автотранспорта производится на существующих АЗС, АГЗС и СТО с. Анненское, г. Карталы и Карталинского МР.

Проектные предложения

В связи с усилением дорожной сети, увеличением подвижности населения необходима организация дополнительных регулярных маршрутов на территории поселения. Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.

На территории поселков в целях обеспечения пешеходной доступности до остановочных пунктов, рекомендуется совместить маршруты пригородного МПТ с внутрипоселковыми улицами.

Хранение пригородного автотранспорта предусматривается на территории г. Карталы.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят, согласно приказу «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» от 05.11.2014 № 496 (с изменениями на 07.12.15), 375 ед./тыс. жит.; в т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 345, грузовой – 25, ведомственный легковой – 2, такси – 3.

Таблица 3.12.7

| Наименование | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Грузовой транспорт, ед. | Легковой транспорт/инд., ед. | Количество постов СТО | Количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Анненское | 2 | 50 | 700/690 | 4 | 1 |
| п. Санаторный | 0,05 | 1 | 18/17 | - | - |
| п. Мочаги | 0,02 | 1 | 7/7 | - | - |
| п. Система | 0,02 | 1 | 7/7 | - | - |
| п. Начальное | 0,03 | 1 | 11/10 | - | - |
| п. Родники | 0,26 | 7 | 91/90 | 1 | - |
| п. Краснотал | 0,18 | 5 | 63/62 | - | - |
| п. Степан Разин | 0,05 | 1 | 18/17 | - | - |
| ИТОГО | 2,6 | 67 | 915/900 | 5 | 1 |

Хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, предусматривается в ведомственных автохозяйствах Карталинского МР, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки производственных грузов, на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Постоянное хранение транспортных средств для жителей индивидуального сектора предусматривается на приусадебных участках. Для жителей многоквартирных домов необходимо строительство гаражей и открытых стоянок для постоянного хранения личного автотранспорта (не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей). Необходима организация парковочных мест перед объектами общественно-деловой инфраструктуры.

Для обеспечения технического обслуживания автопарка Анненского сельского поселения желательна организация 5 постов обслуживания автомобилей: 4 в с. Анненское и 1 в пос. Родники (из расчета 1 пост на 200 автомобилей), конкретное расположение которых решается в проектах генеральных планов населенных пунктов. Автозаправка предусматривается на существующих АЗС с. Анненское, г. Карталы и Карталинского МР.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показаны на чертеже «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры», М 1:25000.

Технико-экономические показатели

Таблица 3.12.8

| Наименование | Единица измерения | существующие | проектные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность существующих автодорог общего пользования | км | 118,54 | 154,66 |

- 3.13÷3.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.13, 3.14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общие положения

В данных разделах определены основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.4.1047-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

При проектировании использовались данные ранее разработанной градостроительной документации:

«Схема территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» утвержденная решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 8 ноября 2011 № 1.

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Карталинского муниципального района:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 годы» утв. Решением Совета депутатов Анненского сельского поселения от 01.12.2016 №25;

- «Схема водоснабжения Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области до 2028 г.» утв. Постановлением Главы Анненского сельского поселения от 28.12.2018 №66-а.

3.13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником водоснабжения населенных пунктов Анненского сельского поселения являются подземные воды. В настоящее время централизованные системы водоснабжения имеются только в четырех населенных пунктах сельского поселения: с. Анненское, п. Краснотал, п. Родники, п. Степан Разин.

Системы централизованного водоснабжение организованы по следующей типовой схеме: вода из водозаборных скважин, оборудованных погружными насосными агрегатами,  подается непосредственно в сети водоснабжения. Сооружения водоочистки и обеззараживания отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Анненского сельском поселении составляет 2,941 км, в том числе:  пос. Анненское — 0,24 км; п. Родники -  1,7 км; п. Степан Разин — 1,0 км.

Жители территории, где отсутствует централизованное водоснабжение, пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов Анненского сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Основными проблемами систем водоснабжения сельских населенных пунктов являются:

- полная выработка амортизационного срока эксплуатации существующих артезианских скважин и водопроводных сетей;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания;

- отсутствие резервных скважин;

- отсутствие организованных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление в населенных пунктах Анненского сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты с учетом требовании СП31.13330.2012, в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества исходной воды, степени благоустройства, этажности застройки и др. местных условий.

Принято, что население, проживающее в населенных пунктах Анненского сельского поселения, будет пользоваться централизованным водопроводом со среднесуточными нормами водопотребления в размере 125-180 л/сут на 1 жителя. Базовые нормы водопотребления включают в себя также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, а также полив территорий общего пользования.

Расчётные расходы воды по населенным пунктам Аннненское сельского поселения

Таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, тыс. чел | Базовая норма водопотребления л/ сутки | Расчётное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Анненское | 2,0 | 180 | 360 |
| 2 | п. Санаторный | 0,05 | 125 | 6,25 |
| 3 | п. Мочаги | 0,015 | 125 | 1,88 |
| 4 | п. Система | 0,015 | 125 | 1,88 |
| 5 | п. Начальное 16 км | 0,03 | 125 | 3,75 |
| 6 | п. Родники | 0,26 | 180 | 46,8 |
| 7 | п. Краснотал | 0,18 | 180 | 32,4 |
| 8 | п. Степан Разин | 0,05 | 125 | 6,25 |
|  | Всего по сельскому поселению: | 2,6 |  | 459,2 |

Пожаротушение

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2009 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. В соответствии с п. 5.1 СП 8.13130.2009 расчетное количество одновременных пожаров на территории населенных пунктов Анненского сельского поселения принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с для с. Анненское и 5 л/с для остальных населенных пунктов. Расчетное время тушения пожара - 3ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара в сельских населенных пунктах составит:

для с. Анненское

10 х 3 х 3,6 = 108 м3;

для остальных населенных пунктов поселения

5 х 3 х 3,6 = 54 м3.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы). Размещение гидрантов, а также расположение и объем других водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Проектные предложения по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Анненского сельского поселения

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения населенных пунктов Анненского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений в том числе и в период чрезвычайных ситуация;

- обеспечение соответствия качества питьевой воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01;

- 100% охват жителей населенных пунктов сельского поселения водой питьевого качества;

В качестве источников водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод.

Водоснабжение сельских населенных пунктов предлагается осуществлять из подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения или строительства новых, по следующим схемам:

с. Анненское, п. Санаторный, п. Родники, п. Краснотал, пос. Степан Разин

артезианская скважина —установка водоочистки (при необходимости) — разводящая сеть— потребитель.

Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных гидрантов или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы).

Для п. Система, п. Мочаги, п. Начальное предусматривается децентрализованная система водоснабжения.

Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных водоемов.

Выбор схемы прокладки сетей водоснабжения, методов очистки воды, производительность насосных станций, ёмкость водонапорных башен и резервуаров определяется на последующих стадиях проектирования при разработке проектной документации.

В качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении проектом предлагается следующие:

- строительство артезианских скважин (1 раб, 1 рез) в пос. Санаторный

- строительство дополнительных (резервных) скважин в пос. Родники, пос. Степан Разин (п. 8.12 СП 31.13330.2012) (места размещения будут определены по результатам гидрогеологических изысканий);

- разработка проектов зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения и организация зон санитарной охраны водоснабжения, в том числе 2 и 3 пояса (п.1.4,1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02);

- капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 2,9 км.

Для существующих источников водоснабжения необходимо проведение обследований на предмет определения дебитов скважин и качества воды. При недостаточном дебите необходимо бурение дополнительных скважин. Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках благоприятных в санитарном отношении, с учетом возможности организации зон санитарной охраны.

Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные источники.

Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.

Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами и установками обеззараживания воды (как правило с использованием ультрафиолетовых лучей), а в случае, если вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01, необходимо строительство сооружений водоподготовки.

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс - зона строгого режима;

― второй и третий - зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определятся гидродинамическими расчетами при проектировании водозаборов.

Существующие недействующие скважины, а также скважины, в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Технико-экономические показатели по водоснабжению населенных пунктов

Анненского сельского поселения

Таблица 3.13.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 459,2 |
| 2 | В том числе из подземных источников | -//- | 459,2 |

3.14 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В населенных пунктах Анненского сельского поселения. централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты.

Основными проблемами систем канализации сельских населенных пунктов является:

- низкая обеспеченность населения канализацией;

- отсутствие очистных сооружений, приводящее к сбросу неочищенных сточных вод.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам Анненского сельского поселения приняты равным расходам на водопотребление на соответствующие нужды.

Проектные предложения по развитию систем хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах Анненского сельского поселения

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки  хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов хозяйственно-бытовой канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для населенных пунктов Анненского сельского поселения предусматривается использование нескольких типовых вариантов канализования, выбор которых осуществляется в зависимости от месторасположения населенного пункта, проектной численности населения, степени благоустройства, этажности застройки и других местных условий.

Для с. Анненское предлагается создание централизованной системы канализации со строительством канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Канализование предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на очистные сооружения хоз-бытовых и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию) стоков. Сбор сточных вод предусматривается от многоквартирной и общественно-деловой застройки. В качестве очистных сооружений проектом предусматривается использовать комплектную установку заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях производительностью 200 м3/сут.  Место расположения проектируемых очистных сооружений и выпусков очищенных стоков будут определяются на последующих стадиях проектирования по согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для остальных населенных пунктов предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях  соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Для очистки навозосодержащих сточных вод и любых не бытовых стоков, прием которых невозможен в бытовую канализацию, необходимо предусматривать самостоятельные системы канализации с очисткой сточных вод методами, соответствующими характеру сточных вод.

Технико-экономические показатели по водоотведению населенных пунктов

Анненского сельского поселения

Таблица 3.14.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | 459,2 |
| 2 | Производительность очистных сооружений централизованной канализации | м3/сут | 200 |

3.15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общие положения

В данном разделе определены основные направления развития систем теплоснабжения Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Раздел "Теплоснабжение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

При проектировании использовались данные ранее разработанной градостроительной документации:

«Схема территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» утвержденная решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 8.11.2011 № 1.

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Карталинского муниципального района:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2025 годы» утв. Решением Совета депутатов Анненского сельского поселения от 01.12.2016 №25;

- «Схема теплоснабжения Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области  с 2018 г. до 2028 г.» утв. Постановлением Главы Аннеского сельского поселения от 28.12.2018 №65-а.

Существующее положение

В настоящее время на территории населенных пунктов Анненского сельского поселения теплоснабжение существующих зданий и сооружений осуществляется по децентрализованной схеме теплоснабжения.

В с. Анненское для теплоснабжения общественных зданий используются три газовых котельных отапливающих следующие организации: МУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МОУ «Анненская СОШ», МКУ «ЦКС».

График работы котельных круглосуточный; температурный график котлов и тепловой сети 95/70°. Общая протяженность тепловых сетей, проходящих по территории Анненского сельского поселения по паспортам тепловых сетей составляет - 1,207 км. Способ прокладки тепловых сетей - надземная прокладка.

Жилые и  общественные задания в с. Анненское, не подключенные к котельным, используют индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.

В остальных населенных пунктах системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Население использует индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.

Основными проблемами сложившейся системы теплоснабжения являются:

- износ основного котлового оборудования в котельной п. Анненское

- большой износ участков тепловых сетей;

- неудовлетворительное состояние тепловой изоляции тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии

- отсутствие резервного топлива.

Нормативы тепловых нагрузок и расчетное теплопотребление

На территории населенных пунктов Анненского сельского поселения общее теплопотребление складывается из расходов энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в жилых и общественных зданиях.

Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приняты в соответствии с  СП124.13330.2012, с учетом возраста и степени благоустройства существующей и проектируемой застройки. Тепловые нагрузки для отопления общественных зданий приняты по укрупненным показателям в размере 25% от расходов на отопления жилой застройки. Неучтенные расходы тепловой энергии приняты в размере 10%.

Расчетное теплопотребление

Таблица 3.15.1

| № п/п | Наименование потребителей | Расход тепла, Гкал/час |  |  | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |  |
| с. Анненское |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 4,3 | 0,76 | - | 5,06 |
| 2 | Многоквартирная, малоэтажная застройка | 0,19 | 0,03 | - | 0,22 |
| 3 | Общественно- деловая застройка | 1,12 | - | 0,45 | 1,57 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,68 |
| 5 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 7,53 |
| п. Санаторный |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,1 | 0,02 | - | 0,12 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,02 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 0,17 |
| п. Мочаги |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,04 | 0,01 | - | 0,05 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,01 | - | 0,004 | 0,01 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,01 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 0,07 |
| п. Система |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,04 | 0,01 | - | 0,05 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,01 | - | 0,004 | 0,01 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,01 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 0,07 |
| п. Начальное |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,07 | 0,01 | - | 0,09 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,01 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 0,12 |
| п. Родники |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,52 | 0,09 | - | 0,61 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,13 | - | 0,05 | 0,18 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,08 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 0,88 |
| п. Краснотал |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,36 | 0,06 | - | 0,42 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,09 | - | 0,04 | 0,13 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,05 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 0,6 |
| п. Степан Разин |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,11 | 0,02 | - | 0,13 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,03 | - | 0,01 | 0,04 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,02 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 0,18 |
| Итого по Анненскому СП |  |  |  |  | 9,61 |

Проектные предложения

Основными задачами перспективного развития систем теплоснабжения на территории Анненского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем теплоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности тепловых коммуникаций и мощностей теплогенерирующего оборудования;

- оснащение системами учета и регулирования отпуском тепловой энергии, а также обоснованное разделение сферы централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

- сокращение тепловых потерь и утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, автоматизированных узлов и систем управления режимами, а также организация оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей;

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для сжигания разных видов топлива.

Схема теплоснабжения

Проектируемая схема теплоснабжения поселения принципиально сохраняет существующую. Развитие теплоснабжения на территории с. Анненское предполагается базировать как на использовании существующих котельных и тепловых сетей, так и на развитии индивидуальных источников теплоснабжения. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих котельных в связи с нормативным износом котлового оборудования.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия действующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников тепловой энергии. Новое строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

Теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки всех населенных пунктов   Анненского сельского поселения предлагается осуществлять от автономных газовых теплогенераторов. Для негазифицированной застройки предлагается использование электрических котлов или печей на твердом топливе.

Технико-экономические показатели по теплоснабжения

Таблица 3.15.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетное теплопотребление | Гкал/час | 9,61 |

3.16 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Карталинского муниципального района;

- генеральный план Анненского сельского поселения.

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом по системе магистральных газопроводов: «Бухара – Урал», газопровод-отвод «Карталы-Магнитогорск» I и II нитки.

Природный газ поступает от газопровода - отвода к ГРС с. Анненское и ГРС п. Локомотивный - газопровода высокого давления к ГРП с. Анненское.

В настоящее время в сельском поселении газифицировано трубным природным газом с. Анненское, жители остальных населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газ является основным топливом для существующих котельных, обеспечивающих отоплением население и объекты бюджетной сферы, и промышленных котельных. Также газ используется для отопления существующего одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС по состоянию на 01.07.2019

Таблица 3.16.1

| № п/п | Наименование ГРС | Проектная мощность, тыс. м3/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/ч | Наличие (дефицит) пропускной способности на 01.07.2019, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС п. Анненское | 5 | 0,98 | 0,006 | 4,014 |
| 2 | ГРС п. Локомотивный | - | - | - | - |

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». По территории проходят распределительные газопроводы высокого и среднего давления и расположены газорегуляторные пункты. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для отдельностоящих газораспределительных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Расчетное газопотребление

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,9;

- тепловые нагрузки теплоснабжения определены в разделе «Теплоснабжение»;

- охват централизованным газоснабжением принят 100%.

Расчетный расход газа

Таблица 3.16.2

| № п/п | Наименование округа, района, населенного пункта, типа застройки | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей) |
| --- | --- | --- |
|  | Анненское СП | м³/час |
| 1 | с. Анненское | 1216,67 |
| 2 | п. Санаторный | 30,56 |
| 3 | п. Мочаги | 11,11 |
| 4 | п. Система | 11,11 |
| 5 | п. Начальное 16 км | 23,61 |
| 6 | п. Родники | 154,17 |
| 7 | п. Краснотал | 102,78 |
| 8 | п. Степан Разин | 33,33 |
| 9 | неучтенные расходы 5% | 79,17 |
|  | Всего по поселению: | 1662,50 |

На расчетный срок по поселению максимальный расчетный часовой расход газа (без учета пром- и с/х предприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на отопительные котельные составил — 1662,5 м³/час с учетом потерь.

Проектное предложение

Для существующего и нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, п. 4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:

- 1 ступень - газопроводы высокого давления от ГРС до ГРП;

- 2 ступень - газопроводы среднего давления от ГРП до ПРГ у каждого потребителя;

- 3 ступень - газопроводы низкого давления от ПРГ до потребителей.

Предлагается предусмотреть отопление и горячее водоснабжение жилой застройки (усадебные и многоквартирные малоэтажные дома) от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Для зданий соцкультбыта (школа, детский сад, больница, административные и общественные здания) предлагается строительство отопительных котельных (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, крышных). Необходимо строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, ГРП и пунктов редуцирования газа у потребителей.

От ГРС с. Анненское предусматривается газификация, межпоселковыми газопроводами высокого давления, ближайших населенных пунктов п. Система и п. Мочаги; от ГРС п. Локомотивный – п. Начальное, п. Краснотал, п. Родники и п. Степан Разин.

Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение планируемых к размещению газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

Технико-экономические показатели по газоснабжению

Таблица 3.16.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа всего в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс. м³/час | 1,7 |
| 2 | Источник подачи газа | ГРС | ГРС п. Анненское; ГРС п. Локомотивный |
| 3 | Протяженность проектируемых сетей | км | 30,34 |

3.17 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства поселения и даны рекомендации по их электроснабжению.

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Карталинского муниципального района;

- генеральный план Анненского сельского поселения

Существующее положение

Электроснабжение населения осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанции 110 и 35 кВ:

- ПС «Анненская» 110/10 кВ, 1×10 МВА;

- ПС «Мочаги», 110/10 кВ, 1×20+1×25 МВА;

- ПС «ТП-2», 35/10 кВ, 1×1,0 МВА;

- ПС «ТП-3», 35/10 кВ, 1×1,0 МВА.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10(6), 35 и 110 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10(6) кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов), ЛЭП 35 кВ - 15 м и ЛЭП 110 кВ - 20 м.

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Нагрузки жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки со стационарными электрическими плитами (города) и с плитами на природном газе (села, деревни и поселки), с учетом мелко промышленных потребителей, приведены к шинам РУ-10(6) кВ ЦП, рассчитаны по типам застройки.

Расчетная нагрузка на жилищно-коммунальные нужды

Таблица 3.17.1

| № п/п | Наименование округа, района, населенного пункта, типа застройки | Расчетная нагрузка на шинах РУ-10(6) кВ ТП, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анненское СП | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | с. Анненское | 1274,55 | 1571,67 |
| 2 | п. Санаторный | 33,32 | 33,32 |
| 3 | п. Мочаги | 13,88 | 13,88 |
| 4 | п. Система | 13,88 | 13,88 |
| 5 | п. Начальное 16 км | 24,99 | 24,99 |
| 6 | п. Родники | 166,61 | 177,72 |
| 7 | п. Краснотал | 102,74 | 124,96 |
| 8 | п. Степан Разин | 31,59 | 31,59 |
|  | Всего по поселению: | 1661,57 | 1992,01 |

Общая суммарная расчетная нагрузка на расчетный срок, с учетом расчетной нагрузки существующей застройки — 2 МВт. Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства составляет — 0,33 МВт.

Рекомендации по электроснабжению

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в поселении выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС по существующим ЛЭП – 10(6) кВ (с необходимой их реконструкцией и с переводом на напряжение 10 кВ) и по новым ЛЭП – 10 кВ.

Необходимый объем реконструкции ПС, в том числе замена существующих силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, строительство новых ТП и ЛЭП к ним, выполняется по техническим условиям на электроснабжение по мере роста нагрузок нового строительства.

Проектируемые ЛЭП отображают направления прохождения трассы, проектируемые ТП ориентировочно размещены вблизи центров нагрузки. Трассировка ЛЭП и выбор земельного участка под ТП, выполняются на дальнейших стадиях проектирования, документацией по планировке территории.

Технико-экономические показатели по электроснабжению

Таблица 3.17.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка | МВт | 2 |
| 2 | Источники электроснабжения | ПС | Анненская; Мочаги; ТП-2; ТП-3. |
| 3 | Протяженность проектируемых сетей 10 кВ | км | 1,43 |

3.18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство водоемов и водотоков;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий.

Раздел "Инженерная подготовка территорий» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Организация стока поверхностных вод

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предлагается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки территории должно быть положено:

создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих как водоотведение поверхностных вод с прилегающих к ним внутри микрорайонных территорий, так и нормальные условия для движения транспорта;

максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутриквартальным территориям, при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Сток поверхностных вод с территорий населенных пунктов Анненского сельского поселения должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации комбинированного типа, со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки.

Понижение уровня грунтовых вод

Довольно высокий уровень грунтовых вод, наблюдаемый на планируемой территории, обуславливается характером рельефа, определяющим условия стока ливневых и талых вод, неблагополучным состоянием водопроводных и канализационных сетей, неорганизованным сбросом отработанных производственных и бытовых сточных вод. Также существенное влияние на неблагоприятную гидрогеологическую обстановку на территории населенного пункта оказывает отсутствие развитой системы ливневой канализации.

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Осушение пониженных и заболоченных территорий

На территории населенных пунктов Анненского сельского поселения имеются многочисленные блюдцеобразные понижения и западины, дно которых заболочено.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических характеристик территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

Благоустройство водоемов и водотоков

В настоящее время на планируемой территории имеется незначительное число водоемов.

Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- расчистка прибрежных территорий;

- подсыпка дренирующим грунтом, ликвидирующая бессточные понижения и заболоченности;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Намечаемое проектом благоустройство водотоков требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- расчистка русел от мусора и наносов;

- подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев;

- планирование берега и прибрежной полосы;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

-расчистка всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода воды в реках и ручьях.

Организация мест массового отдыха населения

При формировании мест массового отдыха населения потребуется организация пляжей. Пляжи могут быть организованы на территории населенного пункта, либо за ней.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу следует предусматривать автопарковку.

Площадь пляжей определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Также организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под зеленое строительство.

Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке, таких как планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

изысканий.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

По жилищному строительству:

- увеличение жилищного фонда поселения;

- повышение жилищной обеспеченности населения;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

По объектам социального обеспечения:

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования;

- ремонт существующих объектов здравоохранения;

- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов;

- размещение объектов культуры социально-гарантированного уровня.

По инженерно-транспортной инфраструктуре:

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство автомобильных дорог местного значения поселения.

Проектные предложения по основным направлениям развития территории с учетом планируемых для размещения объектов местного значения поселения окажет положительное влияние на комплексное развитие территории, чем должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни и условий проживания населения на проектируемой территории

5.  УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ,

РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Анненского сельского поселения отсутствуют планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, в соответствии с ранее утвержденными документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования Челябинской области.

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН

С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Анненского сельского поселения расположены существующие объекты местного значения муниципального района. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района на территории поселения отсутствуют.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Подтопление-затопление паводковыми водами

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

- подсыпка территории затапливаемых участков до незатапливаемых отметок;

- устройство дамб обвалования;

- строительство набережных.

По благоустройству прибрежных территорий предусматривается удаление кустарниковой растительности, подсыпка, вертикальная планировка поверхности земли, устройство дорожек, площадок для отдыха, озеленение.

Выбор способа защиты территории от затопления следует производить для каждого населенного пункта в отдельности, исходя из условий инженерно-геологических изысканий и гидрологических наблюдений затопляемой территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения.

Подтопление территории грунтовыми водами

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Лесные пожары

В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов.

Метеорологические явления

На территории городского поселения возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пожаро-, взрывоопасные объекты.  На территории района расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (предприятия нефте-, нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, железнодорожные станции, магистральные трубопроводы, предприятия.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- возникновением взрывов, пожаров на химически и взрывоопасных объектах;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Для повышения пожарной безопасности застройки проектом в градостроительном аспекте предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования Генеральным планом Анненского СП не планируются. Изменений установленных существующих границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, настоящим проектом не предусматривается.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Анненского сельского поселения нет исторических поселений федерального и регионального значения, следовательно отсутствуют сведения об их утвержденных предметах охраны и границах территорий.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техническое задание

Наименование объекта закупки – «Выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Анненского, Варшавского и Южно  - Степного сельских поселений Карталинского муниципального района»

Место выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно

Срок выполнения работ -  до 01.10.2020 года

Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Распоряжение администрации Карталинского муниципального района от 25.02.2020 г. № 78-р «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и правила землепользования и застройки Южно – Степного сельского поселения», от 25.02.2020 г. № 79-р «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и правила землепользования и застройки Варшавского сельского поселения», от 25.02.2020 г. № 78-р «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и правила землепользования и застройки Анненского сельского поселения».

Объект работы: Анненское, Варшавское, Южно - Степное сельские поселения Карталинского муниципального района Челябинской области

Предмет работы: Создание произведения градостроительства, включающего:

- внешний и внутренний облик Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений, где под внешним обликом подразумевается оптимальный планировочный каркас, формирующий сбалансированную систему расселения поселения (т.е. компактное, соответствующее далее приведенным целям работы,  размещение главных осей и узлов транспортных инфраструктур с тяготеющими к ним территориями, занятыми важными объектами поселения, предусматривающее взаимосвязь территориальных зон,  с учетом их допустимой совместимости;  зонирование и структурное  членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной инженерной инфраструктурой; эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных и других местных особенностей; эффективное  функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов; обеспечение удобной транспортной и пешеходной доступности зон труда, общественных центров, территорий отдыха, остановок общественного транспорта;  охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;  охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов), а под внутренним обликом - совокупность функциональных зон поселения и объектов, обеспечивающих устойчивое развитие поселения;

-описание пространственной, планировочной и функциональной организации Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений, зафиксированное в виде схем и иным способом и формализованное в виде градостроительной документации.

Цель работы:

- Обеспечение устойчивого  развития поселения, направленное на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и при увязке со схемой территориального планирования Карталинского муниципального района. Разработка предложений по реализации плана мероприятий, касающихся градостроительного развития территорий Анненского сельского поселения, а также населенных пунктов: с. Анненское, п. Краснотал, п. Мочаги, п. Начальное, п. Родники, п. Санаторный, п. Степан Разин, п. Система входящие в его состав, с описанием их границ; территорий Варшавского сельского поселения, а также населенных пунктов: п. Варшавка, п. Некрасово, п. Красный Яр входящие в его состав, с описанием их границ; территорий Южно - Степного сельского поселения, а также населенных пунктов: п. Южно - Степное, п. Вишневый, п. Гражданский входящие в его состав, с описанием их границ.

- Реализация Закона Челябинской области от 28.04.2011г. №121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» в части формирования земельных участков;

- Комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети на территории городского поселения, определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

- Оптимизация функционального использования территории поселения с учетом современных тенденций развития населенных пунктов, существующих землеотводов;

- Определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

- Рассмотрение возможности освоения территорий ранее запланированных под многоквартирную застройку в целях увеличения объемов  индивидуального жилищного строительства как более востребованного на территории поселения;

- Отображение зон с особыми условиями использования;

- Определение мер по улучшению экологической обстановки;

- Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений

- Отображение зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Челябинской области;

- Определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта генеральных планов сельских поселений;

- Приведение состава и содержания генерального плана и правил землепользования и застройки Анненского, Варшавского, Южно – Степного сельских поселений в соответствие требованиям действующего законодательства.

Основные требования к составу, содержанию, форме предоставляемых материалов и этапам разработки проекта:

Градостроительная документация выполняется в виде двух этапов:

Этап 1    – Внесение изменений в генеральный план Анненского сельского поселения;

- Внесение изменений в генеральный план Варшавского сельского поселения;

- Внесение изменений в генеральный план Южно - Степного сельского поселения;

Этап 2 – Внесение изменений в  правила землепользования и застройки Анненского сельского поселения.

- Внесение изменений в  правила землепользования и застройки Варшавского сельского поселения.

- Внесение изменений в  правила землепользования и застройки Южно - Степного сельского поселения.

Каждый этап включает в себя текстовую часть и графические материалы.

Сроки проектирования: До 01 октября 2020 г.

Состав и содержание Генеральных планов сельских поселений

(Изменения. Этап 1):

Корректировка генерального плана должна быть выполнена с учетом фактического использования и планируемого размещения объектов местного значения, производственных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, планируемой и существующей жилой застройки, а также с учетом схем инженерной инфраструктуры, утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения сельского поселения Карталинского муниципального района, с учетом современных аспектов и тенденций развития территории.

Генеральный план  должен содержать:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карту границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения;

4) карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, должно включать в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На указанных в пунктах 2) – 4) картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

Материалы по обоснованию генеральных планов поселений в текстовой форме должны содержать:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

8)сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт должны отображать:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия, территории исторических поселений федерального и регионального значения, границы которых утверждены в соответствии с  Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9)  границы лесничеств, лесопарков;

10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (в т.ч. карта объектов местного значения, карта инженерной подготовки территории «секретно»).

Масштаб  выполнения графических материалов 1:15000 (прим. Схема расположения поселения в составе района, опорный план- могут быть выполнены в М 1:50000 и в М1:25000 соответственно);

Состав и содержание Правил землепользования и застройки сельских поселений (Изменения Этап 2):

1. порядок их применения и внесения изменений в указанные правила (текстовая часть);

2. карта градостроительного зонирования (графическая часть);

3. градостроительные регламенты (текстовая часть).

Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений (п.1) должен  включать в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении  общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

На карте градостроительного зонирования (п.2) должны быть установлены границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

-На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке должны отображаться границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

- На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

Масштаб подготовки графического материала 1:15000.

В градостроительном регламенте (п.3) в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, должны быть указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4)расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Требования к Форме предоставления проектов градостроительной документации: проекты предоставляются в виде текстовой части (пояснительной записки) и графических материалов (на бумажных – в 1 экз. до утверждения документации и 2 экз. –после ее утверждения  и  1 экз. на электронных носителях в электронном виде). Электронная версия графического материала предоставляется в формате MapInfo, обеспечивающем привязку к системе координат МСК-74. Описание местоположения границ местоположения границ населенных пунктов, градостроительных зон и зон с особыми условиями использования в проекте должно быть представлено в формате mid/mif (письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015г.№11-1836-КЛ).

Степень секретности сведений, ожидаемых в результате проведения работ: секретно и несекретно (к этим сведениям должны относиться все материалы, подлежащие утверждению и обнародованию).

Исходные данные: Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Проектной организацией.

Для обеспечения подготовки проектов на период выполнения работ (подготовки проекта) заказчик передает проектной организации:

-  сведения составляющие государственную тайну, попадающие под действие п.5.2.3, 5.2.7 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Минэкономразвития России от 27.02.2017г., имеющие №1с/МО, имеющие степень секретности – «секретно» на твердой основе: топографические планшеты территории Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений М 1:5000; М1:2000.

-генеральный план Анненского сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Анненского сельского поселения 07.12.2012 г. № 31;

-генеральный план Варшавского сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения 27.11.2012 г. № 33;

-генеральный план Южно - Степного сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения 20.12.2012 г. № 28;

-правила землепользования и застройки Анненского сельского поселения, утвержденные Решение Совета депутатов Анненского сельского поселения 20.04.2012 г. № 11, с изменениями от 24.03.2017 г. № 11, от 15.02.2019 г. № 1.

-правила землепользования и застройки Варшавского сельского поселения, утвержденные Решение Совета депутатов Варшавского сельского поселения 04.05.2012 г. № 12, с изменениямчси от 31.03.2017 г. № 12, от 27.02.2019 г. № 03.

-правила землепользования и застройки Южно - Степного сельского поселения, утвержденные Решение Совета депутатов Южно - Степного сельского поселения 19.04.2012 г. № 6, с изменениями от 03.04.2017 г. № 7, от 20.02.2019 г. № 2.

-схемы водоснабжения и водоотведения, схема теплоснабжения Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений Карталинского муниципального района Челябинской области (на бумажном и (или) электронном носителе)

-информация об утвержденных программах комплексного развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур поселения.

Требования по защите сведений, составляющих государственную тайну:

- Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ по муниципальному контракту осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции №3-1 от 05.01.2004г.

- К выполнению работ, связанных с использованием секретных сведений, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по третьей форме.

- Работа с носителями сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется на аттестованной по требованиям безопасности информации технике.

Проведение публичных слушаний:

Публичные слушания по градостроительной документации: «внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений» провести в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (слушанья организует и проводит заказчик при участии разработчика проекта - проектная организация направляет своего представителя для представления проектов на  заседании публичных слушаний).

Порядок согласования и утверждения:

Согласование и утверждение градостроительной документации осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации    (согласование выполняет заказчик). В случае наличия замечаний, поступающих в процессе согласования,  проектная организация обеспечивает их устранение.

Начальник Управления строительства,

инфраструктуры и ЖКХ

Карталинского муниципального района 				    		  С. В. Ломовцев

На основе данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утв. Постановлением от 01.11.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2026 гг.».

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на территории Карталинского муниципального района по состоянию на 2018 год по данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Челябинской области.

На основе данных Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утв. Постановлением от 01.11.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Анненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2026 гг.».

В соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года).

- с учетом охвата детей ближайших населенных пунктов поселения;