ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР: 138-23-11

ЭКЗ. 1

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик: Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района.

Председатель (директор) кооператива		  С.П. Курунов

Начальник ОГП		  А.М. Кожевников

Главный инженер проекта		  А.Е. Попов

Главный архитектор проекта		  Т.Н. Жукова

г. Челябинск 2023 г.

Работа выполнена в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные исполнители по разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Кожевников А.М. Васильева А.М. | 1, 2, 3.3-3.6, 3.9-3.11, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| Архитекторы Аристов А.Н. Жукова Т.Н. | 3.3, 3.5-3.11, 7, 8 |  |
| Инженер Попов А.Е. | 3.16, 3.17 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 3.1, 3.2, 3.5, 9 |  |
| Архитекторы Аристов А.Н. Жукова Т.Н. | Графическое оформление |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

СОСТАВ РАБОТЫ	6

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	7

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	8

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	9

3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	9

3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ	9

3.3 ТЕРРИТОРИЯ	14

3.4 НАСЕЛЕНИЕ	16

3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	18

3.6 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	27

3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	27

3.8 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА	28

3.9 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	30

3.10 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	32

3.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ	38

3.12 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	39

3.13÷3.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	49

3.13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	49

3.14 ВОДООТВЕДЕНИЕ	54

3.15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	54

3.16 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	59

3.17 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	59

3.18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	64

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	68

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	69

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	70

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	71

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	71

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	73

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	74

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	75

10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	76

ДОКУМЕНТАЦИЯ	79

# СОСТАВ РАБОТЫ

А. Текстовая форма:

Внесение изменений в Генеральный план Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области

Материалы по обоснованию генерального плана.

Б. Графические материалы – Карты:

Полтавское сельское поселение

Генеральный план

Подзаголовки карт:

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 	использования территории. Карта зон с особыми условиями использования 	территории, М 1:25000.

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 	инфраструктуры, М 1:25000.

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 	инфраструктуры, М 1:25000.

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнена по заказу Управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района. в соответствии с:

- муниципальным контрактом № 97/2023 от 03.10.2023 года на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области;

- техническим заданием на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, которое является приложением №1 и неотъемлемой частью муниципального контракта № 97/2023 от 03.10.2023 г.;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

- Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану поселения прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администрации Карталинского муниципального района и администрации Полтавского сельского поселения.

# 2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2016-2025 годы (утв. Решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 02.12.2016 г. № 35).

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области 2016-2025 годы» (утв. Решением совета депутатов Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 02.12.2016 г. № 36).

- Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2016 –2025 г.г. (утв. Решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 02.12.2016 г. № 37).

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Полтавское сельское поселение Карталинского района расположено в юго-восточной части Челябинской области. Включает, кроме административного центра поселка Центральный, поселки Озёрный, Первомайка.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 275-ЗО «О статусе и границах Карталинского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе».

Имеет границы на западе – с Карталинским городским поселением, на севере – с Мичуринским, на юге – с Сухореченским, сельскими поселениями Карталинского муниципального района на востоке – с Катенинским и Краснооктябрьским сельскими поселениями Варненского муниципального района.

Протяженность с севера на юг около 19 км, с запада на восток – 22 км. Площадь территории – 23294 га. Численность населения на 01.01.2023 г. 1565 чел.

## 3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика

Район характеризуется как теплый, засушливый. Устойчивый снежный покров устанавливается около середины ноября. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 145-150 дней. По средним многолетним данным, высота снежного покрова не превышает в течение зимы 25 см. Расчетная глубина промерзания грунтов составляет 1,9 м. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 36°С.

На территории района преобладает континентальный климат с недостаточным увлажнением. Суммарная солнечная радиация, важнейший климатообразующий фактор, равна 105 ккал/см3. Минимум приходится на январь (-44°С), а максимум на июль (+39°С). В среднем за год в районе бывает 141 ясных и 129 пасмурных дней, остальные 195 дней стоит погода с переменной облачностью.

Для строительных целей следует учитывать следующие климатические характеристики:

•	температура самого холодного месяца (январь) минус 16,9°С (среднегодовая), самого теплого (июля) плюс 18,3°С, абсолютный минимум минус 46°С, максимум – плюс 39°С;

•	среднегодовое количество осадков составляет 340 мм (15% осадков приходится на летний период);

•	продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней;

•	высота снежного покрова – 20 см;

•	преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/с при среднемесячной 4,0 м/с. Глубина промерзания грунтов – 1,9 м;

•	расчетная температура для ограждающих конструкций по самой холодной пятидневке минус 34°С. Продолжительность отопительного периода 236 дней.

Планировочных ограничений климат не вызывает.

Рельеф

Территория района находится в пределах Зауральского пенеплена. Рельеф равнинно-увалистый; его общее понижение и выравнивание происходит в восточном направлении. Территория частично заболочена.

Территория Полтавского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Территория представляет собой плоскую слабо расчлененную равнину, сложенную преимущественно палеогеновыми и неогеновыми глинами и опоками, которые перекрывают мезозойские отложения, залегающие на глубоко опущенном палеозойском основании. Палеозойские породы нередко выходят на дневную поверхность.

Гидрография

Большая часть территории Карталинского района относится к Обскому бассейну, на восток, к Тоболу течет большая часть рек района.

Реки равнинные, с уклоном в среднем менее 2 м/км. Льдом покрываются в начале ноября, вскрываются в конце 1-й декады апреля. В суровые зимы часть рек промерзает до дна; в сухое жаркое лето малые реки пересыхают. За 2—3 недели половодья проходит 60—97% годового стока воды, уровень на реках поднимается на 1,6—2,2 м. Пруды несколько регулируют этот процесс.

Гидрографическая сеть территории развита слабо и представлена рекой Караталы-Аят, протекающей по северной границе поселения.

Река Карталы-Аят (в верховье Караталы, Караталды) с ее малочисленными притоками является равнинной рекой с высоким весенним половодьем, со сравнительно низкой меженью. Сливается с рекой Арчаглы-Аят с образованием реки Аят, притока Тобола. Длина реки составляет 175 км. Площадь водосборного бассейна — 1900 км².

По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки —Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Район входит в зону недостаточного водообеспечения.

Основные гидрографические сведения по рекам приводятся в таблице 3.1:

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья | Длина реки, км | Площадь водо-сбора, км2 | Ширина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водо-охранной зоны | прибрежной защитной полосы | береговой полосы общего пользования |
| 1 | р. Караталы-Аят | р. Тобол (лев.) | 175 | 1900 | 200 | 50 | 20 |

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны реки Караталы-Аят – 200 м, остальных рек, ручьев, озер – 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. В границах береговой полосы в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещена приватизация земельных участков.

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

Геологическое строение территории обусловлено разнообразием горных пород: осадочных (известняки, доломиты, глины), вулканических (серпентиниты, базальты), метаморфических (опалы, графит, аргиллит). Эти породы выходят на поверхность или располагаются на небольших глубинах.

По современной схеме гидрогеологического районирования территория относится к Большеуральскому бассейну подземных вод. Гидрогеологические условия этого бассейна являются типичными для регионов геосинклинального развития. Наибольший практический интерес представляет водоносный комплекс в карбонатных отложениях палеозоя.

Широко используются подземные воды из колодцев и скважин. Дебит воды из скважин Джабык-Карагайского гранитного массива незначителен, а из геологического разлома, простирающегося по меридиану Карталов, скважины глубиной 40 м дают до 30 л/с.

Минерально-сырьевые ресурсы

Район богат полезными ископаемыми. В разные годы проводилась добыча золота и угля, хромита и графита. Кроме того, разведаны месторождения мрамора и гранита, декоративного камня габбро, сырья для производства высококачественного цемента.

Месторождения полезных ископаемых на территории Полтавского сельского поселения

Таблица 3.3

| № п/п | Месторождение полезных ископаемых, участок недр | Вид участка недр | Полезное ископаемое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный участок | месторождение полезных ископаемых | Строительный камень |
| 2 | Новониколаевский участок | месторождение полезных ископаемых | Золото, медь, молибден, рений серебро |
| 3 | Первомайское | месторождение полезных ископаемых | глина |

Лицензионные участки

Таблица 3.4

| № п\п | Участок недр | Полезное ископаемое | Предприятие недропользователь или состояние | Лицензия (действие лицензии) | Целевое назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Центральный | Строительный камень | Акционерное общество «ГЕОИНВЕСТ» | ЧЕЛ80852ТР (13.07.2018 -30.12.2032) | Геологическое изучение, разведка и добыча |
| 2 | Новониколаевский | Золото, медь, молибден, рений серебро | Акционерное общество «Михеевский горно-обогатительный комбинат» | ЧЕЛ02916ТР (12.12.2016 -01.03.2039) | Геологическое изучение, разведка и добыча |

Особо охраняемые природные территории,

объекты культурного наследия и археологии

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территории Полтавского сельского поселения действующих и рекомендуемых к созданию особо охраняемых природных территорий нет.

По данным Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области на территории Полтавского сельского поселения объекты культурного наследия Челябинской области, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия, Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, отсутствуют.

Кроме того, в органе охраны объектов культурного наследия не имеется данных об отсутствии на территории Полтавского сельского поселения иных объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Границы территорий большого количества выявленных объектов культурного (археологического) наследия на территории Карталинского муниципального района Челябинской области в настоящее время также не определены (не установлены).

В соответствии с требованиями ст. 30 Закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

Характеристика почв, растительности и животного мира

Согласно физико-географическому районированию территория Полтавского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Почвы на территории сельского поселения не отличаются большим разнообразием: черноземы (76,9%), обыкновенные, выщелоченные обыкновенные, южные неполноразвитые, солонцеватые, солонцы (16,8%), малоразвитые (3,2%), а также темно-серые, луговые и глинистые. Аллювиальные почвы отмечаются в долине реки Караталы-Аят.

Черноземы обладают хорошими водно-воздушными свойствами, отличаются комковатой или зернистой структурой, содержанием в почвенном поглощающем комплексе от 70 до 90 % кальция, нейтральной или почти нейтральной реакцией, повышенным естественным плодородием, интенсивной гумификацией и высоким, порядка 15 %, содержанием в верхних слоях гумуса.

Растительность. Залесенность территории низкая, леса располагаются отдельными сравнительно небольшими массивами различной конфигурации среди пахотных и лугопастбищных угодий. Видовой состав соответствует зоне районирования.

Лесные ресурсы представлены сосновыми островными борами и березово-осиновыми колками. В целом климатические условия благоприятны для успешного произрастания древесных пород: сосны, березы, осины.

Земли лесного фонда района имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное и почвозащитное значение, являются местами массового обитания ценных животных и птиц: волки, лисы, сурки, кроты, заяц-русак и др.

Почти все луга и пастбища суходольные. Их видовой состав: ковыль, типчак, эспарцет дикий, тимофеевка луговая и др.

Для территории характерно повышенное разнообразие мозаично расположенных биотопов: залежи, поля, колки, водоемы и водно-болотные угодья и др., что определяет биоразнообразие животного мира.

Животный мир. Богат и разнообразен животный мир района, в котором фауна степи и лесостепи представлена пятью классами позвоночных животных. Это рыбы (в основном, отряд карпообразных и окунеобразных), земноводные (жабы, лягушки, тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы и змеи: ящерица прыткая, ящерица живородящая, уж, гадюка степная, гадюка обыкновенная), птицы (серые журавли, серые цапли, орлы, коршуны, глухари, тетерева, серые куропатки и другие).

В Карталинском районе более 60 видов млекопитающих. Самый крупный обитатель карталинских лесов, представитель отряда парнокопытных – лось. Его вес достигает 570 кг. А самый маленький представитель семейства оленьих – косуля. Длина тела до 130 см, а вес около 40 кг. Отряд хищных в районе представляют: волк, горностай, колонок, корсак, купина лесная, ласка, лисица обыкновенная, лисица-корсак, рысь, хорь степной. Самый маленький зверек ласка, достигает длины 28 см, её вес не превышает 100 г. К отряду зайцеобразных относятся заяц-беляк и заяц-русак. В степных просторах много грызунов: различные виды мышей, сурок обыкновенный, суслик, тушканчик, хомяк, крот. В лесах обитают белка обыкновенная, барсуки, ежи.

В водоемах Карталинского района имеется рыба, из промысловых следует отметить карася, плотву, (чебака), имеется карп, лещ, окунь. Прекрасным обиталищем для разнообразных рыб стали многие искусственные водоемы, пруды.

Широко представлены в зоне различные насекомые. Многие из них, такие как зерновая совка, сибирская кобылка, саранча наносят большой вред урожаю.

Такие насекомые, как пчелы, шмели играют роль опылителей растений, медоносная пчела дает человеку такие ценные продукты, как мед и воск.

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности человека на рассматриваемой территории, можно говорить, что животный и растительный мир в той или иной степени адаптировался к деятельности человека. Фактор беспокойства, создаваемый транспортом, является причиной отсутствия на прилегающей территории крупных диких млекопитающих.

Охотничьи угодья на территории Полтавского сельского поселения

Таблица 3.5

| Название охотничьего хозяйства | Площадь, тыс. гектаров | Муниципальное образование | Срок пользования | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карталинское | 347,6 | Карталинский муниципальный район | 25 лет | общественная организация "Союз обществ охотников и рыболовов" Челябинской области |

## 3.3 ТЕРРИТОРИЯ

По обмерам электронной карты «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:15000 территория Полтавского сельского поселения составляет 23294,5 га. Параметры территорий внутри населенных пунктов и поселения в целом определены по обмеру с электронной карты. Баланс территории поселения представлен таблице 3.3.1:

Таблица № 3.3.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь в границах сельского поселения, в т.ч.: | га/% | 23294,5/100 |
| 1.1 | В границах населенных пунктов всего, в т.ч.: | га/% | 356,0/1,5 |
| 1.1.1 | п. Центральный | -"- | 216,1 |
| 1.1.2 | п. Озерный | -"- | 77,9 |
| 1.1.3 | п. Первомайка | -"- | 62,0 |
| п. Центральный |  |  |  |
| 1.1.1.1 | - зоны жилой застройки, в т.ч.: | -"- | 113,7 |
| - | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 111,9 |
| - | - зона застройки малоэтажными жилыми домами | -"- | 1,8 |
| 1.1.1.2 | - общественно-деловые зоны | -"- | 8,3 |
| 1.1.1.3 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч | -"- | 1,02 |
| - | - коммунально-складская зона | -"- | 1,0 |
| - | - зона инженерной инфраструктуры | -"- | 0,02 |
| 1.1.1.4 | - зоны рекреационного назначения, в т.ч.: | -"- | 1,1 |
| 1.1.1.5 | - зоны сельскохозяйственного использования, в т.ч.: | -"- | 6,5 |
| - | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -"- | 5,4 |
| 1.1.1.6 | -иные | -"- | 85,48 |
| п. Озерный |  |  |  |
| 1.1.2.1 | - зоны жилой застройки, в т.ч.: | -"- | 28,9 |
| - | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 28,9 |
| 1.1.2.2 | - общественно-деловые зоны | -"- | 1,5 |
| 1.1.2.4 | - городские леса | -"- | 2,5 |
| 1.1.2.5 | - зоны сельскохозяйственного использования | -"- | 10,5 |
| 1.1.2.6 | -иные | -"- | 34,5 |
| п. Первомайка |  |  |  |
| 1.1.3.1 | - зоны жилой застройки, в т.ч.: | -"- | 27,1 |
| - | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- | 27,1 |
| 1.1.3.2 | - общественно-деловые зоны | -"- | 1,5 |
| 1.1.3.3 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч | -"- | 0,01 |
| - | - зона инженерной инфраструктуры | -"- | 0,01 |
| 1.1.3.4 | - городские леса | -"- | 0,4 |
| 1.1.3.5 | -иные | -"- | 32,99 |
| 1.2. Вне границ населенных пунктов всего, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.2 | Вне границ населенных пунктов всего, в т.ч.: | -"- | 22938,5/98,5 |
| 1.2.1 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч | -"- | 714,5 |
| - | - производственная зона | -"- | 255,0 |
| - | - зона инженерной инфраструктуры | -"- | 459,3 |
| - | - зона транспортной инфраструктуры | -"- | 0,2 |
| 1.2.2 | - зона специального назначения, в т.ч.: | -"- | 0,4 |
| - | - зона кладбищ | -"- | 0,4 |
| 1.2.3 | -леса | -"- | 1145,1 |
| 1.2.4 | - зона сельскохозяйственного использования | -"- | 20196,7 |
| 1.2.5 | - зоны рекреационного назначения | -"- | 109,0 |
| 1.2.6 | -иные | -"- | 772,8 |

Анализ осовремененного использования территории свидетельствует о том, что значительная часть земель поселения – это земли сельскохозяйственного использования.

## 3.4 НАСЕЛЕНИЕ

Существующее положение

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Челябинской области численность постоянного населения Полтавского сельского поселения по состоянию на 1 января 2023 года, составила 1586 человек.

Динамика численности населения Полтавского сельского поселения

в период с 2009 по 2023 гг.

Рис.1

Населенные пункты на территории Полтавского сельского поселения, как и большинство сельских населенных пунктов Челябинской области, имеют существенную деформацию половозрастной структуры населения, пониженный удельный вес трудоспособных возрастов и повышенный — пенсионеров, что связано, прежде всего, со свертыванием притока сельского населения и неудовлетворительным состоянием социально-бытовой инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Также на протяжении ряда лет усиливается поляризация сельских поселений по численности населения, что приводит к изменению исторически сложившейся сети расселения. Происходит старение сельского населения, снижение рождаемости в сельской местности, сокращение населения трудоспособного возраста, сохраняется миграция из сельских населенных пунктов в города. Общий коэффициент смертности, коэффициенты младенческой смертности и смертности в трудоспособном возрасте в сельской местности остаются выше, чем в городе. Убыль сельского населения является как следствием демографических процессов, так и результатом недостаточного развития экономики и инфраструктуры сельской местности.

Проектные предложения

Одними из основных целей демографической политики РФ на период до 2035 года являются: стабилизация численности населения и создание условий для ее роста, разработка социально-экономических мер по повышению миграционной привлекательности территории, из которых происходит отток населения и которые имеют приоритетное значение для национальных интересов.

Улучшение показателей качества жизни населения как следствие общероссийской динамики увеличения финансирования здравоохранения и образования. Преломление отрицательного миграционного потока как следствие использования федеральных миграционных программ и роста общего положительного потока миграции на территорию Урала.

Особое внимание в перспективных расчетах уделяется изменению в рождаемости, поскольку именно они в среднесрочной перспективе оказывают наиболее существенное влияние на численность, структуру и рост населения, в тоже время, с  учетом документов, носящих прогнозный характер, помимо основных факторов роста (рождаемости, смертности и миграции) значительный вклад в изменение численности населения будет вносить ее возрастной состав, тот отрицательный потенциал, который накоплен в возрастной (выше трудоспособного возраста) структуре населения. Таким образом, настоящим проектом предусматривается, что численность населения Полтавского сельского поселения сохранит тенденцию сокращения и на расчетный срок генерального плана составит 1,5 тыс. чел.

## 3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

Статья 105 ЗК РФ определяет виды с особыми условиями использования территории. На территории Полтавского сельского поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона железных дорог;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона линий и сооружений связи;

- водоохранная зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

- зоны затопления и подтопления

- санитарно-защитная зона;

- санитарный разрыв (СЗЗ) транспортных коммуникаций

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона тепловых сетей

Указанные зоны с особыми условиями использования территории приведены на картах «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:15000, режимы использования этих зон приведены в таблице 3.5.1.

Размещение новой жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в санитарно-защитных зонах;

- на участках, расположенных во взрывоопасных, противопожарных зонах, охранных зонах коммуникаций и сооружений;

- на участках, расположенных в придорожных полосах автомобильных дорог;

- в береговой полосе водных объектов;

- на территории рекреационного назначения, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 3.5.1

| Наименование зоны | Документ | Границы зон | Режимы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запрещается | Допускается |
| 1. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» Постановление Правительства РФ от 18.11.2013г №1033 О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | Охранные зоны устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии: До 1кВ – 2 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); 1-20 кВ — 10 м (5 м— для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м; 750, ±750 кВ — 40 м; 1150 кВ — 55 м; б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а», применительно к высшему классу напряжения подстанции. Охранная зона устанавливается вдоль границы земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии, в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии: а) на расстоянии 50 метров от указанной границы - для объектов высокой категории опасности; б) на расстоянии 30 метров от указанной границы - для объектов средней категории опасности; в) на расстоянии 10 метров от указанной границы - для объектов низкой категории опасности и объектов, категория опасности которых не определена в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Охранная зона устанавливается в отношении следующих объектов вспомогательного назначения, задействованных в едином технологическом цикле производства электрической энергии, размещенных за границами земельного участка, предоставленного для размещения объекта по производству электрической энергии: а) подземные линейные гидротехнические сооружения (напорные деривационные туннели и др.) в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими на 30 метров от внешнего края указанного гидротехнического сооружения по обе его стороны на глубину, соответствующую глубине прокладки подземного линейного гидротехнического сооружения; б) резервуары для хранения топлива, береговые насосные станции, объекты промышленных стоков в виде части поверхности участка земли, ограниченной линией, параллельной границе земельного участка, предоставленного для размещения объекта, на расстоянии 10 метров от границы земельного участка. | Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в о. з. подводных КЛ электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в о. з. ВЛ электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, др. водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в о. з. подводных КЛ электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов ВЛ электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в т. ч. с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в о. з. ВЛ электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в о. з. подземных КЛ электропередачи); з) полив с-х культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м (в о. з. ВЛ электропередачи); и) полевые с-х работы с применением с-х машин и оборудования высотой более 4 м (в о. з. ВЛ электропередачи) или полевые с-х работы, связанные со вспашкой земли. В охранных зонах запрещается осуществлять действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также нанесение вреда окружающей среде и возникновение пожаров и чрезвычайных ситуаций, а именно: а) убирать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие знаки; б) размещать кладбища, скотомогильники, захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; в) производить сброс и слив едких и коррозионных веществ, в том числе растворов кислот, щелочей и солей, а также горюче-смазочных материалов; г) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня; д) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; е) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн; ж) складировать любые материалы, в том числе взрывоопасные, пожароопасные и горюче-смазочные. В пределах охранных зон без письменного согласования владельцев объектов юридическим и физическим лицам запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; б) проводить любые мероприятия, связанные с пребыванием людей, не занятых выполнением работ, разрешенных в установленном порядке; в) осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель. | Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются: а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях; б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением. Необходимая ширина просек, прокладываемых в соответствии с пунктом 21 настоящих Правил , расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе настоящих Правил. Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать: а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами; в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра. Рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил, осуществляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных участков. Рубка деревьев (кустарников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 настоящих Правил , осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством. |
| 2. Охранная зона железных дорог | Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий» п. 8.20, Приказ Минтранс РФ от 06.08.2008 г. № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог», Постановление Правительства РФ от 12 октября 2006 г. N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» | Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований. Ширина охранной зоны: не менее 500 м — в пустынных и полупустынных р-нах; не менее 100 м — в остальных районах. Земельные участки, расположенные вдоль полосы отвода, могут быть включены в границы охранной зоны железных дорог в случае прохождения железнодорожных путей: а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и др. опасным геологическим воздействиям; б) в районах подвижных песков; в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в т.ч. по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов; г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей. | а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; б) распашка земель; в) выпас скота; г) выпуск поверхностных и хозяйственно бытовых вод. | Установление знаков, обозначающих границы охранных зон, производится заинтересованной организацией. Осуществлять мероприятия в соответствии с функциональным зонированием с учетом указанных ограничений. |
| 3. Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий; 2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий; 3) 20 м — для автомобильных дорог V категории; 4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек; 5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек. | Отказ в согласовании строительства, реконструкции, предусмотренного частью 8 настоящей статьи объекта в границах придорожных полос автомобильных дорог, документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожных полос автомобильных дорог, допускается по следующим основаниям: 1) строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения; 2) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений; 3) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. |
| 4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992, СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (СП 36.13330.2012)) (с изм. № 1, 2) | Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...) Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4. | В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести их повреждению. | Осуществлять мероприятия учетом данных ограничений в соответствии с функциональным зонированием |
| 5. Охранная зона линий и сооружений связи | Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» | На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; - для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны; - для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: - при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); | На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). | Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров). Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации. В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.). В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву. На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации. Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования. |
| 6. Водоохранная зона | «Водный кодекс Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до 10 км - в размере 50 м; 2) от 10 до 50 км - в размере 100 м; 3) от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии. Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной. | 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, как то: 1)централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в т. ч. дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. Применение приемников из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи. |
| 7. Прибрежная защитная полоса | «Водный кодекс РФ» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет: 30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега, 40 м для имеющего уклон берега до трех градусов, 50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. | Наряду с ограничениями для водоохранных зон: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Осуществлять мероприятия учетом данных ограничений в соответствии с функциональным зонированием |
| 8. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III | I пояс Подземных вод: на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод; на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. | - Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч.: - прокладка трубопроводов различного назначения, - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, - проживание людей, - применение ядохимикатов и удобрений. - Спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, - купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. - Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. | - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса. - В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе. - Все работы, в т. ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром ГСЭН лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. |
|  |  | II, III пояс Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности). Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%. Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса. | Подземных: - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. Поверхностных: - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - расположение стойбищ и выпаса скота, другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, кроме рубок ухода и санитарных рубок леса. | Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. |
| 9. Зоны затопления и подтопления | «Водный кодекс РФ» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360» О зонах затопления, подтопления» | Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 1. Зоны затопления определяются в отношении: а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности; г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища; д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности. 2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления определяются: а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра; б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности; в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров. | В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. | 1) предпаводковое и послепаводковое обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод и водных объектов; 2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов; 3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов); 4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов. |
| 10. Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII. Федеральный Закон от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», Свод Правил 42.13330.2016 п. 8.20, 8.21 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Размер санитарно-защитной зоны составляет: - для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м; - для промышленных объектов и производств II класса — 500 м; - для промышленных объектов и производств III класса — 300 м; - для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м; - для промышленных объектов и производств V класса — 50 м. | Размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, - ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, - других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | Размещать: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), - здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, - поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, - автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. |
| 10-а. Санитарный разрыв (СЗЗ) транспортных коммуникаций |  | Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого определяется расчетом с учетом санитарных требований (на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (щума, вибрации, электромагнитных полей и др.); Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Величина санитарно-защитной зоны определяется расчетом с учетом санитарных требований (на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (щума, вибрации, электромагнитных полей и др.). |  |  |
| 11. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства; | СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». | Границы СЗЗ (санитарно-защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия). Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения. Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО. Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" | СЗЗ и ЗОЗ не могут: использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. | Осуществлять мероприятия в соответствии с функциональным зонированием с учетом указанных ограничений. |
| 12. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» | Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений). Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат. Местоположение пунктов на местности обозначается центрами пунктов (реперами, марками) и (или) наружными опознавательными знаками. | В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются. Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения. | Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются. . |
| 13. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85* п.3.16. Табл. 4* СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 | Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 г. | Размещать объекты, здания, сооружения на расстояниях от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, ближе . значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 г. | Осуществлять мероприятия в соответствии с функциональным зонированием с учетом указанных ограничений. |
| 14. Охранная зона тепловых сетей. | О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 п.4, 5 | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. | Производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. | При наличии письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся тепловые сети: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. |

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

## 3.6 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:

- развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах;

-территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие природного комплекса (парков, скверов, бульваров, набережных и т. д.);

- развитие туристской инфраструктуры, рекреационных объектов;

- осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенных пунктов, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, рекультивации нарушенных территорий.

ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Поселок Центральный

Существующая граница поставлена на кадастровый учет (кадастровый номер 74:08-4.8).

Проектом изменение границ не предусматривается.

Поселок Озерный

Существующая граница поставлена на кадастровый учет (кадастровый номер 74:08-4.6).

Проектом предлагается изменение существующей границы населенного пункта, с учетом границ лесного фонда и участков земель сельскохозяйственного назначения, с дальнейшей постановкой на кадастровый учет.

Поселок Первомайка

Существующая граница поставлена на кадастровый учет (кадастровый номер 74:08-4.7).

Проектом изменение границ не предусматривается.

## 3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Пространственная организация территории поселения базируется на природно-экологическом и урбанизированном каркасах. Природно-экологический каркас выполняет средообразующую функцию, улучшает климатические характеристики среды, уменьшает загрязненность воздушного и водного бассейнов.

Урбанизированный каркас является основой для обеспечения устойчивого существования и развития территории. Развитие урбанизированного каркаса поселения связано с ростом и развитием его урбанизированного центра и транспортных коммуникаций, обеспечивающих связи с другими центрами системы расселения и населенными пунктами.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

Планировочную структуру городских и сельских поселений следует формировать, обеспечивая:

•	компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон;

•	рациональное районирование территории в увязке с системой общественных центров, инженерно-транспортной инфраструктурой;

•	эффективное использование территории в зависимости от ее градостроительной ценности;

•	комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей;

•	охрану окружающей среды, памятников истории и культуры.

Существующее положение

Полтавское сельское поселение входит в состав Карталинского муниципального района.  Территория Полтавского сельского поселения граничит: на западе с Карталинским городским поселением, на северо-западе с Мичуринским сельским поселением, на юге с Сухореченским сельским поселением, на востоке с  Варненским муниципальным районом.

В состав Полтавского сельского поселения входят 3 населенных пункта: поселки Центральный, Озерный и Первомайка. Поселок Центральный является административным сельского поселения.

Характерной особенностью пространственно-планировочной организации территории является соподчиненность элементов ее природного и урбанизированного каркасов. Главная природная ось – река Караталы-Аят. Основные составляющие урбанизированного каркаса (железная дорога, автодороги, магистральные инженерные коммуникации) идут в соответствии со сформировавшейся системой расселения Карталинского муниципального района.

Проектные предложения

В целях устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также учитывая решения ранее выполненной Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района проектом предусматривается:

- рациональное использование территории сельского поселения с четким функциональным зонированием его элементов и обеспечением их взаимосвязи;

- создание условий для оздоровления социальной обстановки, создания комфортной среды обитания во всех населенных пунктах поселения. В том числе: налаживание системы передвижной доставки сервисных услуг до каждого населенного пункта; внедрение дистанционной формы обучения и подготовки кадров; обеспечение инженерным оборудованием;

- организация в населенных пунктах многофункциональных общественно-деловых центров для развития предпринимательства и социальной инфраструктуры;

- освоение свободных от застройки площадок под жилищное строительство в границах территории населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

- резервирование прибрежных территорий водных объектов с целью сохранения природных ландшафтов и развития рекреационной деятельности;

- озеленение и благоустройство территорий общего пользования в населенных пунктах;

- организация общественно-деловых и коммунально-складских буферных зон между жилыми и производственными территориями;

- Развитие системы местных автомобильных дорог обеспечит лучшую взаимосвязь территории и транспортную доступность поселков;

- выделение территорий и участков под развитие туризма и отдыха;

- организация мероприятий по предотвращению подтопления-затопления территорий.

## 3.8 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс – совокупность природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Природный комплекс Полтавского сельского поселения представляет собой совокупность водных объектов, холмистого рельефа местности, степной и лесостепной растительности. Главная ось природного каркаса –река Караталы-Аят.

Важнейшей задачей при формировании и строительстве рекреационных пространств является сохранение жизнеспособности всей экологической системы, ее единство и непрерывность. Это сочетание системы крупных зеленых комплексов с системой сравнительно небольших озелененных территорий: садов, скверов, парков.

Проектом предусматривается:

- организация непрерывной системы рекреационных пространств на основе природного каркаса территории;

- сохранение и улучшение сложившихся ландшафтов, обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами;

- благоустройство прибрежных территорий водных объектов с разбивкой прогулочных дорожек и площадок для отдыха при сохранении существующего ландшафта;

- организация зон массового отдыха, устройство набережных, строительство спортивных площадок и площадок для отдыха в рекреационных зонах;

- развитие системы зеленых насаждений общего пользования в населенных пунктах как в районах нового строительства, так и на территория существующей застройки.

Развитие природного комплекса поселения как единой системы элементов природной среды предусматривает улучшение микроклиматических условий поселения, ландшафтную привлекательность места, оказывает эстетическое и психологическое воздействие.

## 3.9 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Существующее положение

Общая площадь жилых помещений на территории поселения составляет 31,5 тыс.м2 общей площади, в том числе индивидуальная жилая застройка – 28,0 тыс.м2, малоэтажная многоквартирная жилая застройка – 3,5 тыс. м2. На территории поселения по состоянию на 01.01.2023 г. числится ветхий и аварийный жилищный фонд: п. Центральный - улица Набережная, дом 6 и переулок Центральный, 4, п. Озерный - ул. Центральная, 12А и п. Первомайка -ул. Центральная, 29.

Проектные предложения

Параметры жилых территорий определены исходя из условий, что за расчетный срок генплана составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 28,5 тыс. м2, общей площади (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом);

- снос ветхого и аварийного жилищного фонда – 0,7 тыс.м2;

- структура нового жилищного строительства: 100 % – индивидуальные жилые дома.

В таблице 3.9.1 отражено движение жилого фонда поселения.

Вывод. Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселения почти в 2 раза, с 31,5 до 62,3 тыс. м2 общей площади;

- повышение средней жилищной обеспеченности населения до 41,5 м2 на человека;

- изменение структуры жилищного строительства и увеличение удельного веса комфортного жилья.

| Населённые пункты | Население |  | Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исходный год2 |  |  | Снос | Объемы нового строительства | Итого на расчетный срок |  |  |
|  |  |  | ИЖС | Малоэтажная застройка | Итого | Всего | ИЖС | ИЖС, блокированной жилой застройки | Малоэтажная застройка | Итого |
|  | исходный год, чел. | расчетный срок, тыс.чел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Центральный | 1565 | 1,2 | 22,0 | 3,5 | 25,5 | 0,1 | 20,0 | 41,9 | 3,5 | 45,4 |
| п. Озерный |  | 0,1 | 2,8 | - | 2,8 | 0,1 | 5,0 | 7,7 | - | 7,7 |
| п. Первомайка |  | 0,2 | 3,2 | - | 3,2 | 0,5 | 6,5 | 9,2 | - | 9,2 |
| ИТОГО: |  | 1,5 | 28,0 | 3,5 | 31,5 | 0,7 | 28,5 | 58,8 | 3,5 | 62,3 |

Движение жилого фонда за расчетный период и динамика численности населения

по Полтавскому сельскому поселению                                                                                         Таблица 3.9.1

## 3.10 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Существующее положение

По данным администрации Полтавского сельского поселения наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в поселении функционируют учреждения культуры и искусства и предприятия торговли (см. таблицу 3.10.1).

В целом по поселению отмечается дефицит учреждений спорта, предприятий питания и бытового обслуживания.

Проектные предложения

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов поселения предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения);

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Полтавского сельского поселения представлены следующими объектами:

| № п/п | Наименование учреждения | Вместимость проек./фактич. (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад п. Центральный» | 94/74 |
| 2 | МОУ «Полтавская СОШ» | 360/200 |
| 3 | МУДО Полтавская ДШИ | -/103 |

Вместимость в дошкольных образовательных организациях составляет 94 места, в общеобразовательных учреждениях 360 обучающихся. Мощность учреждений дополнительного образования составляет 103 чел.

Образовательная структура ДШИ включает 5 отделений:

1. Фортепианное отделение.

2. Народное отделение.

3. Театральное отделение.

4. Художественное отделение.

5. Хореографическое отделение.

Школа реализует два вида образовательных программ: предпрофессиональные и общеразвивающие программы.

Таким образом на расчетный срок генерального плана предусматривается:

- капитальный и текущий ремонт учреждений образования.

В соответствии с п. 4.10 СП 42.13330.2016 нормативные радиусы обслуживания населения учреждениями образования в сельских населенных пунктах составляют 1000 м, а при расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно).

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Учреждения здравоохранения на территории поселения представлены: структурными подразделениями ГБУЗ «Карталинская городская больница» - отделение физиотерапии и ЛФК в профилактории  п. Центральный, фельдшерско-акушерские пункты в п. Озерный и п. Первомайка на 25 пос./смену каждый.

Скорую медицинскую помощь населению осуществляет пункт скорой помощи при ГБУЗ «Карталинская городская больница» на 2 спец.автомобиля.

Согласно перечню объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики), планируемых к вводу в эксплуатацию на 2018-2024 годы) установленному программой «Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» строительство на территории Полтавского сельского поселения данных объектов не предусмотрено.

Дальнейшее развитие учреждений здравоохранения поселения предусматривается за счет капитального ремонта и технического перевооружения существующих учреждений здравоохранения.

В п. Центральный планируется размещение модульного ФАП.

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

На сегодняшний день сеть учреждений физической культуры и спорта представлена следующими объектами: стадион в п. Центральный.

Спортивные залы расположены при образовательных учреждениях, таким образом, только категория детей и подростков может полноценно пользоваться данными физкультурно-спортивными объектами.

Основной целью политики государства в сфере физической культуры и спорта является оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание здорового и физически крепкого поколения, путем:

-  развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди различных групп и категорий населения;

- модернизации системы физического воспитания и формирования здорового образа жизни;

- создания условий для качественной подготовки спортсменов и участия их в региональных, российских и международных соревнованиях;

- обеспечения развития сети детско-юношеских спортивных школ, детских спортивных клубов, совершенствования системы подготовки спортивного резерва;

- развития инфраструктуры сферы физической культуры и спорта за счет строительства помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, плавательные бассейны, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 1500 м, в т. ч. в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях (радиус обслуживания не более 500 м).

Таким образом на расчетный срок генерального плана предусматривается дальнейшее развитие объектов физкультуры и спорта за счет:

- строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Центральный (ул. Центральная, д.30) предназначенного для учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня по мини-баскетболу, волейболу и физкультурно-оздоровительных занятий взрослого населения. Спортивный зал размерами 18,0 х 24,0 м, пропускная способность 24 чел./в смену;

- размещение комплекса плоскостных спортивных площадок в п. Озерный и п. Первомайка.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

На территории Полтавского сельского поселения функционируют: МКУК «Централизованная клубная система Полтавского сельского поселения» - Клуб на 59 мест и библиотека на 3822 экземпляров в п. Центральный, клуб на 17 мест и библиотека 1545 экз. в п. Первомайка, клуб на 17 мест и передвижная библиотека в п. Озерный.

В клубах работают коллективы художественной самодеятельности для взрослых и детей, спортивно- оздоровительные кружки.

Проектом предусматривается развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства за счет текущего и капитального ремонта, технического перевооружения и укрепления материально-технической базы существующих учреждений, а также строительства нового здания клуба в п. Центральный.

КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРА

По данным администрации на территории Полтавского сельского поселения по состоянию на 2023 год функционируют 4 предприятия розничной торговли на 0,5 тыс. м2 торговой площади, предприятий общественного питания открытой сети и предприятий бытового обслуживания населения (предприятия по ремонту и пошиву обуви, одежды, предприятий по ремонту техники, фотоателье, техобслуживания и ремонту транспортных средств, предприятий, оказывающих ритуальные услуги и другие предприятия непроизводственного характера) нет.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения, а именно:

- размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридических, бухгалтерских, аудиторских, услуг по финансовым, налоговым и т.д. вопросам) в общественно-деловых центрах населенных пунктов;

- развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности.

ПРЕДПРЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пожаротушение на территории поселения осуществляет 9-ый пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области (п. Карталы) на 5 спец/машин.

На территории Полтавского сельского поселения расположено сельское кладбище возле п. Озерный площадью 0,4 га.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Полтавского сельского поселения осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации.

Объекты размещения ТКО на территории поселения, не соответствующие требованиям законодательства, а также стихийные несанкционированные свалки в соответствии с реестром мест несанкционированного размещения отходов, формируемом по данным органов местного самоуправления подлежат закрытию и рекультивации.

- В таблице № 3.10.3 отражен перечень объектов, необходимых для развития системы культурно-бытового обслуживания Полтавского сельского поселения.

- Расчет учреждений и предприятий обслуживания по Полтавскому сельскому поселению

- Таблица №3.10.3

| Наименование (рекомендуемая обеспеченность на 1 тыс. жителей, ед. изм.) | п. Центральный | п. Озерный | п. Первомайка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Объекты образования |  |  |  |
| 1.1 Дошкольное образовательное учреждение - существующее (мест проект./фактич.) | 94/74 | - | - |
| - требуется по нормативу (сельское поселение – 80%) | 84 | 7 | 14 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| 1.2 Общеобразовательная школа - существующее (мест/обучающиеся) | 360/200 | - (подвоз в п. Центральный) | - (подвоз в п. Центральный) |
| - требуется по нормативу (устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из уровня охвата школьников 100%) | 210 (для всех населенных пунктов поселения) |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | - |  |  |
| 1.3 Внешкольные учреждения (10% от общего числа школьников, мест) -существующее | 103 | - | - |
| - требуется по нормативу | 2 |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | - |  |  |
| 2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.1 Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания, коек - существующее | - | - | - |
| - требуется по нормативу | по заданию на проектирование |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | устанавливается региональными программами развития здравоохранения в Челябинской области |  |  |
| 2.2 Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара (пос./смену) - существующее | - | - | - |
| - требуется по нормативу | по заданию на проектирование |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | устанавливается региональными программами развития здравоохранения в Челябинской области |  |  |
| 2.3 Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт (пос./смену) - существующее | - | ФАП 25 | ФАП 25 |
| - требуется по нормативу | по заданию на проектирование |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | устанавливается региональными программами развития здравоохранения в Челябинской области, в п. Центральный планируется размещение модульного ФАП |  |  |
| 2.4 Станции (подстанции) скорой медицинской помощи (0,1 авт. в пределах зоны 15-ти минутной доступности) - существующее | - | - | - |
| - требуется по нормативу | по заданию на проектирование |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | устанавливается региональными программами развития здравоохранения в Челябинской области |  |  |
| 3.Учреждения культуры и искусства |  |  |  |
| 3.1Клубы (80 мест, по заданию на проектирование) - существующее | 59 | 17 | 17 |
| - требуется по нормативу | 96 | 8 | 16 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| 3.2 Библиотеки, тыс. экз. (5 тыс. экз.) - существующее | 3,8 | - | 1,5 |
| - требуется по нормативу | 6,0 | 5,0 | 10,0 |
| 4.Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.1 Территория плоскостных спортивных сооружений (0,195 га) - существующее | 0,6 | - | - |
| - требуется по нормативу | 0,23 | 0,02 | 0,04 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| 4.2 Спортивные залы, том числе общего пользования (м2 площади пола зала) - существующее | - | - | - |
| - требуется по нормативу | В поселениях с числом жителей 1 – 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | ФОК | - | - |
| 4.3 Бассейн (открытый и закрытый общего пользования, м2 зеркала воды) -существующий | - | - | - |
| - требуется по нормативу | По заданию на проектирование |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | 432 | - | - |
| 5.Торговля и общественное питание |  |  |  |
| 5.1 Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магазины, торговые центры, торговые комплексы, розничные рынки (0,487 тыс. м2 торговой площади) - существующее | 0,5 | - | - |
| - требуется по нормативу | 0,58 | 0,05 | 0,1 |
| 5.2 Предприятия общественного питания (открытая сеть 40 мест) - существующее | - | - | - |
| - требуется по нормативу | 48 | 4 | 8 |
| 6. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| 6.1 Предприятия бытового обслуживания (4 раб. места) - существующее | - | - | - |
| - требуется по нормативу | 5 | - | - |
| 6.2 Гостиничные комплексы, мотели, гостевые дома (6 кол-во мест) - существующие | - | - | - |
| - требуется по нормативу | 9 |  |  |
| 6.3 Пожарное депо (0,4-0,2 в зависимости от территории) - существующее | - | - | - |
| - требуется по нормативу | по заданию на проектирование |  |  |
| - новое строительство на расчетный срок | - (устанавливается концепцией развития пожарной охраны на территории Челябинской области) |  |  |
| 6.4 Отделение связи (1 объект на 9,0-25,0 тыс. жителей) - существующее, сохраняемое на расчетный срок | 1 | - | - |
| 6.5 Кладбища (0,24 га) - существующее | - | - | 0,4 (вне нас.пункта) |
| - требуется по нормативу | 0,3 | 0,02 | 0,04 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| *н/д - нет данных Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения предусматривается в территориальных зонах, площадь которых позволяет обеспечить нормативные размеры земельных участков данных объектов согласно местным нормативам градостроительного проектирования и показателям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и иным нормативно-правовым актам. |  |  |  |

## 3.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

Основными направлениями деятельности в поселении являются растениеводство и животноводство.

На территории Полтавского сельского поселения отсутствуют сведения о поставленных на государственный кадастровый учет недвижимости границах санитарно-защитных зон от предприятий, сооружений и иных объектов.

Проектом генерального плана предусматривается следующие развитие производственных территорий:

- развитие действующих промышленных предприятий – за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов;

- размещение высокотехнологичных, экологически чистых производств;

- развитие производственных территорий в соответствии с долгосрочными и среднесрочными программами и документами, носящими прогнозных характер с обязательной ориентацией на решение социальных проблем;

- внедрение превентивной стратегии экологической безопасности, предусматривающей «предупреждающую» тактику экологической безопасности на всех стадиях производственного цикла;

- развитие предприятий малого бизнеса, как наиболее гибких в плане изменения технологии и ассортимента выпускаемой продукции;

- увеличение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель;

- вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот;

- развитие личных подсобных хозяйств, путем создания правовых, экономических и организационных условий для их развития.

Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, на основании проекта планировки и межевания. При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны.

До дня установления санитарно-защитной зоны возмещение убытков, причиненных ограничением прав правообладателей объектов недвижимости в связи с определением до дня официального опубликования настоящего Федерального закона ориентировочной, расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны, выкуп объектов недвижимости, возмещение за прекращение прав на земельные участки в связи с невозможностью их использования в соответствии с разрешенным использованием не осуществляются.

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222.

## 3.12 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Схема развития транспортной инфраструктуры Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области масштаба 1:25000 разработана с учетом вышестоящих документов территориального планирования Российской Федерации (Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта), документов территориального планирования субъекта Российской Федерации (Схема территориального планирования Челябинской области), схемы территориального планирования Карталинского муниципального района.

Транспортная инфраструктура рассматриваемого сельского поселения включает в себя: сеть внешних автомобильных дорог общего пользования, улицы и дороги населенных пунктов.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки по территории Полтавского сельского поселения обслуживаются автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются международным аэропортом Челябинск (Баландино) им. Игоря Курчатова и международным аэропортом г. Магнитогорск.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Карталы, в 5 км западнее рассматриваемой территории.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ И ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Существующее положение

По территории сельского поселения с запада на восток проходит участок магистральной двухпутной электрифицированной железнодорожной линии «Карталы I – Карталы I (эксп.)» Челябинского отделения железной дороги направления Карталы – Астана.

В пределах рассматриваемой территории расположены: 5 остановочных железнодорожных пунктов:

Таблица 3.12.1

| № | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | о.п. 14 км | Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производится. |
| 2 | о.п. 18 км | Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производится. |
| 3 | о.п. 23 км | Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производится. |
| 4 | о.п. Чеголок | Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производится. |
| 5 | о.п. 29 км | Посадка и высадка пассажиров на поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производится. |

Железнодорожная линия проходит по южной границе рассматриваемого сельского поселения, в одном уровне пересекается автомобильными дорогами общего пользования с помощью неохраняемого переезда:

Таблица 3.12.2

| № п.п. | Местоположение | Охраняемый, неохраняемый переезд |
| --- | --- | --- |
| 1 | В районе о.п. 14 км (ориентировочно) | неохраняемый |

Проектные предложения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года, № 384-р, планируемые к размещению объекты федерального значения в области железнодорожного транспорта на территории Полтавского сельского поселения не предусматриваются.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Перевозки воздушным транспортом осуществляются до международного аэропорта Челябинска (Баландино) им. Игоря Курчатова и международного аэропорта Магнитогорска.

Система малой авиации, включающей в себя следующие виды: деловая авиация, сельхоз-авиация, санитарная авиация, туристические и развлекательные полеты, патрулирование объектов, аэрофотосъемка, учебные полеты, в Челябинской области, как и в России в целом, развита слабо.

Развитие отрасли, в масштабах страны, повышает мобильность населения и увеличивает поступления в бюджет, а также способствует развитию сельского хозяйства, снижению смертности населения, развитию туризма, повышению деловой активности, развитию кадрового резерва для «большой» авиации.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Существующее положение

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера внутри сельского поселения и со смежными территориями. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

Малое количество населенных пунктов определили неравномерность и низкую плотность автодорожной сети рассматриваемой территории.

Опорную сеть автомобильных дорог Полтавского сельского поселения составляют автомобильные дороги общего пользования местного значения и регионального или межмуниципального значения.

АВТОДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения», на территории Полтавского сельского поселения автомобильные дороги общего пользования федерального значения отсутствуют.

АВТОДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года», к существующим автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящим по территории Полтавского сельского поселения относятся:

Таблица 3.12.3

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по территории СП, км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | А/д "Сенной - а/д Карталы-Рассвет" | 0,286 | 74 ОП РЗ 75К-510 |
|  | ИТОГО: | 0,286 |  |

Данная автодорога проходит в южной части территории в меридиональном направлении, пересекая железнодорожную линию и соединяясь с автомобильной дорогой общего пользования местного значения "п. Сенной - а/д п. Центральный - п. Озерный".

Пересечение дороги с железнодорожной линией (руч. Трехгранный Ключ) организовано с помощью переезда.

АВТОДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Автодороги местного значения муниципального района

Существующие автомобильные дороги общего пользования местного значения Карталинского муниципального района на территории Полтавского сельского поселения отсутствуют.

Автодороги местного значения поселения

В соответствии с Программой транспортной инфраструктуры, утвержденной Решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 02.12.2016 г. № 37 к основным автомобильным дорогам местного значения сельского поселения вне границ населенных пунктов относятся:

Таблица 3.12.4

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Центральный - п. Озерный | 10,513 |
| 2 | п. Озерный - п. Первомайка | 5,364 |
|  | ИТОГО: | 15,877 |

Основные автомобильные дороги местного значения поселения, осуществляющие внешние связи поселения и обеспечивающие сообщение между отдельными частями населенных пунктов, не учтенные в вышеуказанном перечне, приведены в таблице 3.12.5.

Таблица 3.12.5

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Сенной - а/д п. Центральный - п. Озерный | 4,886 |
| 2 | п. Центральный - п. Первомайка | 7,619 |
| 3 | п. Первомайка - п. Белоглинка | 4,860 |
|  | ИТОГО: | 17,365 |

Также к автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения относятся автодороги, установленные Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Полтавского сельского поселения (табл.3.12.6), утвержденного Администрацией Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 28.05.2020 № 5. Общая протяженность по Перечню составляет 14,088 км.

Таблица 3.12.6

| № п.п. | Наименование дорог | Протяженность, м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Первомайка |  |  |  |
| 1 | ул.Центральная | 863 |  | тверд. |
| 2 | ул.Зеленая | 423 |  | тверд. |
| 3 | ул.Озерная | 516 | 362 | тверд. |
|  |  |  | 154 |  |
|  | ИТОГО (п. Первомайка): | 1802 |  |  |
|  | п. Озерный |  |  |  |
| 4 | Ул. Центральная | 700 |  | тверд. |
| 5 | Ул. Новостроющая | 313 |  | тверд. |
| 6 | Ул. Школьная | 622 |  | тверд. |
| 7 | Участок ул. Новостроющая | 191 |  | тверд. |
|  | ИТОГО (п. Озерный): | 1826 |  |  |
|  | п. Центральный |  |  |  |
| 8 | Ул. Набережная | 2184 | 147 | грунт |
|  |  |  | 1422 | асфальт |
|  |  |  | 615 | тверд. |
| 9 | ул.Зеленая | 1066 |  | асфальт |
| 10 | ул.Центральная | 908 |  | тверд. |
| 11 | ул.Мира | 1480 | 376 | грунт |
|  |  |  | 1104 | тверд. |
| 12 | ул.Труда | 76 |  | тверд. |
| 13 | ул.Новостроющая | 677 |  | тверд. |
| 14 | пер.Центральный | 582 | 453 | тверд. |
|  |  |  | 129 | асфальт |
| 15 | пер.Спортивный | 614 |  | тверд. |
| 16 | пер.Железнодорожный | 634 |  | тверд. |
| 17 | пер.Юбилейный | 284 |  | тверд. |
| 18 | участок дороги ул.Набережная-ул.Мира-ул.Труда на выезд | 730 |  | тверд. |
| 19 | переулок от пер.Железнодорожный д.11 до ул.Набережная д.2 | 250 |  | тверд. |
| 20 | переулок от ул.Зеленая д.55 до ул.Набережная 102 | 120 |  | тверд. |
| 21 | переулок от ул.Зеленая д.29 до ул.Набережная д.70 | 150 |  | тверд. |
| 22 | переулок от ул.Зеленая д.13 до ул.Набережная д.50 | 150 |  | тверд. |
| 23 | участок дороги от пер.Спортивный д.15 до пер.Железнодорожный д.26 | 300 |  | тверд. |
| 24 | переулок ул.Набережная д.32 до пер.Центральный д.11 А | 255 |  | тверд. |
|  | ИТОГО (п. Центральный): | 10460 |  |  |
|  | ИТОГО: | 14088 |  |  |

Фактическая протяженность автодорог общего пользования местного значения сельского поселения, проходящих в рассматриваемых границах, составляет 47,330 км.

ХАРАКТЕРИСТИКА УДС НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОСЕЛЕНИЯ

п. Центральный:

Основная меридиональная улица п. Центральный – ул. Мира, является продолжением автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения "Карталы-пос. Центральный Карталинского МР", далее соединяясь с автомобильной дорогой общего пользования местного значения «п. Центральный - п. Озерный». Основные широтные улицы п. Центральный – ул. Набережная и ул. Зеленая. Пересечение реки Карталы-Аят осуществляется с помощью автодорожного моста.

Существующие жилые территории поселка вдоль улицы Мира.

Полный перечень улиц приведен в таблице 3.12.6.

Существующая протяженность УДС поселка составляет 10,460 км.

п. Озерный:

Основная улица сельского населенного пункта – ул. Центральная. Улицы капитального покрытия не имеют. Благоустройство отсутствует.

Полный перечень улиц рассматриваемого населенного пункта приведен в таблице 3.12.6.

Существующая протяженность УДС составляет 1,826 км.

п. Первомайка:

Основная улица сельского населенного пункта – ул. Центральная. Улицы капитального покрытия не имеют. Благоустройство отсутствует.

Полный перечень улиц рассматриваемого поселка приведен в таблице 3.12.6.

Существующая протяженность УДС составляет 1,802 км.

Общая протяженность всех существующих автодорог Полтавского сельского поселения приведена в таблице 3.12.7.

Таблица 3.12.7

| Значение автодорог | Единицы измерения | Современное использование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Федерального значения | км | 0,0 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 0,286 |
| Местного значения поселения | км | 47,330 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 14,088 |
| Общая протяженность автодорог | км | 61,418 |

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- низкий уровень технического состояния сети автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов;

- отсутствие благоустройства на улицах населенных пунктов.

- неравномерность дорожной сети поселения;

Проектные предложения

При проектировании автодорожной сети поселения использовались следующие принципы:

- построение улично-дорожной сети на рассматриваемой территории с четкой структурой и максимальным использованием существующих улиц и дорог;

- использование пригородного массово-пассажирского транспорта (МПТ) для внутренних маршрутов по территории населенных пунктов;

- проектирование маршрутов общественного транспорта с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.

- организация системы хранения и обслуживания автомобильного транспорта.

АВТОДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Планируемые к размещению автомобильные дороги федерального значения, утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации (Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года, № 384-р) на территории рассматриваемого поселения отсутствуют (Раздел 5. Материалы по обоснованию генерального плана).

АВТОДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Существующая автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Сенной - а/д Карталы-Рассвет» проходящая по территории Полтавского сельского поселения, на расчетный срок сохраняется, необходима ее реконструкция с организацией капитального дорожного покрытия.

Планируемые к размещению автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации (Схемой территориального планирования Челябинской области, утвержденной распоряжением Правительства Челябинской области от 30.04.2021 года, № 172-П) на территории рассматриваемого поселения отсутствуют (Раздел 5. Материалы по обоснованию генерального плана).

АВТОДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Автодороги местного значения муниципального района

Планируемые к размещению автомобильные дороги общего значения муниципального района в соответствии со Схемой территориального планирования Карталинского района, утвержденной Решением собрания депутатов Карталинского муниципального района от 29.04.2010 г. № 22-Н, на территории рассматриваемого поселения отсутствуют.

Автодороги местного значения поселения

Существующие внешние автодороги местного значения поселения, проходящие по территории Полтавского сельского поселения, на расчетный срок сохраняются, генеральным планом предлагается их реконструкция.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Полтавского сельского поселения следует подробно рассмотреть в генеральных планах указанных населенных пунктов в необходимом для этого масштабе.

Проектируемая УДС п. Центральный

Существующая структура УДС на расчетный срок сохраняется. Предлагается реконструкция существующих основной и местных улиц с организацией капитального покрытия проезжей части, там, где она отсутствует.

Строительство новых улиц не расчетный срок не предусматривается.

Протяженность УДС населенного пункта составит 10,460 км.

Проектируемая УДС п. Озерный

Основная сложившаяся транспортная структура поселка сохраняется. Предлагается реконструкция существующих основной и местных улиц с организацией капитального покрытия проезжей части.

Для обслуживания проектируемых жилых зон предлагается строительство местных улиц:

- ул. Проектная 2, протяженностью 1,001 км,

- ул. Проектная 3, протяженностью 0,301 км.

На расчетный срок в населенном пункте предусмотрено строительство 1,302 км местных улиц. Протяженность УДС составит 3,128 км.

Проектируемая УДС п. Первомайка

Основная сложившаяся транспортная структура поселка сохраняется. Предлагается реконструкция главной улицы - ул. Центральной и улиц в жилой застройке: ул. Озерной и ул. Зеленой с организацией капитального покрытия проезжей части.

Для обслуживания проектируемых жилых зон предлагается строительство местной улицы: ул. Проектная 1, протяженностью 0,585 км.

На расчетный срок в населенном пункте предусмотрено строительство 0,584 км местных улиц. Протяженность УДС составит 2,386 км.

Кроме того, генеральным планом поселения предусматривается планируемые к размещению автомобильные дороги местного значения поселения:

- Дорога к кладбищу (п. Озерный), протяженностью 0,333 км.

Настоящим проектом предлагается строительство 2,220 км автодорог общего пользования местного значения сельского поселения.

Проектируемая протяженность УДС на расчетный срок составит 15,975 км.

Общая протяженность проектируемых автодорог общего пользования местного значения, включая УДС населенных пунктов составит 49,550 км.

Сведения о планируемых к размещению автодорог местного значения поселения представлен в Положении о территориальном планировании.

ПРОЕКТИРУЕМАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 3.12.8

| Значение автодорог | Единицы измерения | На расчетный срок (с учетом существующих) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Федерального значения | км | 0,0 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 0,286 |
| Местного значения муниципального района | км | 0,0 |
| Местного значения поселения | км | 49,550 |
| Общая протяженность автодорог | км | 49,836 |

В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог общего пользования на территории Полтавского сельского поселения, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от категории автомобильных дорог и с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий — 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий — 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории — 25 м;

- для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек — 100 м;

- для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек — 150 м.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (МПТ)

Существующее положение

В настоящее время весь объем пассажирских перевозок по территории рассматриваемого поселения приходится на автотранспорт: личный и общественный (МПТ).

Информация о существующем уровне автомобилизации населения Полтавского сельского поселения отсутствует.

Пассажирские перевозки общественным транспортом осуществляются пригородным муниципальным автобусным маршрутом № 492 «г. Карталы - п. Первомайка» - от автостанции города Карталы (ул. Пушкина, 14В, Карталы) до - пос. Первомайка (остановка общественного транспорта на ул. Центральная). Нет прямого сообщения и с населенными пунктами других поселений Карталинского муниципального района. Протяженность автобусного маршрута составляет 29 км.

Существующие АЗС и СТО на территории поселения отсутствуют, поэтому заправка и техническое обслуживание автотранспорта производится на объектах, расположенных в г. Карталы.

Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Хранение личного транспорта жителей индивидуального сектора осуществляется на приусадебных участках.

Объекты социальной инфраструктуры и административные здания хозяйствующих организаций местами для парковки транспортных средств не обустроены.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- отсутствие внутрирайонных маршрутов общественного пассажирского транспорта. Существующий маршрут осуществляет связь только с г. Карталы. Отсутствуют прямые связи с соседними поселениями;

- большие интервалы между рейсами существующих маршрутов;

- высокий износ подвижного состава автобусного парка.

Проектные предложения

Существующий автобусный маршрут сохраняется. В связи с увеличением плотности и улучшением качественных характеристик улично-дорожной сети, и увеличением подвижности населения необходима реорганизация маршрута с перенаправлением общественного пассажирского транспорта по основным улицам населенных пунктов. Ориентировочная протяженность маршрута составит 12,24 км.

Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят, согласно приказу «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» от 29.10.2020 № 268, - 375 ед./тыс. жит.; в т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 345, грузовой – 25, ведомственный легковой – 2, такси – 3. Расчет автопарка грузового и легкового транспорта в населенных пунктах приведен в табл. 3.12.7.

Таблица 3.12.9

| Наименование | Кол-во жителей, тыс. чел | Грузовой транспорт, ед. | Легковой транспорт/инд., ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| п. Центральный | 1,493 | 38 | 560/515 |
| п. Озерный | 0,166 | 5 | 63/58 |
| п. Первомайка | 0,199 | 5 | 75/69 |
| Всего по сельскому поселению: | 1,858 | 48 | 698/642 |

Хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, предусматривается в ведомственных автохозяйствах Карталинского муниципального района, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки производственных грузов, на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Постоянное хранение транспортных средств для жителей индивидуального сектора предусматривается на приусадебных участках.

Для обеспечения технического обслуживания автопарка Полтавского сельского поселения должно функционировать необходимое количество станций технического обслуживания и автосервисов, определяемое потребностью населения. Автозаправка предусматривается на существующих АЗС Полтавского сельского поселения и Карталинского муниципального района, а также новых АЗС.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показаны на чертеже «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры», М 1:15000.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 3.12.10

| Значение автодорог | Единица измерения | Современное использование | На расчетный срок (с учетом существующей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения | км | 0,0 | 0,0 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 0,286 | 0,286 |
| Местного значения муниципального района | км | 0,0 | 0,0 |
| Местного значения поселения | км | 47,330 | 49,550 |
| Общая протяженность автодорог | км | 47,616 | 49,836 |

## 3.13÷3.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.13, 3.14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

В данных разделах определены основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:9

- СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон от 27.07.2008 № 123;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарной водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы:

- «Схема территориального планирования Челябинской области», утв. постановлением Правительства Челябинской области от 30.04.2021 г. № 172-П;

- «Схема территориального планирования Карталинского муниципального района», утв. решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 29.04.2010 № 22-Н;

- «Генеральный план Полтавского сельского поселения» утв. решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения от 18.12.2012 г № 31;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полтавского сельского поселения на 2016-2025 гг.», утв. решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения от 02.12.2016 г № 35.

- «Схема водоснабжения и водоотведения Полтавского сельского поселения на период с 2019до 2029 года», утв. постановлением Администрации Полтавского сельского поселения от 03.07.2020 г № 9.

3.13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Водоснабжение Полтавского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения. Централизованной системой водоснабжения обеспечено около 11% жилого фонда. Остальные потребители пользуются грунтовой водой из колодцев и скважин.

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Полтавского сельского поселения организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Холодной водой обеспечено 175 потребителей. Приборы учета холодного водоснабжения установлено у 100 абонентов.

п. Центральный:

Артезианская скважина №1 расположена в п. Центральный, ул. Набережная, 75. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена.

Водопроводная сеть, разветвленная из труб разных материалов 76 - 100 мм, общая длина 7,05 км. Имеются вводы в дома.

п. Озерный:

Артезианская скважина № 3 расположена в п. Озерный, ул. Центральная, 2. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена.

Водопроводная сеть, разветвленная из труб диаметром 100 мм, общая длина 1,682 км.

п. Первомайка:

Артезианская скважина № 4 расположена в п. Первомайка, ул. Центральная, 19. Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса не ограждена.

Водопроводная сеть, разветвленная из труб диаметром 100 мм, общая длина 1,664 км. Имеются вводы в дома.

Централизованное горячее водоснабжение на территории сельского поселения во всех населенных пунктах отсутствует. Горячее водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии (электрические или газовые колонки), расположенных у потребителей.

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

В поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

- Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

- Уровень автоматизации системы холодного водоснабжения очень низкий;

- Приборный учет объемов потребления воды у части абонентов отсутствует;

- Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

- Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

- Отсутствуют зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го пояса.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление на территории поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты с учетом требовании СП 31.13330.2021, в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества исходной воды, степени благоустройства, этажности застройки и др. местных условий.

Принято, что население, проживающее на территории поселения, будет пользоваться водопроводом со среднесуточными нормами водопотребления 140-180 л/сут. на 1 жителя. Базовые нормы водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2021 (п. 5.1., табл. 1, прим. 1) включают в себя также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Неучтенные расходы приняты в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 п. 5.1., (табл. 1, прим. 2). Расчетные расходы определены в соответствии с требованиями п. 5.2 СП 31.13330.2021.

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОМУ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЮ

таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование потребителей | Среднесуточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Расчетный расход, м3/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Центральный |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 216,00 | 280,80 | - | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | 32,40 | 42,12 | - | - |
|  | Полив | 108,00 | 108,00 | - | - |
|  | Всего | 356,40 | 430,92 | 20,84 | 5,79 |
| 2 | п. Озерный |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 18,00 | 23,40 | - | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | 2,70 | 3,51 | - | - |
|  | Полив | 9,00 | 9,00 | - | - |
|  | Всего | 29,70 | 35,91 | 1,74 | 0,48 |
| 3 | п. Первомайка |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 36,00 | 46,80 | - | - |
|  | Неучтенные расходы 15% | 5,40 | 7,02 | - | - |
|  | Полив | 18,00 | 18,00 | - | - |
|  | Всего | 59,40 | 71,82 | 3,47 | 0,97 |
| 4 | Итого по поселению | 445,50 | 538,65 | - | - |

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2020 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. В соответствии с п. 5.1 СП 8.13130.2020 расчетное количество одновременных пожаров на территории населенных пунктов принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с для п. Центральный и 5 л/с для всех остальных населенных пунктов. Расчетное время тушения пожара – 3 ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара в сельских населенных пунктах составит:

для п. Центральный = 10 х 3 х 3,6 = 108 м3;

для п. Озерный = 5 х 3 х 3,6 = 54 м3;

для п. Первомайка = 5 х 3 х 3,6 = 54 м3.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы). Размещение гидрантов, а также расположение и объем других водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020. К пожарным резервуарам и водоемам, вода из которых может быть использована для тушения пожаров, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Проектные предложения

Основные направления развития централизованной системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения всех категорий потребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в рамках роста потребности в воде в соответствии с планами перспективного развития муниципального образования при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

- выполнение мероприятий по подготовке и очистке воды для питьевых нужд;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно проектам ЗСО.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В качестве источников водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод. Весь прирост расходов воды на расчетный период предусматривается обеспечить также за счет подземных вод.

Проектом предусматривается комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы водоснабжения населения и других потребителей, на обеспечение бесперебойной подачи воды в необходимом количестве и качестве, соответствующем действующим нормам:

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- установка для всех потребителей приборов учета расхода воды;

- устройство пожарных резервуаров и водоемов на нужды пожаротушения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

Выбор места размещения скважин, их количество, размещение проектируемых объектов, основные характеристики будут определяется на последующих стадиях проектирования, после проведения комплекса изыскательских работ.

Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.

Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами, а в случае, если вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, также необходимо оборудование установками водоподготовки и обеззараживания воды.

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны  (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

- первый пояс - зона строгого режима;

- второй и третий - зоны ограничений.

Граница I пояса ЗСО для поверхностного источника (водоема) должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды по летне - осенней межени.

Граница I пояса ЗСО для подземного источника устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта.

Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%. Граница II пояса ЗСО по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км  и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500-1000 м в зависимости от рельефа местности.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория II пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Границы II пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса.

Границы II и III поясов ЗСО подземного источника водоснабжения определяются гидродинамическим расчетами, иcходя из условий. что микробное загрязнений (для II пояса ЗСО) и химическое (для III пояса ЗСО) не достигнет водозабора за расчетное время.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Существующие недействующие скважины, а также скважины, в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 3.13.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,54 |

## 3.14 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

Централизованной хозяйственно-бытовой системы канализации в Полтавском сельском поселении нет. Хозяйственно-бытовые стоки отводятся в накопительные колодцы и выгребные ямы, после чего они вывозятся ассенизаторской машиной на рельеф местности.

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории;

- отсутствие технологических устройств очистки воды;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД

В соответствии с требованиями п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы сточных вод принимаются в размере 10% суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчет расходов хозяйственно-бытовых сточных вод от существующей и проектируемой застройки на территории поселения выполнен в соответствии с разделом 5.1 СП 32.13330.2018.

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОМУ ВОДООТВЕДЕНИЮ

Таблица3.14.1

| № п/п | Наименование потребителей | Среднесуточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут. | Расчетный расход, м3/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Центральный |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 216,00 | 280,80 | - | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | 21,60 | 28,08 | - | - |
|  | Всего | 237,60 | 308,88 | 15,17 | 4,21 |
| 2 | п. Озерный |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 18,00 | 23,40 | - | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | 1,80 | 2,34 | - | - |
|  | Всего | 19,80 | 25,74 | 1,26 | 0,35 |
| 3 | п. Первомайка |  |  |  |  |
|  | Застройка, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 36,00 | 46,80 | - | - |
|  | Неучтенные расходы 10% | 3,60 | 4,68 | - | - |
|  | Всего | 39,60 | 51,48 | 2,53 | 0,70 |
| 4 | Итого по поселению | 297,00 | 386,10 | - | - |

Проектные предложения

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов хозяйственно-бытовой канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для п. Центральный предусматривается строительство централизованной системы канализации со строительством новых канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Канализование предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на очистные сооружения канализации хозбытовых и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию) стоков.

Для застройки не охваченной централизованной системой канализации предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве местных очистных сооружений проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Для очистки навозосодержащих сточных вод и любых не бытовых стоков, прием которых невозможен в бытовую канализацию, необходимо предусматривать самостоятельные системы канализации с очисткой сточных вод методами, соответствующими характеру сточных вод.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 3.14.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | тыс. м3/сут. | 0,39 |

## 3.15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общие положения

В данном разделе определены основные направления развития системы теплоснабжения Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

СП ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В данном разделе определены основные направления развития системы теплоснабжения Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы:

- «Схема территориального планирования Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 30.04.2021 г. № 172-П;

- «Схема территориального планирования Карталинского муниципального района», утв. решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 29.04.2010 № 22-Н;

- «Генеральный план Полтавского сельского поселения» утв. решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения от 18.12.2012 г № 31;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полтавского сельского поселения на 2016-2025 гг.», утв. решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения от 02.12.2016 г № 35;

- «Схема теплоснабжения Полтавского сельского поселения на 2022 год» утв. постановлением Администрации Полтавского сельского поселения от 17.06.2022 г № 6.

Существующее положение

В настоящее время на территории Полтавского сельского поселения теплоснабжение существующих зданий и сооружений осуществляется как от централизованных, так и от индивидуальных источников теплоснабжения.

Единственным источником централизованного теплоснабжения на территории Полтавского сельского поселения является котельная п. Центральный. Основным видом топлива для котельной является газ.

Тепловая энергия, вырабатываемая котельной, используется на отопление. Система теплоснабжения п. Центральный включает в себя следующие объекты: котельная, тепловые сети, потребитель.

Система теплоснабжения от котельной №1 п. Центральный закрытая, двухтрубная, зависимая (одноконтурная). Тепловые сети от котельной до потребителя проложены стальными трубами диаметром от 57 до 100 мм, способ прокладки - наземный на опорах, подземный бесканальный или в ж/б лотках. По тепловым сетям организован отпуск тепловой энергии на отопление.

Основными проблемами надежности системы теплоснабжения Полтавского сельского поселения являются:

В системе централизованного теплоснабжения от котельной №1 п. Центральный:

- Длительный срок эксплуатации и высокий износ (более 70%) котла марки УРАЛ-ГС ВВД-1,8 в котельной;

- Несоблюдение температуры теплоносителя на входе в котлы, в результате чего повышенная конденсация на стенках трубопроводов в котле с последующим корродированием;

- В результате гидравлической разбалансировки сетей теплоснабжения п. Центральный, высокое гидравлическое сопротивление трубопроводов и высокое давление (7кгс/см2) в подающем трубопроводе системы теплоснабжения;

- Часть сетей теплоснабжения (0,4км) выработали нормативный срок эксплуатации;

- Отсутствует резервный (аварийный) запаса топлива.

НОРМАТИВЫ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК И РАСЧЕТНОЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ

На территории поселения общее теплопотребление складывается из расходов энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в жилых и общественных зданиях.

Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приняты в соответствии с СП 124.13330.2012, с учетом возраста и степени благоустройства существующей и проектируемой застройки. Тепловые нагрузки для отопления общественных зданий приняты по укрупненным показателям в размере 25% от расходов на отопления жилой застройки. Неучтенные расходы тепловой энергии в тепловых сетях приняты в размере 10%.

РАСЧЕТНОЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ

Таблица 3.15.1

| № п/п | Наименование потребителей | Расход тепла, Гкал/час |  |  | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |  |
| 1 | п. Центральный |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка | 5,92 | 0,64 | - | 6,55 |
|  | Общественно-деловая застройка | 1,48 | - | 0,59 | 2,07 |
|  | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,86 |
|  | Всего |  |  |  | 9,48 |
| 2 | п. Озерный |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка | 0,83 | 0,11 | - | 0,94 |
|  | Общественно-деловая застройка | 0,21 | - | 0,08 | 0,29 |
|  | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,12 |
|  | Всего |  |  |  | 1,35 |
| 3 | п. Первомайка |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка | 0,97 | 0,13 | - | 1,10 |
|  | Общественно-деловая застройка | 0,24 | - | 0,10 | 0,34 |
|  | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,14 |
|  | Всего |  |  |  | 1,59 |
| 4 | Итого по поселению |  |  |  | 12,42 |

Проектные предложения

Основными задачами перспективного развития систем теплоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем теплоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности тепловых коммуникаций и мощностей теплогенерирующего оборудования;

- оснащение системами учета и регулирования отпуском тепловой энергии, а также обоснованное разделение сферы централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для сжигания разных видов топлива.

Проектируемая схема теплоснабжения поселения принципиально сохраняет существующую. Развитие централизованного теплоснабжения на территории п. Центральный, предполагается базировать на использовании существующих источниках тепловой энергии и тепловых сетей.

С целью повышения энергетической эффективности работы единственного источника централизованного теплоснабжения в п. Центральный, необходимо в ближайшей перспективе, по отдельно разработанному проекту, произвести реконструкцию котельной. В период с 2022 г. по 2025 г. планируется провести модернизацию котельного оборудования, однако в результате модернизации изменение мощностей теплоэнергетического оборудования не планируется.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия действующих котельных, предлагается осуществить от собственных источников тепловой энергии (встроено-пристроенные, крышные котельные), тип которых будет определятся на последующих стадиях проектирования.

В связи с перспективой газификации, запланировано развитие децентрализованной системы теплоснабжения индивидуальной застройки предлагается осуществлять от автономных газовых теплогенераторов. Для не газифицированной застройки предлагается использование индивидуальных электрических котлов или котлов на твердом топливе.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются в соответствии с требованиями приказа Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 г. N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей".

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 3.15.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетное теплопотребление | Гкал/час | 12,42 |

## 3.16 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел «Газоснабжение» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. СНиП 2.05.06-85;

- СП 86.13330.2022 Магистральные трубопроводы. СНиП III-42-80.

Исходными данными для проекта являются:

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 г. № 2418-р;

- «Схема территориального планирования Челябинской области», утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 30.04.2021 г. № 172-П;

- «Схема территориального планирования Карталинского муниципального района», утв. решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 29.04.2010 № 22-Н;

- «Генеральный план Полтавского сельского поселения» утв. решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения от 18.12.2012 г № 31;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полтавского сельского поселения на 2016-2025 гг.», утв. решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения от 02.12.2016 г № 35.

Существующее положение

В настоящее время в Полтавском сельском поселении газифицирован только п. Центральный. По территории поселения проходит транзитный распределительный газопровод высокого давления от ГРС Карталы.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ГРС ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024

Таблица 3.16.1

| № п/п | Наименование ГРС | Проектная мощность, тыс. м3/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/ч | Наличие (дефицит) пропускной способности, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС Карталы | 20,000 | 11,500 | 0,651 | 7,849 |

РАСЧЕТНОЕ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,9;

- тепловые нагрузки теплоснабжения определены в разделе «Теплоснабжение»;

- Охват централизованным газоснабжением принят 100%.

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ГАЗА

Таблица 3.16.1

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта, тип застройки | Тепловые нагрузки, на расчетный срок, Гкал/час | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей), м³/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Центральный |  |  |
|  | Жилая застройка | 6,55 | 909,85 |
|  | Общественно-деловая застройка | 2,07 | 287,55 |
|  | неучтенные расходы 5% | 0,86 | 59,87 |
|  | Всего | 9,48 | 1257,28 |
| 2 | п. Озерный |  |  |
|  | Жилая застройка | 0,94 | 130,21 |
|  | Общественно-деловая застройка | 0,29 | 40,33 |
|  | неучтенные расходы 5% | 0,12 | 8,53 |
|  | Всего | 1,35 | 179,08 |
| 3 | п. Первомайка |  |  |
|  | Жилая застройка | 1,10 | 153,28 |
|  | Общественно-деловая застройка | 0,34 | 47,39 |
|  | неучтенные расходы 5% | 0,14 | 10,03 |
|  | Всего | 1,59 | 210,70 |
| 4 | Итого по поселению | 12,42 | 1647,05 |

Проектные предложения

Проектом предусмотрена газификация всех населенных пунктов входящих в состав поселения, со строительством газопроводов высокого давления и двух пунктов редуцирования газа (ПРГ) в них. Источником газоснабжения предусматривается от ГРС Карталы.

Для существующего и нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, п. 4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:

- 1 ступень - газопроводы высокого давления от ГРС до ГРП;

- 2 ступень - газопроводы среднего давления от ГРП до ПРГ у каждого потребителя;

- 3 ступень - газопроводы низкого давления от ПРГ до потребителей.

Предлагается предусмотреть отопление и горячее водоснабжение жилой застройки (усадебные и многоквартирные малоэтажные дома) от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Для зданий соцкультбыта (школа, детский сад, больница, административные и общественные здания) предлагается реконструкция существующих и строительство новых отопительных газовых котельных (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, крышных). Необходимо строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, ГРП и пунктов редуцирования газа у потребителей.

Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение планируемых к размещению газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». По территории проходят распределительные газопроводы высокого и среднего давления и расположены газорегуляторные пункты. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для отдельностоящих газораспределительных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ

Таблица 3.16.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа всего в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс. м³/час | 1,65 |

## 3.17 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства поселения и даны рекомендации по их электроснабжению.

Раздел «Электроснабжение» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Исходными данными для проекта являются:

- «Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.08.2022 г. № 2441-р;

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Челябинской области на 2023-2027гг.», утверждена распоряжением Губернатора Челябинской области от 29.04.2022 г. № 403-р;

- «Схема территориального планирования Челябинской области», утв. постановлением Правительства Челябинской области от 30.04.2021 г. № 172-П;

- «Схема территориального планирования Карталинского муниципального района», утв. решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 29.04.2010 № 22-Н;

- «Генеральный план Полтавского сельского поселения» утв. решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения от 18.12.2012 г № 31;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Полтавского сельского поселения на 2016-2025 гг.», утв. решением Совета депутатов Полтавского сельского поселения от 02.12.2016 г № 35.

Существующее положение

Электроснабжение населения осуществляется от энергосистемы Челябинская области через подстанции 110 и 35 кВ:

- ПС Карталы 110/35/10 кВ, 1×40,5+1×40 +1×16 МВА (загрузка 14%+47%+38%);

- ПС Полтавская 35/10 кВ, 1×1,8+1×4,0 МВА (загрузка 10%+7%).

Существующие потребители электроэнергии поселения относятся ко II и III категориям по надежности электроснабжения. Существующие подстанции – одно-трансформаторные, с воздушными вводами по сторонам 10(6) и 0,4 кВ.

Основные особенности и недостатки существующей системы электроснабжения:

- высокий уровень износа электросетевого комплекса;

- слабое обеспечение надежности существующей схемы электроснабжения;

- отсутствие резерва мощности ТП для присоединения новых потребителей;

- несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям.

Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения, необходимо разработать мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения населенных пунктов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Нагрузки жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки со стационарными электрическими плитами (города) и с плитами на природном газе (села, деревни и поселки), с учетом мелко промышленных потребителей, приведены к шинам РУ-10(6) кВ ЦП, рассчитаны по типам застройки.

РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

Таблица 3.17.1

| № п/п | Наименование муниципального образования, населенного пункта, тип застройки | Расчетная нагрузка на шинах РУ-0.4 кВ ТП, кВт | Расчетная нагрузка на шинах РУ-10(6) кВ ТП, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полтавское СП | Расчетный срок | Расчетный срок |
| 1 | п. Центральный |  |  |
|  | Жилая застройка | 1575,83 | 1260,67 |
| 2 | п. Озерный |  |  |
|  | Жилая застройка | 267,27 | 213,81 |
| 3 | п. Первомайка |  |  |
|  | Жилая застройка | 319,33 | 255,47 |
| 4 | Всего по поселению: | 2162,43 | 1729,95 |

Проектные предложения

Основными направлениями развития системы электроснабжения является обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе электроснабжения поселения, и улучшения надежности, и обеспечение электроэнергии.

Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:

- реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.

- строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в поселении выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС по существующим ЛЭП – 10(6) кВ (с необходимой их реконструкцией и с переводом на напряжение 10 кВ) и по новым ЛЭП – 10 кВ.

Необходимый объем реконструкции ПС, в том числе замена существующих силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, строительство новых ТП и ЛЭП к ним, выполняется по техническим условиям на электроснабжение по мере роста нагрузок нового строительства.

Проектируемые ЛЭП отображают направления прохождения трассы, проектируемые ТП ориентировочно размещены вблизи центров нагрузки. Трассировка ЛЭП и выбор земельного участка под ТП, выполняются на дальнейших стадиях проектирования, документацией по планировке территории.

ОХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10(6), 35 и 110 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10(6) кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов), 35 кВ – 15 м и 110 кВ – 20 м.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Таблица 3.17.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка | МВт | 1,73 |

## 3.18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Раздел «Мероприятия по инженерной подготовке территорий» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Природные условия, сложившиеся на территории поселения, такие как сложный рельеф, разветвлённая гидрологическая сеть, наличие затапливаемых и подтапливаемых территорий, заболоченность предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- защита от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение заболоченных территорий;

- благоустройство рек и ручьев;

- организация мест массового отдыха;

- противооползневые мероприятия

Приведенные выше инженерные мероприятия разрабатываются в необходимом объеме для каждого населенного пункта и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети дождевой канализации в поселении.

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

В основу вертикальной планировки селитебной территории должно быть положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутри-микрорайонных территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ, как по улицам, так и по внутри-микрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

ВОДОСТОЧНАЯ СЕТЬ

Схема водостоков должна разрабатывается для каждого населенного пункта с учетом особенностей рельефа, принятого планировочного решения и дает принципиальное решение поверхностного отвода с планируемой территории.

Сбор поверхностных вод с территории поселения осуществляется путем строительства системы дождевой канализации смешанного типа со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станций.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав бассейнов поселения, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав бассейнов водосбора поселения, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Выбор места размещения площадок очистных сооружений, насосных станций, мест выпусков стоков в водоем и трассировок коллекторов следует производить, после выполнения полного комплекса инженерных изысканий и гидрологических наблюдений территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения. Размещение очистных сооружений дождевой канализации, производительность и требуемую площадь для размещения данных объектов необходимо уточнять на последующих стадия проектирования.

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ

Для защиты территории от затопления необходимо проведение следующих мероприятий: устройство дамб обвалования; строительство набережной.

Ненапорный, внутренний откос укрепляется посевом трав, напорный (внешний) откос, во избежание размыва во время прохождения паводков, предусматривается укрепить сборными железобетонными плитами.

Во избежание подтопления обвалованной территории, для перехвата фильтрующихся через тело дамбы вод, вдоль подошвы низового откоса дамбы необходимо выполнить прокладку берегового дренажа.

По благоустройству прибрежных территорий необходимо выполнить удаление кустарниковой растительности, подсыпка, вертикальная планировка поверхности земли, устройство дорожек, площадок для отдыха, озеленение.

ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Существенное влияние на неблагоприятную гидрогеологическую обстановку также оказывает отсутствие системы дождевой канализации.

Общее благоустройство территории поселения, заключающееся в применении усовершенствованных покрытий, проведении вертикальной планировки и организации ливне-дренажной сети, что уменьшит инфильтрацию поверхностных вод, являющуюся основным источником питания грунтовых вод.

Отдельные территории, осваиваемые под новую застройку и представляющие собой пониженные участки, заболачиваемые поверхностным стоком, необходимо подсыпать грунтом.

Понижение уровня грунтовых вод в зонах существующей и проектируемой усадебной застройки достигается устройством систематического дренажа. Прокладка дренажа осуществляется вдоль улиц с выпуском в ливне-дренажную сеть.

В зоне капитальной застройки на площадках с грунтовыми водами типа ''верховодка'' рекомендуется устройство кольцевого дренажа, применение гидроизоляции подвальных помещений.

После детальных гидрогеологических изысканий, возможно, появится необходимость в строительстве дополнительных дренажных сетей, как в зоне капитальной застройки, так и в поселках усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

ОСУШЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

На территории поселения имеются заболоченные участки, обусловленные характером рельефа и отсутствием организованного отвода поверхностных стоков.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических характеристик территории:

- организация четкого русла рек и ручьев;

- устройство водоотводных канав с выпуском стоков в водоприемники;

- ликвидация пониженных территорий путем подсыпки (бессточные территории предварительно осушаются открытой сетью осушительных каналов);

- вертикальная планировка подсыпаемых территорий с обеспечением уклонов к водоприемным сооружениям или речкам;

- организация поверхностного стока с устройством дождевой сети на территории поселения;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

БЛАГОУСТРОЙСТВО РЕК И РУЧЬЕВ

Для благоустройства береговых полос требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- расчистка русел от мусора, наносов;

- спрямление сильно изрезанных участков русел;

- углубление дна за счет удаления отложений;

- ликвидация всех сбрасываемых недостаточно очищенных промстоков, аварийных сбросов канализации и поверхностных стоков с территории поселения в водотоки;

- расчистка всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск расхода воды, возрастающий в период таяния снега и ливней;

- расчистка прибрежных территорий от свалок, мусора, сухостоя и остатков растительности;

- планирование, укрепление и озеленение берега и прибрежных территорий.

ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На территории поселения существуют участки, подверженные оползневым явлениям. В целях защиты застройки и коммуникаций противооползневые мероприятия на этих территориях должны быть направлены на устранение основных причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, или к ослаблению влияния этих причин, а также к комплексному устранению факторов, ухудшающих условия устойчивости.

Состав противооползневых мероприятий должен быть в каждом конкретном случае подобран в пределах экономической целесообразности для данного вида застройки, а также обоснован проверочными расчетами устойчивости склона.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Настоящим проектом предлагается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа.

Основные задачи восстановления нарушенных территорий:

- создание безопасной среды для отдыха людей;

- подготовка территории к дальнейшей рекультивации, создание благоприятных условий для проведения работ по озеленению;

- создание благоприятного природного ландшафта.

На территории поселения все отвалы, навалы, откосы, насыпи и недействующие карьеры, и шахты необходимо ликвидировать.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании инженерно-геологических и гидрогеологических и др. изысканий.

# 4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

По жилищному строительству:

- увеличение жилищного фонда поселения;

- повышение жилищной обеспеченности населения;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

По объектам социального обеспечения:

- капитальный ремонт учреждений образования;

- капитальный ремонт существующих объектов здравоохранения;

- капитальный ремонт и строительство объектов культуры;

- строительство объектов физкультуры и спорта.

По инженерно-транспортной инфраструктуре:

- строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство автомобильных дорог местного значения поселения.

Проектные предложения по основным направлениям развития территории с учетом планируемых для размещения объектов местного значения поселения окажет положительное влияние на комплексное развитие территории, чем должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни и условий проживания населения на проектируемой территории.

# 5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Планируемые к размещению автомобильные дороги федерального значения, утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации (Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 года, № 384-р) на территории рассматриваемого поселения отсутствуют.

Существующие автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящие по территории Полтавского сельского поселения, на расчетный срок сохраняются.

# 6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, утвержденной Решением собрания депутатов Карталинского муниципального района Челябинской области 29.04.2010 г. № 22-Н (с изм. от 23.03.2022 №244), планируемые к размещению автомобильные дороги местного значения муниципального района не предусматриваются.

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные опасными геологическими и гидрологическими явлениями и процессами (паводки, подтопление-затопление), неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, приводящие к затоплению и подтоплению территорий; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории поселения оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «простые» в соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий».

Сейсмические условия. Полтавское сельское поселение расположено в зоне 6-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий. При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СП 14.13330.2016 «Строительство в сейсмических районах».

Подтопление-затопление паводковыми водами. Процесс подтопления – затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к речкам и ручьям, протекающим по поселению.

На территории Полтавского сельского поселения зоны затопления и подтопления территорий не поставлены на кадастровый учет.

Согласно ст.67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ в границах таких зон запрещается:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Возможные методы инженерной защиты территорий:

- планировочные средства защиты территории от затопления, подтопления:

1) благоустройство береговых территорий;

2) строительство набережной.

- инженерные средства защиты территории:

1) обвалование;

2) искусственное повышение поверхности территории;

3) русло регулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

4) систематические дренажные системы;

5) локальные дренажи и другие защитные сооружения.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать:

6) расчистки русел и стариц;

7) агролесотехнические мероприятия, в том числе посадку деревьев-гигрофитов, адаптированных к данной климатической зоне.

Нормы осушения территорий для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового назначения, спортивно-оздоровительных объектов, зон рекреационного и защитного назначения принимают в соответствии с СП 116.13330.2012.

Водоемы, расположенные на защищаемой территории, используемые для рекреационных целей в сочетании с парковыми зелеными насаждениями, должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02.

Подтопление территории грунтовыми водами. По территориям, подверженным подтоплению, заболоченности высоким уровнем грунтовых вод в пределах населенных пунктов, необходимы: строительство дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, озеленение.

Лесные пожары. В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов, а также соблюдать установленное СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м. Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.

Метеорологические явления. На территории поселения возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

## 7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории Полтавского сельского поселения расположены опасные объекты:

- газовые котельные;

- объекты электросетевого хозяйства, напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 (6) кВ;

- магистральные газопроводы, газораспределительные станции;

- АЗС  и АГЗС;

- карьеры по добыче железной руды и облицовочного камня (открытым способом);

- сельскохозяйственные предприятия.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- возникновением взрывов, пожаров на химически и взрывоопасных объектах;

- утечкой АХОВ при транспортировке;

- затоплением и подтоплением территорий.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций предусматривается:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами;

- обеспечение надежности систем газоснабжения;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений;

- выполнение мер инженерной защиты территорий от затопления - подтопления;

- развитие улично-дорожной сети, обеспечивающей удобные транспортные связи планировочных элементов муниципального района между собой и выходы на внешние направления. Система магистралей, улиц, дорог направлена на повышение устойчивости функционирования района, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 8.1

| Кадастровый номер земельного участка | Включаемые/ исключаемые земельные участки | Категория земель |  | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Планируемая |  |
| п. Озерный |  |  |  |  |
| 74:08:0000000:2787 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственная деятельность |
| 74:08:5801015:3 | Исключаемый | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственная деятельность |
| 74:08:5801015:8 | Исключаемый | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | для эксплуатации водозаборной скважины |

# 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории поселения нет исторических поселений федерального и регионального значения, следовательно отсутствуют сведения об их утвержденных предметах охраны и границах территорий.

- 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 3.10.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние |  |  |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь в границах сельского поселения, в т.ч.: | га/% |  | 23294,5 |  |  |  | 23294,5 |
| 1.1 | В границах населенных пунктов всего, в т.ч.: | га/% |  | 356,0 |  |  |  | 336,8 |
| 1.1.1 | п. Центральный | -"- |  | 216,1 |  |  |  | 216,1 |
| 1.1.2 | п. Озерный | -"- |  | 77,9 |  |  |  | 58,7 |
| 1.1.3 | п. Первомайка | -"- |  | 62,0 |  |  |  | 62,0 |
| п. Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | - зоны жилой застройки, в т.ч.: | -"- |  | 113,7 |  |  |  | 149,7 |
| - | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- |  | 111,9 |  |  |  | 147,9 |
| - | - зона застройки малоэтажными жилыми домами | -"- |  | 1,8 |  |  |  | 1,8 |
| 1.1.1.2 | - общественно-деловые зоны | -"- |  | 8,3 |  |  |  | 8,3 |
| 1.1.1.3 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч | -"- |  | 1,02 |  |  |  | 1,02 |
| - | - коммунально-складская зона | -"- |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| - | - зона инженерной инфраструктуры | -"- |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |
| 1.1.1.4 | - зоны рекреационного назначения | -"- |  | 1,1 |  |  |  | 18,7 |
| 1.1.1.5 | - зоны сельскохозяйственного использования, в т.ч.: | -"- |  | 6,5 |  |  |  | 38,38 |
| - | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -"- |  | 5,4 |  |  |  | 37,28 |
| 1.1.1.6 | -иные | -"- |  | 85,48 |  |  |  | - |
| п. Озерный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | - зоны жилой застройки, в т.ч.: | -"- |  | 28,9 |  |  |  | 57,2 |
| - | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- |  | 28,9 |  |  |  | 57,2 |
| 1.1.2.2 | - общественно-деловые зоны | -"- |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
| 1.1.2.3 | - городские леса | -"- |  | 2,5 |  |  |  | - |
| 1.1.2.4 | - зоны сельскохозяйственного использования | -"- |  | 10,5 |  |  |  | - |
| 1.1.2.5 | -иные | -"- |  | 34,5 |  |  |  | - |
| п. Первомайка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | - зоны жилой застройки, в т.ч.: | -"- |  | 27,1 |  |  |  | 36,9 |
| - | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | -"- |  | 27,1 |  |  |  | 36,9 |
| 1.1.4.2 | - общественно-деловые зоны | -"- |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |
| 1.1.4.3 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч | -"- |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |
| - | - зона инженерной инфраструктуры | -"- |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |
| 1.1.4.4 | - городские леса | -"- |  | 0,4 |  |  |  | - |
| 1.1.4.5 | -иные | -"- |  | 32,99 |  |  |  | - |
| 1.1.4.6 | - зоны рекреационного назначения | -"- |  | - |  |  |  | 2,39 |
| 1.1.4.7 | - зоны сельскохозяйственного использования | -"- |  | - |  |  |  | 21,2 |
| - | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | -"- |  | - |  |  |  | 21,2 |
| 1.2. Вне границ населенных пунктов всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вне границ населенных пунктов всего, в т.ч.: | -"- |  | 22938,5 |  |  |  | 22957,7 |
| 1.2.1 | - производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры, в т.ч | -"- |  | 714,5 |  |  |  | 714,5 |
| - | - производственная зона | -"- |  | 255,0 |  |  |  | 255,0 |
| - | - зона транспортной инфраструктуры | -"- |  | 459,3 |  |  |  | 459,3 |
| - | - зона инженерной инфраструктуры |  |  | 0,2 |  |  |  | 4,3 |
| 1.2.2 | - зона специального назначения, в т.ч.: | -"- |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| - | - зона кладбищ | -"- |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |
| 1.2.3 | -леса | -"- |  | 1145,1 |  |  |  | 1148,0 |
| 1.2.4 | - зона сельскохозяйственного использования | -"- |  | 20196,7 |  |  |  | 20909,4 |
| 1.2.5 | - зоны рекреационного назначения, в т.ч.: | -"- |  | 109,0 |  |  |  | 181,1 |
| 1.2.6 | -иные | -"- |  | 772,8 |  |  |  | - |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полтавское сельское поселение | чел. |  |  | 1565 |  |  | 1500 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 |  |  | 31,5 |  |  | 62,3 |
| 3.1.1 | - ИЖС | -"- |  |  | 28,0 |  |  | 58,8 |
| 3.1.2 | - малоэтажная многоквартирная | -"- |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |
| 3.2 | Снос | -"- |  |  | - |  |  | 0,7 |
| 3.3 | Объемы строительства, в т.ч.: | -"- |  |  | - |  |  | 28,5 |
| 3.1.3 | - индивидуальными жилыми домами | -"- |  |  | - |  |  | 28,5 |
| 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест |  |  | 94 |  |  | 94 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест |  |  | 360 |  |  | 360 |
| 4.3 | Клубы и учреждения клубного типа | мест |  |  | 93 |  |  |  |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт, амбулатория | объектов |  |  | 2 |  |  | 3 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Общая протяженность автодорог | км |  |  | 47,616 |  |  | 49,836 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км |  |  | 0,286 |  |  | 0,286 |
| 5.1.3 | Местного значения муниципального района | км |  |  | - |  |  | - |
| 5.1.4 | Местного значения поселения (основные) | км |  |  | 47,330 |  |  | 49,550 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Расчетное водопотребление |  | тыс. м3/сут. |  |  | н.д. | 0,54 |  |
| 6.1.2 | Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей |  | км |  |  | н.д. | 10,6 |  |
| 6.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Расчетное водоотведение |  | тыс. м3/сут. |  |  | н.д. | 0,39 |  |
| 6.2.2 | Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей |  | км |  |  | н.д. | 6,63 |  |
| 6.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Расчетная электрическая нагрузка |  | МВт |  |  | н.д. | 1,73 |  |
| 6.3.2 | Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей |  | км |  |  | н.д. | 0,62 |  |
| 6.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Расчетный расход газа |  | тыс. м³/час |  |  | н.д. | 1,65 |  |
| 6.4.2 | Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей |  | км |  |  | н.д. | 17,4 |  |
| 6.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Расчетное теплопотребление |  | Гкал/ч |  |  | н.д. | 12,42 |  |
| 6.5.2 | Протяженность проектируемых и реконструируемых сетей |  | км |  |  | н.д. | 0,5 |  |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

На основании статистической базы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области.

На основании данных администрации Полтавского сельского поселения

- СП 14.13330.2016 «Строительство в сейсмических районах».