ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР: 138-23-11

ЭКЗ. 1

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района.

Председатель (директор) института		  С.П. Курунов

Начальник ОГП		  А.М. Кожевников

Главный инженер проекта		  А.Е. Попов

Главный архитектор проекта		  Т.Н. Жукова

г. Челябинск 2023 г.

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные исполнители по разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Попов А.Е. Васильева А.М. | 1, 2.1, 2.2, 3 |  |
| Архитекторы Жукова Т.Н. | 2.1, 2.2 |  |
| Инженеры Попов А.Е. | 2.1 |  |
| Архитекторы Жукова Т.Н. | Графическое оформление проекта |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	8

2.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	8

2.2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	13

ДОКУМЕНТАЦИЯ	20

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Подготовка Генерального плана Полтавского сельского поселения

А. Текстовая форма (пояснительная записка):

Материалы по обоснованию генерального плана.

Положение о территориальном планировании.

Б. Графические материалы

1. Материалы по обоснованию Генерального плана. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории, М 1:25000.

2. Материалы по обоснованию Генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры, М 1:25000.

3. Материалы по обоснованию Генерального плана. Карта инженерной инфраструктуры, М 1:25000.

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения. Карта пространственной и планировочной организации территории, М 1:25000.

5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, М 1:25000.

6. Карта функциональных зон сельского поселения, М 1:25000

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах населенных пунктов.

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу администрации Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального Челябинской области в соответствии с:

- муниципальным контрактом № 97/2023 от 03.10.2023 года на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области;

- техническим заданием на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план Полтавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, которое является приложением №1 и неотъемлемой частью муниципального контракта № 97/2023 от 03.10.2023 г.;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории сельского поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития сельского поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план Полтавского сельского поселения содержит:

1. Положение о территориальном планировании.

2. Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения.

3. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

4. Карту функциональных зон сельского поселения.

Таким образом, генеральный план Полтавского сельского поселения выполнен в текстовой форме (Положение о территориальном планировании) и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану Полтавского сельского поселения прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы сельских поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных и данных управлений Администрации Карталинского муниципального района и администрации Полтавского сельского поселения.

# 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В соответствии с частью 4 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

## 2.1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1.1 ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 2.1.1.1

| N | Наименование объекта | Значение объекта | Статус объекта | Идентификатор объекта | Номер согласно Положению о территориальном планировании | Местоположение, адресное описание | Назначение объекта | Мощность трансформаторов, МВ · | Количество трансформаторов | Размер санитарно-защитной зоны, м | Размер санитарной, охранной зоны, м | Производительность, тыс. куб. м | Тепловая мощность, Гкал/ч | Размер первого пояса | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | EEF2AFAB-77ED-4542-9E72-12049AF1B6F0 | 1.1.1 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Центральный | Объекты водоснабжения |  |  |  | 30 | 0,24 |  | 50 | Коммунально-складская зона |
| 2 | Артезианская скважина | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 9E6A8BEE-397F-B04D-97A3-97DFB67715E3 | 1.1.2 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Центральный | Объекты водоснабжения |  |  |  | 30 | 0,01 |  | 50 | Коммунально-складская зона |
| 3 | Водопроводные очистные сооружения | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 829FA9C1-FA6F-E644-BE3E-CCC728BDD928 | 1.1.3 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Центральный | Объекты водоснабжения |  |  |  | 30 | 0,24 |  | 50 | Коммунально-складская зона |
| 4 | Резервуар | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 9F06DF5D-D9F5-6747-9EE9-348F9A423B4F | 1.1.4 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Центральный | Объекты водоснабжения |  |  |  | 30 | 0,24 |  | 50 | Коммунально-складская зона |
| 5 | Артезианская скважина | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | E9326B86-BB31-2F4B-89CE-37BABD0909B8 | 1.1.5 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Озерный | Объекты водоснабжения |  |  |  | 30 | 0,01 |  | 50 | Зона инженерной инфраструктуры |
| 6 | Артезианская скважина | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 21C218D4-0675-654B-A2C7-3F36AFB1CC65 | 1.1.6 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Первомайка | Объекты водоснабжения |  |  |  | 30 | 0,01 |  | 50 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |
| 7 | Очистные сооружения (КОС) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 8932A96E-EE15-D941-B7C1-BAAB2991CE83 | 1.2.1 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, около п. Центральный | Объекты водоотведения |  |  | 100 |  | 0,6 |  |  | Зона инженерной инфраструктуры |
| 8 | Источник тепловой энергии | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | D0345B15-14F8-FD46-8A61-252D1F347223 | 1.3.1 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Центральный | Объекты теплоснабжения |  |  |  | 10 |  | 1,8 |  | Общественно-деловые зоны |
| 9 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | BD3F987B-15E4-C146-949C-9B3A60E9063E | 1.4.1 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Озерный | Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  | 10 | 0,2 |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 10 | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | D45CF991-1526-2742-84DA-309AE340C292 | 1.4.2 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Первомайка | Объекты добычи и транспортировки газа |  |  |  | 10 | 0,25 |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 11 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | D924B1DA-8810-4342-A142-36580D09F0AF | 1.5.1 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Центральный | Электрические подстанции | 0,5 | 2 |  | 10 |  |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 12 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 2D691B49-21AE-0941-A7B7-A1DCF9F3C8BD | 1.5.2 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Центральный | Электрические подстанции | 0,5 | 2 |  | 10 |  |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 13 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 140AE2C4-03DC-464B-A240-1DDD777CAE92 | 1.5.3 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение, п. Озерный | Электрические подстанции | 0,5 | 2 |  | 10 |  |  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |

Таблица 2.1.1.2

| N | Наименование объекта | Значение объекта | Статус объекта | Вид расположения трубопровода | Идентификатор объекта | Местоположение, адресное описание | Назначение объекта | Размер санитарной, охранной зоны, м | Длина объекта, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | Подземный | A089CB4A-10B9-A04E-A06F-15B6D8F32E18 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Сети водоснабжения | 10 | 10,6 |
| 2 | Канализация самотечная | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | Подземный | F18DE5FE-4ADA-574A-B35A-7605747614C2 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Сети водоотведения | 5 | 6,63 |
| 3 | Теплопровод распределительный (квартальный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | Наземный | 716B4DD3-4A6F-5545-916B-FDDFD7A5310D | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Сети теплоснабжения | 3 | 0,5 |
| 4 | Газопровод распределительный высокого давления | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | Подземный | 575347C9-45B6-F54F-B97E-B58396DC5762 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Распределительные трубопроводы для транспортировки газа | 2 | 17,4 |
| 5 | Линии электропередачи 10 кВ | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | Воздушная линия электропередачи | 98E3F8BC-4E23-0941-8CD3-842F9ECF6988 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Линии электропередачи (ЛЭП) | 10 | 0,62 |

2.1.2 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 2.1.2.1

| № | Наименование объекта | Значение объекта | Статус объекта | Идентификатор объекта | Код объекта | Назначение объекта | Характеристика |  | Местоположение объекта (наименование зоны и № на карте функциональных зон городского округа) | Вид зоны с особыми условиями/колич. показ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | колич. показ. |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения – «п.Центральный - п.Озерный» | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 6EAA6C07-8137-4A46-9AF9-C54E400E4D02 | 602030303 | автомобильные дороги | км | 10,512 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Санитарный разрыв от а/д устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги. |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения – «п.Озерный - п. Первомайка» | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 1F4A416D-E539-EB40-A749-9A72FDF0E78D | 602030303 | автомобильные дороги | км | 5,364 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Санитарный разрыв от а/д устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги. |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения – «п.Сенной - а/д п.Центральный - п.Озерный» | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | E04EE9BF-D57C-7348-9D71-B335003FCA4E | 602030303 | автомобильные дороги | км | 4,886 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Санитарный разрыв от а/д устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги. |
| 4 | Автомобильные дороги местного значения –« п. Центральный - п. Первомайка» | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 27AFDADF-08EE-854B-AB6D-83DFE829AFCC | 602030303 | автомобильные дороги | км | 7,619 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Санитарный разрыв от а/д устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги. |
| 5 | Автомобильные дороги местного значения – «п. Первомайка - п. Белоглинка» | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 866D5616-FCF1-034C-838C-BC7AE369EF47 | 602030303 | автомобильные дороги | км | 4,860 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Санитарный разрыв от а/д устанавливается расчетом. Придорожная полоса устанавливается в зависимости от категории автодороги. |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения – «дорога к кладбищу» | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 1934368D-C9FC-D54D-A0C9-7A223E2E546F | 602030303 | автомобильные дороги | км | 0,333 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| Основная улица сельского населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основная улица сельского населенного пункта - ул. Мира (п. Центральный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | B43DCA71-3F0B-DC4B-9219-00389918D37C | 602030405 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 4,463 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 8 | Основная улица сельского населенного пункта - ул. Центральная (п. Озерный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | CC8DB2CD-FFDB-1648-8C21-ADF25CC8AD50 | 602030405 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,818 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 9 | Основная улица сельского населенного пункта - ул. Центральная (п. Первомайка) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | C297BF74-3F66-1840-BDB7-F1D4E882AB62 | 602030405 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,873 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| Местная улица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Местная улица – ул. Проеткная 2 (п. Озерный) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 84B375C4-70D8-4C4F-ACDC-B8C472403227 | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 1,001 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 11 | Местная улица – ул. Проектная 3 (п. Озерный) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 2ED29EAB-6A92-2447-9707-6ECE062FE7C1 | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,301 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 12 | Местная улица – ул. Проектная 1 (п. Первомайка) | Местное значение поселения | Планируемый к размещению | 2ECDF097-07A8-AE40-A9B2-18667A46AB2B | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,525 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 13 | Местная улица - ул. Цетнральная (п. Центральный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 20D1FE24-5E20-574B-82A4-AE61BA4B0D6E | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,848 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 14 | Местная улица - ул. Новостроющая (п. Центральный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | C62B8929-A032-7343-8431-D40F34872F3F | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,671 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 15 | Местная улица – пер. Железнодорожный (п. Центральный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 384C8ABC-FA6F-8F47-91C5-16718BF3B14C | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,770 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 16 | Местная улица – пер. Спортивный (п. Центральный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | C62B8929-A032-7343-8431-D40F34872F3F | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,608 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 17 | Местная улица – ул. Мира (п. Центральный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 86CE804C-CDEC-E249-9F8B-6C6A8807E336 | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,356 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 18 | Местная улица – ул. Набережная (п. Центральный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 385CC5A9-AAFD-D743-88EC-5EE9F658FA7F | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,649 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 19 | Местная улица – ул. Центральная (п. Озерный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 8901E921-AE05-8442-90C0-F536A5455F55 | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,264 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 20 | Местная улица – ул. Школьная (п. Озерный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | C1EB0FEC-37CD-E140-A985-F433B3590972 | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,650 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 21 | Местная улица – ул. Новостроющая (п. Озерный) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | ED8F2AFC-B310-884F-A5D0-2B0425F06916 | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,399 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 22 | Местная улица – ул. Зеленая (п.Первомайка) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | DADF804B-F0AD-1A4C-8006-EE2F183EA41A | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,380 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |
| 23 | Местная улица – ул. Озерная (п. Первомайка) | Местное значение поселения | Планируемый к реконструкции | 04939EAA-9B96-5A4F-B747-037A115BA321 | 602030503 | улично-дорожная сеть сельского населенного пункта | км | 0,517 | Челябинская область, Карталинский муниципальный район, Полтавское сельское поселение | Не устанавливается |

2.1.3 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 2.1.3.1

| № | Наименование объекта | Код объекта | Код ОКТМО | Значение объекта | Назначение объекта | Характеристика |  | Местоположение объекта (наименование зоны (№ на карте функциональных зон поселения) | Статус объекта | Срок реализации | Идентификатор объекта | Вид зоны с особыми условиями, колич. показ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ед. изм. | колич. показ. |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 602010301 | 75623435101 | Местное значение поселения | Занятия физической культурой и массовым спортом | м2площади пола/человек в смену | 432/24 | Полтавское сельское поселение, п. Центральный (общественно-деловая зона 2.1.1) | Планируемый к размещению | 20 лет |  | не устанавливается |
| 2 | Плоскостное спортивное сооружение (комплекс спортивных площадок) | 602010302 | 75623435106 | Местное значение поселения | Занятия физической культурой и массовым спортом | га | 0,25 | Полтавское сельское поселение, п. Озерный (зона застройки индивидуальными жилыми домами 2.1.2) | Планируемый к размещению | 20 лет |  | не устанавливается |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение (комплекс спортивных площадок) | 602010302 | 75623435111 | Местное значение поселения | Занятия физической культурой и массовым спортом | га | 0,25 | Полтавское сельское поселение, п. Первомайка (зона застройки индивидуальными жилыми домами 2.1.3) | Планируемый к размещению | 20 лет |  | не устанавливается |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект культурно-досугового (клубного) типа (Культурно-досуговый центр) | 602010203 | 75623435101 | Местное значение поселения | Культурно-просветительская деятельность | мест | 100 | Полтавское сельское поселение, п. Центральный (общественно-деловая зона 2.2.1) | Планируемый к размещению | 20 лет |  | не устанавливается |

## 2.2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Параметры функциональных зон определены согласно:

- Региональным нормативам градостроительного проектирования Челябинской области (утв. Приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020 № 268);

- Местными нормативами градостроительного проектирования Карталинского муниципального района Челябинской области;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Параметры функциональных зон приведены согласно категории земель в соответствии с п.1 ст.7 Земельного кодекса Российской Федерации:

Параметры функциональных зон

Таблица 2.2.1

| № | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Иные параметры (в случае отсутствия вида предельного размера указано максимальное значение) |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 242,0 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Для жилых домов усадебного типа площадь участка (включая площадь застройки), м2: а) максимальная – 2000; б) минимальная – 400. Для жилых домов блокированного типа площадь участка, м2: а) максимальная – 2000 б) минимальная – 200. Для ЛПХ площадь участка, м2: а) максимальная - 2000 б) минимальная – 400. Для огородничества площадь участка, м2: а) максимальная – 2000; б) минимальная – 100. Для индивидуальных гаражей площадь участка, м2: а) максимальная - 40 б) минимальная – 20. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: -60% - для индивидуального жилищного строительства; -60% - для блокированной жилой застройки; -40% для малоэтажной многоквартирной -80% - для общественной застройки. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: -индивидуальная жилая застройка - не более 3 эт. и высотой не более 20 м; -блокированная жилая застройка – не более 3 эт.; -нежилые здания, строения, сооружения - 3 этажа. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть не менее: -от усадебного, одно- двухквартирного и блокированного дома - 3 м; -для нежилых зданий, строений, сооружений - 3 м; -других хозяйственных построек - 1 м. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: - Плоскостное спортивное сооружение (комплекс спортивных площадок) (2.1.2); - Плоскостное спортивное сооружение (комплекс спортивных площадок) (2.1.3); - Пункт редуцирования газа (ПРГ) (1.4.1); - Пункт редуцирования газа (ПРГ) (1.4.2); - Трансформаторная подстанция (ТП) (1.5.1); - Трансформаторная подстанция (ТП) (1.5.2); - Трансформаторная подстанция (ТП) (1.5.3). |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1,8 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка – не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: -40% для малоэтажной многоквартирной. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - 4 этажа. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: - 3 метра; 0 метров – при примыкании к соседним зданиям. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения отсутствуют. |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| 4 | Общественно-деловая зона | 11,3 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка – не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: -80% для общественно-деловой застройки. - 40% - для объектов образования. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - 3 этажа. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: - 3 метра. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: - ФОК (2.1.1); - Клуб ( 2.2.1); - Источник тепловой энергии (1.3.1). |
| Производственная зона |  |  |  |  |
| 5 | Производственная зона | 255,0 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка – не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: -80% для общественно-деловой застройки. - 60% - для объектов придорожного сервиса. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - 3 этажа. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: - 3 метра. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения отсутствуют. |
| Коммунально-складская зона |  |  |  |  |
| 6 | Коммунально-складского назначения | 1,0 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка – не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: -80% для общественно-деловой застройки. - 60% - для объектов дорожного сервиса. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - 3 этажа. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: - 3 метра. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения отсутствуют. Объекты местного значения: - Артезианская скважина (1.1.1); - Артезианская скважина (1.1.2); - Водопроводные очистные сооружения (1.1.3); - Резервуар (1.1.4). |
| Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7 | Инженерной инфраструктуры | 4,32 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка– не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: -80% для служебных гаражей - 60% - для складов. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - 1 этаж. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: - 3 метра. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: - Артезианская скважина (1.1.5); - Очистные сооружения (КОС) (1.2.1). |
| Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 8 | Транспортной инфраструктуры | 459,3 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка – не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: -80% для служебных гаражей - 60% - для складов и объектов дорожного сервиса. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: - 1 этаж. 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: - 3 метра. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: отсутствуют |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования | 20910,5 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка – не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: – не подлежат установлению 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: – не подлежат установлению 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: – не подлежат установлению. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: - Артезианская скважина №383-Ю (1.1.4). |
| 10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 58,48 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка – не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: – не подлежат установлению 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: – не подлежат установлению 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: – не подлежат установлению. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения: - Артезианская скважина (1.1.6). |
| Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |
| 11 | Зона рекреационного назначения | 202,2 | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Предельные размеры земельного участка – не подлежат установлению. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: – не подлежат установлению 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: – не подлежат установлению 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: – не подлежат установлению. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения отсутствуют. |
| Зона специального назначения |  |  |  |  |
| 12 | Зона кладбищ | 0,4 | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: Не более 40 га. 2. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко все площади земельного участка: – не подлежат установлению 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: – не подлежат установлению 4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство задний, строений, сооружений: – не подлежат установлению. | Объекты федерального значения: отсутствуют Объекты регионального значения: отсутствуют Объекты местного значения отсутствуют. |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ