Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные исполнители по разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Кожевников А.М. Васильева А.М. | 1, 2, 3.3-3.6, 3.9-3.11, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| Архитекторы Зырянова Н.Ф. | 3.3, 3.5-3.11, 7, 8 |  |
| Инженер Воробьёва И.Н. | 3.12 |  |
| Инженер Шишов М.В. | 3.13-3.15, 3.18 |  |
| Инженер Попов А.Е. | 3.16, 3.17 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 3.1, 3.2, 3.5, 9 |  |
| Архитектор Зырянова Н.Ф. | Графическое оформление проекта |  |

# СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	5

1. Общая часть	6

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	8

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	9

3.1 Поселение в системе расселения	9

3.2 Природные условия и ресурсы	9

3.3 Территория	15

3.4 Население	15

3.5 Комплексная оценка территории	17

3.6 Варианты территориального развития	25

3.7 Пространственная организация территории поселения	27

3.8 Развитие территории природного комплекса	28

3.9 Развитие жилищного строительства	28

3.10 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	29

3.11 Производственные территории	32

3.12 Транспортная инфраструктура	34

3.13÷3.18 Инженерная инфраструктура	39

3.13 Водоснабжение	39

3.14 Водоотведение	42

3.15 Теплоснабжение	44

3.16 Газоснабжение	46

3.17 Электроснабжение	48

3.18 Мероприятия по инженерной подготовке территории	50

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	53

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	54

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	55

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	56

7.1 перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чс природного характера	56

7.2 перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чс техногенного характера	57

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	58

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	59

Документация	60

# СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Внесение изменений в генеральный план Снежненского сельского поселения

Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана)

Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Снежненское сельское поселение

Внесение изменений в генеральный план

Подзаголовки карт:

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 	использования территории. Карта зон с особыми условиями использования 	территории, М 1:15000

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 	инфраструктуры, М 1:15000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 	инфраструктуры, М 1:15000

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Карта пространственной и планировочной организации территории поселения,

М 1:15000

5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:15000

6. Карта функциональных зон поселения, М 1:15000

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах 	населенных 	пунктов.

# 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Управления строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Карталинского муниципального района в соответствии с:

- Муниципальным контрактом № 0169300012319000877_192684 от 07.10.2019 года на выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Снежненского сельского поселения»;

- Заданием на выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Снежненского сельского поселения», которое является приложением №1 и неотъемлемой частью муниципального контракта № 0169300012319000877_192684 от 07.10.2019 года;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

- Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план Снежненского сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон поселения.

Таким образом, генеральный план Снежненского сельского поселения в текстовой форме (Том 2. Положение о территориальном планировании) и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану Снежненского сельского поселения прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администрации Карталинского муниципального района.

# 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на период до 2026 г. (утв. постановлением Совета депутатов Снежненского сельского поселения 02.12.2016 г. №53);

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на период с 2016 до 2026 г. (утв. решением Совета депутатов Снежненского сельского поселения 02.12.2016 г. №53-а);

- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016-2026 г. (утв. постановлением совета администрации Снежненского сельского поселения 28.11.2016 г. №58-п).

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для положительного решения задач выбора направлений территориального развития (преобразования территории) поселения, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера и на базе экономического потенциала, имеются следующие предпосылки:

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие природно-рекреационных ресурсов: прекрасные природные ландшафты,

- лесные массивы, водные объекты;

- наличие ресурсов для развития на территории поселения предприятий малого и среднего бизнеса;

- наличие ресурсов для развития сельскохозяйственных предприятий.

Наряду с этим, сдерживающими развитие поселения моментами являются:

- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;

- «демографические угрозы» - рост коэффициента старения населения, снижение численности детей, женщин фертильного возраста и лиц трудоспособного возраста.

## 3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Снежненское сельское поселение Карталинского района расположено в юго-восточной части Челябинской области. Включает, кроме административного центра, пос. Песчанка, пос. Каракуль.

Имеет границы на западе — с Кизильским, на юге — с Брединским муниципальными районами и сельскими поселениями: на севере — с Еленинским, на востоке — Неплюевским.

Протяженность с севера на юг около 29 км, с запада на восток — 27,5 км. Площадь территории — 43473 га.

## 3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика

Район характеризуется как теплый, засушливый. Устойчивый снежный покров устанавливается около середины ноября. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 145-150 дней. По средним многолетним данным, высота снежного покрова не превышает в течение зимы 25 см. Расчетная глубина промерзания грунтов составляет 1,9 м. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 36°С.

На территории района преобладает континентальный климат с недостаточным увлажнением. Суммарная солнечная радиация, важнейший климатообразующий фактор, равна 105 ккал/см3. Минимум приходится на январь (-44°С), а максимум на июль (+39°С). В среднем за год в районе бывает 141 ясных и 129 пасмурных дней, остальные 195 дней стоит погода с переменной облачностью.

Для строительных целей следует учитывать следующие климатические характеристики:

- температура самого холодного месяца (январь) минус 16,9°С (среднегодовая), самого теплого (июля) плюс 18,3°С, абсолютный минимум минус 46°С, максимум плюс 39°С;

- среднегодовое количество осадков составляет 340 мм (15% осадков приходится на летний период);

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней;

- высота снежного покрова – 20 см;

- преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/с при среднемесячной 4,0 м/с. Глубина промерзания грунтов – 1,9 м;

- расчетная температура для ограждающих конструкций по самой холодной пятидневке минус 34°С. Продолжительность отопительного периода 236 дней.

Планировочных ограничений климат не вызывает.

Рельеф и геологическое строение

Территория района находится в пределах Зауральского пенеплена. Рельеф равнинноувалистый; его общее понижение и выравнивание происходит в восточном направлении. Через территорию сельского поселения проходит водораздел бассейна рр. Тобол и Урал. В пределах Джабык-Карагайского гранитного массива есть скалы-останцы высотой до 10 м. Берега рек заболочены.

Территория Снежненского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Территория представляет собой плоскую слабо расчлененную равнину, сложенную преимущественно палеогеновыми и неогеновыми глинами и опоками, которые перекрывают мезозойские отложения, залегающие на глубоко опущенном палеозойском основании. Палеозойские породы нередко выходят на дневную поверхность.

Гидрография

Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена реками Сухая и Яндырка (в верховье Сатыбалты), Кайрахта, Мандесарка.

По территории сельского поселения протягивается водораздел бассейна рр. Тобол и Урал.

Реки равнинные, с уклоном в среднем менее 2 м/км. Льдом покрываются в начале ноября, вскрываются в конце 1-й декады апреля. В суровые зимы часть рек промерзает до дна; в сухое жаркое лето малые реки пересыхают. За 2—3 недели половодья проходит 60—97% годового стока воды, уровень на реках поднимается на 1,6—2,2 м. Пруды несколько регулируют этот процесс. Район входит в зону недостаточного водообеспечения.

По данным государственного водного реестра России р. Сухая, Кайрахта, Мадесарка относятся к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки —Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

По данным государственного водного реестра России реки Яндырка (в верховье Сатыбалты), Каменная относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Основные гидрографические сведения по рекам:

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 | Ширина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водоохранной зоны | прибрежной защитной полосы | береговой полосы общего пользования |
| 1 | р. Яндырка (в верховье Сатыбалты) | р. Акмулла (пр.) | 18 | 297 | 100 | 50 | 20 |
| 2 | р. Каменная | р. Яндырка (лев.13) | 12 |  | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Сухая | р. Зингейка (лев.77) |  |  | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Кайрахта | р. Б.Караганка(пр.74) | 32 |  | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р.Мандесарка | р. Б.Караганка(пр.84) | 27 |  | 100 | 50 | 20 |

Для регулирования речного стока на реках построены гидротехнические сооружения.

Характеристика гидротехнических сооружений

Таблица 3.2

| Наименование | Река | Местонахождение (км от устья, нас. пункт) | Назначение | Год ввода в эксплуатацию | Площадь водного зеркала при НПУ, км2 | Объем, млн. м3 | Класс капитальности/ Техническое состояние ГТС | Собственник/ эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд на р. Сухая, б.р.Урал | р. Сухая, | 2 км западнее пос. Песчанка | Орошение, водопой скота, рыборазв. | 1978 | 1,92 | 1,900 | IV работоспособное | Частная, КХ «Снежный» |
| Пруд на р. Салты-Балты, | р. Салты-Балты | В 2 км севернее пос. Снежный | водопой скота, рыборазведение | 1973 | 0,41 | 0,690 | IV неработоспособное | Частная, КХ «Снежный» |
| Пруд на р. Каменная, | р. Каменная | с. Неплюевка | водопой скота, рыборазведение | 1974 | 1,07 | 2,160 | IV неработоспособное | Частная, КХ «Снежный» |

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны рек Яндырка, Каменная, Сухая, Кайрахта, Мандесарка – 100 м, остальных рек, ручьев, озер – 50м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров.

Гидрогеологические условия

По современной схеме гидрогеологического районирования территория относится к Большеуральскому бассейну подземных вод. Гидрогеологические условия этого бассейна являются типичными для регионов геосинклинального развития. Наибольший практический интерес представляет водоносный комплекс в карбонатных отложениях палеозоя.

Широко используются подземные воды из колодцев и скважин. Дебит воды из скважин Джабык-Карагайского гранитного массива незначителен, а из геологического разлома, простирающегося по меридиану Карталов, скважины глубиной 40 м дают до 30 л/с.

Минерально-сырьевые ресурсы

По материалам филиала по Челябинской области ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу» на территории Снежненского сельского поселения месторождений минерально-сырьевых ресурсов не выявлено.

Характеристика почв, растительности и животного мира

Согласно физико-географическому районированию территория Снежненского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Почвы — черноземы (76,9%), солонцы (16,8%), малоразвитые (3,2%), а также темно-серые, луговые и глинистые.

Растительность. Залесенность территории низкая, леса располагаются отдельными сравнительно небольшими массивами различной конфигурации среди пахотных и лугопастбищных угодий. Видовой состав соответствует зоне районирования.

Лесные ресурсы представлены сосновыми островными борами и березово-осиновыми колками. В целом климатические условия благоприятны для успешного произрастания древесных пород: сосны, березы, осины.

Земли лесного фонда района имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное и почвозащитное значение, являются местами массового обитания ценных животных и птиц: волки, лисы, сурки, кроты, заяц-русак и др.

Почти все луга и пастбища суходольные. Их видовой состав: ковыль, типчак, эспарцет дикий, тимофеевка луговая и др.

Для территории характерно повышенное разнообразие мозаично расположенных биотопов: залежи, поля, колки, водоемы и водно-болотные угодия и др., что определяет биоразнообразие животного мира.

Животный мир. В Карталинском районе более 60 видов млекопитающих. Самый крупный обитатель карталинских лесов, представитель отряда парнокопытных – лось, а самый маленький представитель семейства оленьих – косуля. Отряд хищных в районе представляют: волк, горностай, колонок, корсак, купина лесная, ласка, лисица обыкновенная, лисица-корсак, рысь, хорь степной. Самый маленький зверек ласка. К отряду зайцеобразных относятся заяц-беляк и заяц-русак. В степных просторах много грызунов: различные виды мышей, сурок обыкновенный, суслик, тушканчик, хомяк, крот. В лесах обитают белка обыкновенная, барсуки, ежи.

Фауна степи и лесостепи представлена пятью классами позвоночных животных. Это рыбы (в основном, отряд карпообразных и окунеобразных), земноводные (жабы, лягушки, тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы и змеи: ящерица прыткая, ящерица живородящая, уж, гадюка степная, гадюка обыкновенная), птицы (серые журавли, серые цапли, орлы, коршуны, глухари, тетерева, серые куропатки и другие).

В водоемах Карталинского района имеется рыба, из промысловых следует отметить карася, плотву, (чебака), имеется карп, лещ, окунь. Прекрасным обиталищем для разнообразных рыб стали многие искусственные водоемы, пруды.

Широко представлены в зоне различные насекомые. Многие из них, такие как зерновая совка, сибирская кобылка, саранча наносят большой вред урожаю.

Такие насекомые, как пчелы, шмели играют роль опылителей растений, медоносная пчела дает человеку такие ценные продукты, как мед и воск.

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности человека на рассматриваемой территории, можно говорить, что животный и растительный мир в той или иной степени адаптировался к деятельности человека. Фактор беспокойства, создаваемый транспортом, является причиной отсутствия на прилегающей территории крупных диких млекопитающих.

Особо охраняемые природные территории,

объекты культурного наследия и археологии

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

Для выхода из экологического кризиса в числе важнейших задач восстановления природной среды принадлежит особо охраняемым природным территориям. Перечень ООПТ приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Название, категория | Площадь ООПТ, тыс. гектаров | Площадь охранных зон, тыс. гектаров | Год образования | Реквизиты, определяющие правовой статус ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джабык - Карагайский бор, памятник природы | 60,1388 |  | 1969 | постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.02.2010 г. N 2144, постановление Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г. N 122-П |

Памятник природы Джабык-Карагайский бор расположен на территории Карталинского муниципального района. Состоит из четырех частей, названных в соответствии с их расположением: северо-западная, центральная, северо-восточная, южная (на территории Снежненского СП).

Джабык-Карагайский бор – один из крупнейших боров на территории Челябинской области. Лесные массивы прерываются каменистыми россыпями, пастбищами, а в понижениях рельефа – небольшими болотами. Одну третью бора занимают сосновые насаждения, которые чередуются с легко возобновляющимися березовыми и осиновыми.

Изредка встречаются заросли ольхи черной. Отличительной особенностью бора является парковый характер и возрастная неоднородность древостоя, образованного рассеяно расположенными деревьями, имеющими округлые низкоопущенные кроны и сучья, начинающиеся нередко с 1 - 1,5 метров от земли.

Травяной покров густотой, с преобладанием степных злаков.

На территории Джабык-Карагайского бора произрастают виды растений, включенные в Красную книгу Челябинской области: ковыль Залесского, ковыль перистый, лен многолетний, ирис карликовый, тюльпан Биберштейна, лук голубой, ирис карликовый и другие.

Животный мир Джабык-Карагайского бора разнообразен. Из наиболее крупных млекопитающих и птиц обитателями бора являются: лось, косуля, кабан, серые и белые куропатки, рябчик, козодой и другие.

Из видов, занесенных в Красную книгу Челябинской области, на территории Джабык-Карагайского бора отмечены балобан, стрепет, филин, большой кроншнеп.

Карталинский район — один из ярких центров культурного наследия России. Район располагает всеми данными для развития отечественного и международного туризма, что позволяет видеть в нем серьезный экономический потенциал области и района.

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Снежненского сельского поселения

Таблица 3.4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка* | Вид объекта культурного наследия | Адрес, местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночный курган Песчанка 1 | ранний железный век | памятник | на правом берегу реки, напротив пос. Песчанка, в 1,5 км от села (азимут на водонапорную башню - 175º) |
| 2 | Могильник Песчанка 2 | эпоха бронзы | памятник | в 2 км. к западу-северо-западу от пос. Песчанка, на правом берегу реки, в 0,9 км к западу дамба |
| 3 | Могильник Песчанка 3 | эпоха бронзы, средние века | памятник | в 2,2 км. к западу-северо-западу от пос. Песчанка, на правом берегу реки в 250 м западнее могильника Песчанка 2 |
| 4 | Могильник Мандесарка 1 | эпоха бронзы | памятник | В 5,37 км юго-западнее пос. Снежный, в 270 м восточнее р. Мандесарка |
| 5 | Курганная группа Мандесарка 2 | эпоха бронзы | памятник | В 5,4 км юго-западнее пос. Снежный, в 501 м восточнее р. Мандесарка, 93 м северо-восточнее менгира Мандесаркский |
| 6 | Менгир Мандесаркский | эпоха бронзы | памятник | в 5,5 км юго-западнее пос. Снежный, в 440 м восточнее р. Мандесарка, в 121 м северо-восточнее Могильника Мандесарка 1 |
| 7 | Могильник Мандесарка 3 | эпоха бронзы | памятник | В 5,8 км юго-западнее пос. Снежный, в 733 м восточнее р. Мандесарка |
| 8 | Одиночный курган Мандесарка 4 | эпоха бронзы | памятник | В 5,9 км юго-западнее пос. Снежный, в 684 м восточнее р. Мандесарка, в 3,75 км юго-восточнее Могильника Мандесарка 3 |

* Сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

Объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Снежненского сельского поселения, не выявлено.

## 3.3 ТЕРРИТОРИЯ

Территория Снежненского сельского поселения составляет 43472,8 га, в том числе, территории в границах населённых пунктов – 191,5 га (4,4%).

По обмерам электронной карты проекта «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:25 000 состав функциональных зон в границах населенных пунктов: жилые – 149,7 га, в том числе: застройки индивидуальными жилыми домами – 147,3 га, застройки малоэтажными жилыми домами –  2,4 га, общественно-деловые – 7,4 га, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур – 9,5 га,  в том числе: коммунально-складская – 9,5 га,  сельскохозяйственного использования – 22,2 га, в том числе: садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан – 0,1 га, луга (степная травяная растительность) – 22,1 га, рекреационного назначения (городские леса) – 1,7 га, водные объекты – 1,0 га; вне границ населенных пунктов: застройки индивидуальными жилыми домами – 3,9 га, производственные – 32,0 га, инженерной инфраструктуры – 5,6 га, транспортной инфраструктуры – 128,9 га, сельскохозяйственного использования – 37382,2, в том числе: сельскохозяйственного использования – 16990,0 га, луга (степная растительность) – 20366,6 га, специального назначения – 8,7 в том числе: кладбищ – 3,1 га, складирования и захоронения отходов – 5,6 га, леса – 5300, 0 га, водные объекты – 420 га.

Анализ осовремененного использования территории свидетельствует о наличие значительных площадей, занятых зелеными насаждениями, в том числе лесом, степной растительностью имеются значительные площади земель сельскохозяйственного использования.

## 3.4 НАСЕЛЕНИЕ

Существующее положение

По данным администрации численность населения Снежненского сельского поселения на 1 января 2019 года составила 1153 чел., в том числе по населенным пунктам: п. Каракуль – 115 чел., п. Песчанка – 124 чел., п. Снежный – 914 чел.

Динамика численности населения Снежненского сельского поселения в период с 2002 по 2019 гг. представлена на рисунке 1:

Динамика численности населения Снежненского сельского поселения

Карталинского муниципального района в период с 2002 по 2019 гг.

Рис. 1

Проектные предложения

Численность населения Снежненского сельского поселения в период с 2002 по 2019 год сократилась (рис.1) на 606 человек (34%) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, что обусловлено отрицательной динамикой естественного прироста населения. Динамика миграционных процессов тоже носит отрицательных характер. Происходит сокращение численности постоянного населения, тенденция преобладания числа умерших над родившимися, наблюдаются так называемые «демографические угрозы»: рост коэффициента старения населения, снижение численности детей, женщин фертильного возраста и лиц трудоспособного возраста.

На основании проведенного анализа в перспективе не удастся избежать сокращения населения, помимо основных факторов роста (рождаемости, смертности и миграции) значительный вклад в изменение численности населения будет вносить ее возрастной состав, тот отрицательный потенциал, который накоплен в возрастной (выше трудоспособного возраста) структуре населения.

Таким образом, численность населения Снежненского сельского поселения в среднесрочной перспективе сократится и составит 1,0 тыс. чел., в том числе по населенным пунктам: п. Каракуль – 90 чел., п. Песчанка – 110 чел., п. Снежный – 800 чел.

## 3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с действующим законодательством устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления грунтовыми водами, территории подтопления-затопления в случае прорыва плотин, территории в зоне радиоактивного загрязнения, нарушенные, заболоченные);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и областного значения);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны питьевых источников;

- территории залегания полезных ископаемых;

- территории особо охраняемых природных объектов, их охранные зоны.

Указанные зоны с особыми условиями использования территории приведены на картах «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:15000, а также режимы использования этих зон приведены в таблице 3.5.1.

Размещение жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах;

- в зонах залегания полезных ископаемых;

- в прибрежной защитной полосе водных объектов;

- в зоне радиоактивного загрязнения;

- на территории особо охраняемых природных объектов;

- на территории лесопарковых зон, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов.

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222.

Режимы использования зон с особыми условиями на территории поселения

Таблица 3.5.1

| Наименование зоны | Документ | Границы зон | Режимы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запрещается | Допускается |
| 1. Зоны охраны объектов культурного наследия | ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» СП 42.13330.2011 Градостроительство | Границы зон охраны памятников, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее: - до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложного рельефа - 100 м; - на плоском рельефе — 50 м; - до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) — 15 м; - до других подземных инженерных сетей — 5 м. | - В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника. - Запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. | В границах территории объекта культурного наследия: - работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; - работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия; - строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; - осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр; - ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях; - проведение археологических полевых работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам; - проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения требований ФЗ; - изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия; - строительные и иные работы на земельном участке, связанном с участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия; - земли подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы. |
| 2. Защитная зона объектов культурного наследия |  | - для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, - для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, - 200 м; - для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля; - для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, - 250 метров. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах (вне границ) населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м (300 м) от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. | Строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов |  |
| 3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м | Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). |  |
| 4. Охранная зона железных дорог | СП 42.13330.2001 п. 8,20, Приказ от 06.08.2008 г. № 126 Минтранс РФ «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» | Ширина охранной зоны: не менее 500 м — в пустынных и полупустынных районах; не менее 100 м — в остальных районах. Земельные участки, расположенные вдоль полосы отвода, могут быть включены в границы охранной зоны железных дорог в случае прохождения железнодорожных путей: а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и др. опасным геологическим воздействиям; б) в районах подвижных песков; в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в т.ч. по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов; г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей. | а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений; б) распашка земель; в) выпас скота; г) выпуск поверхностных и хозяйственно бытовых вод. | В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. |
| 5. Придорожные полосы автомобильных дорог | СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ФЗ «Об автомобильных дорогах от 18.10.2007 г. СП 34.13330.2012 | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий; 2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий; 3) 20 м — для автомобильных дорог V категории; 4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек; 5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс.человек. | Строительство капитальных сооружений за исключением объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного сервиса). | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. |
| 6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992, СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85*, СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 СП 86.13330.2014, Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)) (с изм. № 1, 2) СП от 18.02.2014 № 86.13330.2014 Применяется с 01.06.2014 взамен СП 86.13330.2012 | Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...) Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4. | В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести их повреждению. |  |
| 7. Охранная зона линий и сооружений связи | ЛЭП Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м | Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; - размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; - размещать свалки; - производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); - использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). |  |
| 8. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | ФЗ РФ от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» | Джабык - Карагайский бор, памятник природы Постановление Правительства Челябинской области от 08.04.2010 № 122-П | В границах памятника природы запрещается: 1) предоставление новых земельных и лесных участков под строительство, в том числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и огородничества; 2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного рекреационного использования; 3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок и рубок ухода), отрицательно влияющих на изменения природных характеристик памятника природы Джабык-Карагайский бор; 4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых; 5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых веществ, удобрений, а также их складирование; 6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кустарниковую растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев, связанных с защитой леса; 7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных станций, моечных транспортных средств; 8) распашка земель, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях, сенокошение вне специально отведенных мест; 9) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест (за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной опасности), проведение сельскохозяйственных палов; 10) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы; 11) повреждение, информационных знаков и аншлагов; 12) сброс грунта, мусора, строительных и других материалов; 13) все виды рыболовства с использованием сетных орудий лова; 14) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством; 15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству памятника природы Джабык-Карагайский бор в естественном состоянии. 14. Запрещается включение водных объектов, расположенных на территории Джабык-Карагайского бора, в перечень рыбопромысловых участков. | На территории памятника природы Джабык-Карагайский бор строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые с учетом режима особой охраны, установленного настоящим Положением, допускается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Использование памятника природы Джабык-Карагайский бор допускается в следующих целях: 1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другие); 2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другие); 3) рекреационные (транзитные прогулки); 4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных и другие). |
| 9. Водоохранная (рыбоохранная) зона | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 N 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» (с изменениями на 20 января 2016 года | Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до 10 км - в размере 50 м; 2) от 10 до 50 км - в размере 100 м; 3) от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии. Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной. Ширина рыбоохранных зон магистральных или межхозяйственных каналов совпадает по ширине с полосами отводов таких каналов. Рыбоохранные зоны для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются. Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м. Ширина рыбоохранных зон прудов, обводненных карьеров, имеющих гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами и морями, составляет 50 м. | - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"); - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, как-то: 1)централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в т. ч. дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. Применение приемников из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи. |
| 10. Прибрежная защитная полоса | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет: - 30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега, - 40 м для имеющего уклон берега до трех градусов, - 50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. | Наряду с ограничениями для водоохранных зон: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| 11. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III | I пояс Подземных вод: - на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод; - на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; - группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. | - Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч.: - прокладка трубопроводов различного назначения, - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, - проживание людей, - применение ядохимикатов и удобрений. - Спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, - купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. - Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. | - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса. - В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе. - Все работы, в т. ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром ГСЭН лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. |
|  |  | II, III пояс Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности). Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%. Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса. | Подземных: - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. Поверхностных: - отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - расположение стойбищ и выпаса скота, другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, кроме рубок ухода и санитарных рубок леса. | Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. |
| 12. Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII СП 42.13330.2001 п. 8.20, 8.21 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений | Размер санитарно-защитной зоны составляет: - для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м; - для промышленных объектов и производств II класса — 500 м; - для промышленных объектов и производств III класса — 300 м; - для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м; - для промышленных объектов и производств V класса — 50 м/ Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50м. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимать не менее: до жилой застройки — 100 м, садово-дачной застройки — 50 м, для дорог IV категории — соответственно 50 и 25 м. Со стороны стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. | Размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, - ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, - других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | Размещать: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), - здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, - поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, - автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. |
| 13. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства; | СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». | Границы СЗЗ (санитарно-защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия). Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения. Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО. Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" | СЗЗ и ЗОЗ не могут: - использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., - рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, - СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. |  |
| 14. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85* п.3.16. Табл. 4* СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 | Газопроводы: I кл.: Dусл.≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл.≤300 — 75 м от оси 300-600 — 25 м Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы: IV кл, D усл. ≤300 — 75 м III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м Расстояния от КС и ГРС: Класс газопровода: I кл.: D усл.≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл.≤300 — 75 м от оси ≥300 — 25 м от НПС: Категория НПС: III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м | Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до: - Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидро- электростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни |  |
| 15. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170» | Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта. Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений). Решение об установлении охранной зоны пункта, утверждающее местоположение ее границ, принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения пункта (далее - территориальные органы). Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат. Границы охранных зон пунктов устанавливаются с точностью определения координат соответствующих пунктов. | В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно: а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов; б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов; г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов. Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ: а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты; б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты. | В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков. |

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

На карте (схеме) границ зон с особыми условиями использования территории зоны показаны в соответствии с масштабом.

## 3.6 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:

- развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах;

- территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие сельской агро-туристической инфраструктуры, как одного из факторов обеспечения экономической и демографической стабильности, а также перспективного развития территории;

- развитие природного комплекса (парков, скверов, бульваров, набережных и т. д.);

- осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенных пунктов, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, рекультивации нарушенных территорий.

Обоснование границ населенных пунктов

Поселок Песчанка

Предполагаемая существующая граница населенного пункта установлена по проектной границе из ранее утвержденной Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района.

Проектом предлагается:

- На севере – включение в границы населенного пункта земельного участка из кадастрового квартала 74:08:5601011 для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством.

- На востоке граница населенного пункта устанавливается по западной границе кадастрового участка 74:08:6101017:122.

- На юго-востоке- вдоль квартала существующей застройки до пруда и на юг вдоль автодороги.

- На юге- по границе существующей застройки, частично совпадая с границей кадастрового квартала, исключается участок кадастрового квартала, попадающий в зону санитарного разрыва (50м) от автодороги Снежный-Свет.

- На юге-западе – по границе санитарного разрыва от автодороги Снежный-Свет до лесного массива на западной окраине поселка.

- На западе- включение в границы населенного пункта земельного участка из кадастрового квартала 74:08:5601011 для размещения жилой застройки.

Поселок Снежный

Проектируемая предлагаемая граница населенного пункта установлена с учетом границ кадастровых кварталов и проектной границе из ранее утвержденной Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района.

Проектом предлагается:

- На северо-западе - граница населенного пункта устанавливается вдоль автодороги Карталы-Песчанка-Свет.

- На севере и северо-востоке- в соответствии с проектной границей Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района.

- На востоке - граница населенного пункта устанавливается по границе зоны охраны ЛЭП-110кВ.

- На юге - по южной окраине кварталов существующей жилой застройки.

- На юго-западе – граница населенного пункта устанавливается по границе лесного массива, в границы включается лесной участок, примыкающий к жилой застройке.

- На западе — граница населенного пункта устанавливается по границе кадастрового квартала (вдоль леса), в границу населенного пункта включены 2 участка из кадастрового квартала 74:08:5601013.

Поселок Каракуль

Предполагаемая существующая граница населенного пункта установлена по проектной границе из ранее утвержденной Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района.

Проектом предлагается:

- На севере и северо-востоке - включение в границы населенного пункта земельного участка из кадастрового квартала 74:08:6101021 для осуществления рекреационной деятельности.

- На востоке и юго-востоке граница населенного пункта устанавливается по границе земельного участка с кадастровым номером 74:08:6101021:38 и по границе жилой застройки, расположенной вдоль ручья;

- На юге и юго-западе — включение земельных участков из кадастровых кварталом с номерами: 74:08:5601015 - для осуществления коммунально-складской деятельности; 74:08:5601014 для размещения объектов общественно-деловой деятельности и предпринимательства.

## 3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Планировочная структура поселения

Существующее положение

Снежненское сельское поселение находится в юго-западной части территории Карталинского муниципального района на расстоянии 49 км от административного центра района, города Карталы. Граничит: в северной части с Еленинским сельским поселением; на востоке с Неплюевским сельским поселением; на юге с Брединским муниципальным районом; на западе Кизильским муниципальным районом. В составе Снежненского сельского поселения 3 населенных пункта: п. Песчанка, п. Снежный, п. Каракуль. Административным центром поселения является п. Снежный.

Территория сельского поселения преимущественно занята землями сельскохозяйственного назначения и лугами, лишь малую часть ее занимают земли населенных пунктов. Урбанизированный каркас имеет линейную структуру в направлении север-юг, узловым центром которой является поселок Снежный. Элементы урбанизированного каркаса:

- населенные пункты;

- автодороги регионального или межмуниципального значения: Карталы-Снежный; Снежный-Песчанка-Свет; Снежный-Каракуль;

- магистральные инженерные коммуникации: в/в ЛЭП, газопроводы, ВОЛС.

Отличительной особенностью природной среды Снежненского поселения является характер ее ландшафтов. Это бескрайние степные просторы полей и лугов, которые перемежаются многочисленными лесными колками, лесными массивами, долинами рек и речушек.

Проектные предложения

В целях устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также учитывая решения ранее выполненной Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района проектом предусматривается:

- Рациональное использование территории сельского поселения с четким функциональным зонированием его элементов и обеспечение их взаимосвязи.

- Развитие п. Снежный в северо-восточном и восточном направлениях. Резервирование территорий под строительство нового жилья на свободных от застройки территориях. Организация новых производственных территорий в северной части поселка. Резервирование территорий под развитие производственных мощностей в районе КРС. Выделение общественно-деловых зон для развития социальной инфраструктуры, предпринимательства и объектов сельского туризма. Расширение кладбища.

- п. Песчанка. С целью создания наиболее удобного и компактного проживания для жителей поселка - развитие его жилых территорий в западном и восточном направлениях. Завершение формирования жилых кварталов на пустующих территориях. В северной и восточной части поселка выделены зоны для размещения производственных и коммунально-складских предприятий. С юго-востока - организация рекреационной зоны в районе пруда и зоны транспортной инфраструктуры для обеспечения пассажирских перевозок населения и обслуживания автотранспорта.

- Расширение границ п. Каракуль в юго-западном направлении для развития жилой и общественно-деловой застройки. Выделение общественно-деловой зоны для развития социальной инфраструктуры и предпринимательства. Организация зоны для размещения коммунально-складских предприятий с юга, близ автодороги на п. Могутовский.

## 3.8 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс – это совокупность природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Территории природного комплекса Снежненского сельского поселения представлены: открытыми луговыми пространствами; лесными массивами и отдельными лесными колками; водными объектами в обрамлении кустарниковой и древесной растительности. Главной достопримечательностью является ботанический памятник природы южная часть «Джабык-Карагайский бора», расположенный в западной части территории поселения.

Природно-экологический каркас поселения: южная часть памятника природы «Джабык-Карагайский бор»; водно-речная система с долинами, прудами и водохранилищами на реках Сухая, Кайрахта, Каменная, Сатыбалты, Яндырка, Мандесарка; лесные массивы.

Природному комплексу поселения требуются мероприятия по обеспечению благоприятных биоклиматических условий. Необходима организация непрерывной системы озеленения, включающей природные объекты в его планировочную структуру, максимальное сохранения природной среды в процессе освоения территорий.

Проектом предусматривается:

- Сохранение и использование существующих лесных массивов и водных объектов с учетом их экологического значения как средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных полезных функций в интересах обеспечения населения на благоприятную окружающую среду;

- Создание единой системы рекреационных пространств, увязанных с элементами природного комплекса поселения;

- Благоустройство и озеленение прибрежных территорий;

- Организация рекреационных зон в жилой застройке на базе существующих лесных участков, рек, водоемов, благоустройство и озеленение этих территорий;

- Организация зон массового кратковременного отдыха, устройство набережных, строительство спортивных площадок и площадок для отдыха во всех рекреационных зонах.

## 3.9 РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Существующее положение

В настоящее время жилой застройкой на территории поселения занято 149,7 га, размещено на этой территории 34,8 тыс. м2 общей площади.

В застройке преобладают одноэтажные и двухэтажные жилые дома усадебного типа, общая площадь которых составляет 34,8 тыс. м2. Многоквартирный фонд представлен малоэтажными многоквартирными жилыми домами в п. Снежный.

Данные по объему ветхого и аварийного фонда на территории поселения предоставлены не были.

Средняя обеспеченность общей площадью жилых домов – 30,3 м2 на 1 человека.

Анализ современного состояния жилой застройки свидетельствует об использовании жилых территорий в пределах, близких к нормативному.

Проектные предложения

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения поселения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки площадок в границах территории населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

- преобразования существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов, со сносом 1-этажного амортизированного жилого фонда;

- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки (2-этажных блокированных домов с приквартирными участками не менее 400 м2; 1-2-этажных домов усадебного типа с площадью земельных участков до 0,2 га на дом, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности);

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов в пределах существующих земельных участков).

На основании вышеизложенного генеральным планом планируется следующее преобразование, развитие жилых территории населенных пунктов поселения за счет:

- увеличения территории застройки индивидуальными жилыми домами с 143,7 до 202,1 га (на 58,4 га);

- трансформации территории малоэтажной застройки за счет сноса амортизированного жилого фонда по мере перехода его в ветхо-аварийное состояние.

Параметры жилых территорий определены исходя из условий, что за расчетный срок генплана составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 20,6 тыс. м2 общей площади (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом и общей площадью не менее 55,4 м2 на человека);

- структура жилищного строительства: 100 % – индивидуальные жилые дома.

Движение жилого фонда за расчетный период и динамика численности населения

Таблица 3.9.1

| Наименование | Население, чел. |  | Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На исходный год всего | Объемы нового строительства (индивидуальные жилые дома) | Итого на расчетный срок |
|  | исходный год | расчетный срок |  |  |  |
| п. Каракуль | 115 | 90 | 2,1 | 2,6 | 4,7 |
| п. Песчанка | 124 | 110 | 2,2 | 4,8 | 7,0 |
| п. Снежный | 914 | 800 | 30,5 | 13,2 | 43,7 |
| Итого: | 1153 | 1000 | 34,8 | 20,6 | 55,4 |

Вывод. Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселения с 34,8 до 55,4 тыс. м2 общей площади;

- развитие территорий жилых кварталов с 191,5 до 401,1 га;

- повышение жилищной обеспеченности населения в 1,3 раза, с 30,2 до 55,4 м2 на человека;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

## 3.10 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Существующее положение

По данным администрации Снежненского сельского поселения сеть учреждений социально-гарантированного уровня наиболее развита в административном центре поселения п. Снежный. В остальных населенных пунктах сеть учреждений социально-гарантированного уровня представлена достаточно слабо.

Наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в поселении функционируют учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта, предприятия торговли, питания, бытового обслуживания и т. д. (см. таблицу 3.10.1).

В целом по поселению отмечается дефицит образовательных учреждений, предприятий питания, жилищно-коммунального хозяйства.

Проектные предложения

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов поселения предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения);

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

По данным администрации Снежненского сельского поселения сеть системы образования поселения представлена: МОУ Снежненская СОШ на 450 мест, МОУ Снежненская СОШ (дошкольные группы) на 60 мест.  Среднее специальное образование представлено Верхнеуральским агротехническим техникумом.

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет реконструкции, капитального ремонта образовательных учреждений, а именно:

- реконструкции здания детского сада по ул. Комсомольская 4а;

- организации дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда в населенных пунктах п. Каракуль, п. Песчанка в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года);

- организации подвоза детей из населенных пунктов п. Каракуль, п. Песчанка в общеобразовательное учреждение п. Снежный;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих образовательных учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По данным администрации поселения учреждения здравоохранения представлены: МУЗ врачебной амбулаторией в п. Снежный и фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) в населенных пунктах п. Каракуль и п. Песчанка. Все учреждения здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии.

Данные объекты регионального значения не предусмотрены к размещению (реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, а также, не включены в Перечень объектов здравоохранения в муниципальных образованиях, планируемых к вводу в эксплуатацию на 2018-2024 годы.

Генеральным планом предусматривается капитальный и текущий ремонт, а также, повышение материально-технической оснащенности всех существующих учреждений здравоохранения.

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Учреждения физической культуры и спорта на территории послания представлены спортивным залом Снежненской СОШ, футбольным полем и хоккейным кортом.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, в том числе:

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;

- строительства футбольного поля площадью 1000 м2 в п. Снежный;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих учреждений, в том числе, замена спортивного инвентаря в спортивном зале Снежненской СОШ.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

По данным администрации учреждения культуры и искусства в поселении представлены: Домом Культуры и библиотекой в п. Каракуль и клубными учреждениями в населенных пунктах п. Песчанка и п. Снежный. Общая емкость учреждений культуры составляет 450 мест. В домах культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, а именно:

- размещения учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания в общественно-деловых зонах населенных пунктов поселения;

- текущий и капитальный ремонт, техническое перевооружение существующих учреждений.

КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРА

По данным администрации предприятия торговли предоставлены только в административном центре поселения. Данные о существующих предприятиях бытового обслуживания на момент разработки настоящего проекта предоставлены не были.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения, а именно:

- размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридических, бухгалтерских, аудиторских, услуг по финансовым, налоговым и т.д. вопросам) в общественно-деловых центрах населенных пунктов;

- строительства офисов, объектов малого бизнеса, отделений банков, связи и т.д.;

- развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания – в составе многофункциональных комплексов, в центрах досуга населения;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности.

ПРЕДПРЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В системе жилищно-коммунального обслуживания поселения функционирует ООО «ЖКХ «Гарант плюс».

На территории поселения расположено 4 кладбища, общая площадь которых составляет 6,2 га.

В сфере коммунального обслуживания населения генеральным планом предусматривается:

- территория для расширения существующих кладбищ населенных пунктов и размещения нового кладбища, всего предусматривается порядка 2,1 га.

В соответствии с федеральным законодательством обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской федерации осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами (ТСО). В соответствии с ТСО Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области № 1562 от 24.12.2018 г., Карталинский муниципальный район относится к Магнитогорскому кластеру. Направление потоков отходов с территории Карталинского муниципального района предусмотрено региональным оператором на площадку временного накопления ТКО в г. Магнитогорске (использование ПВН до момента ввода в эксплуатацию объекта концессии).

С 2019 г. до ввода в эксплуатацию МСК и полигона в г. Магнитогорске по Концессии, в пгт. Локомотивный планируется эксплуатация мобильного МСК (для сортировки ТКО Карталинского МР). «Хвосты» сортировки будут захораниваться на полигоне в г. Магнитогорске, построенном по Концессии (свалке в Магнитогорске до Концессии), через МПС в пгт. Локомотивный, планируемую к созданию в 2019 году.

С 2020 г. после ввода в эксплуатацию МСК и полигона в г. Магнитогорске по Концессии, ТКО от Карталинского МР будут транспортироваться до МСК в Магнитогорск через МПС в пгт. Локомотивный. «Хвосты» сортировки (от МСК в пгт. Локомотивный и МСК в г. Магнитогорске) будут захораниваться на полигоне в г. Магнитогорске, построенном по Концессии.

Объекты размещения ТКО на территории Снежненского сельского поселения, несоответствующие требованиям законодательства, подлежат закрытию и рекультивации.

Генеральным планом предусматривается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения в территориальных зонах, площадь которых позволяет обеспечить нормативные размеры земельных участков данных объектов согласно МНГП и показателям СНиП 2.07.01-89*, включая детские школьные и дошкольные учреждения, площадь которых необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования при разработке документации по планировке территории.

## 3.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

По данным администрации на территории Снежненского сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия.

В соответствии с федеральным законодательством обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской федерации осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами (ТСО). В соответствии с ТСО Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области № 837 от 30.10.2019 г., Карталинский муниципальный район относится к Магнитогорскому кластеру. Отходы с территории Карталинского МР транспортируют и размещают без предварительной сортировки региональным оператором на полигоне ТБО в пгт. Локомотивный (до 2020 г.).

С 2020 года до ввода в эксплуатацию МСК и полигона в г. Магнитогорске по Концессии, в пгт. Локомотивный планируется эксплуатация мобильного МСК (для сортировки ТКО Локомотивного ГО, Брединского МР, Карталинского МР). «Хвосты» сортировки планируется захоранивать на Магнитогорской левобережной свалке в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

После ввода в эксплуатацию МСК и полигона в г. Магнитогорске по Концессии, ТКО от Карталинского МР будут транспортироваться до МСК в Магнитогорск. «Хвосты» сортировки будут захораниваться на полигоне в г. Магнитогорске, построенном по Концессии.

Объекты размещения ТКО на территории Снежненского сельского поселения, несоответствующие требованиям законодательства, подлежат закрытию и рекультивации.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается следующие развитие производственных территорий поселения:

- разгрузка территорий от малоэффективных, ресурсоемких и социально неоправданных производств;

- развитие производственных территорий в соответствии с долгосрочными и среднесрочными программами и документами, носящими прогнозных характер с обязательной ориентацией на решение социальных проблем;

- внедрение превентивной стратегии экологической безопасности, предусматривающей «предупреждающую» тактику экологической безопасности на всех стадиях производственного цикла;

- развитие предприятий малого бизнеса, как наиболее гибких в плане изменения технологии и ассортимента выпускаемой продукции;

- развитие обслуживающих отраслей (перерабатывающие, торгово-распределительные отрасли, отдыха и туризма).

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, снижение издержек и повышение производительности путем внедрения новых технологий.

Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, на основании проекта планировки и межевания. При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны.

## 3.12 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Схема развития транспортной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области масштаба 1:15000 разработана в соответствии со «Схемой территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» и «Схемой территориального планирования Челябинской области».

Транспортная инфраструктура рассматриваемого сельского поселения включает в себя: сеть внешних автомобильных дорог общего пользования, улицы и дороги населенных пунктов.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки по территории Снежненского СП обслуживаются автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом осуществляются соответственно до аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера внутри сельского поселения и со смежными территориями. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

Опорную сеть автомобильных дорог Снежненского сельского поселения составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

Автодороги общего пользования регионального или

межмуниципального значения

Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года» (далее «Перечень»), к существующим автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Снежненского СП относятся:

Таблица 3.12.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карталы-Снежный | 6,150 | 74 ОП РЗ 75К-100 |
| 2 | Снежный- Песчанка - Свет | 22,230 | 74 ОП РЗ 75К-402 |
| 3 | Новокаолиновый-Кизилчилик- Песчанка | 5,054 | 74 ОП РЗ 75К-508 |
| 4 | Снежный- Каракуль | 8,000 | 74 ОП РЗ 75К-509 |
| 5 | Каракуль-Могутовский | 7,332 | 74 ОП РЗ 75К-377 |
|  | ИТОГО: | 48,766 |  |

Вышеперечисленные автодороги фактически осуществляют все связи между населенными пунктами сельского поселения.

Автодороги общего пользования местного значения

К существующим внешним автодорогам общего пользования местного значения муниципального района, проходящим по территории Снежненского СП, относятся:

Таблица 3.12.2

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по реестру, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Въезд в п. Снежный | 2,2 |
|  | ИТОГО: | 2,2 |

Существующая улично-дорожная сеть населенных пунктов Снежненского сельского поселения приведена в табл. 3.12.3:

Таблица 3.12.3

|  | - Наименование населенного - пункта, название улиц | - Протяженность, км. | - Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
|  | - п. Снежный |  |  |
| - 1 | - ул. Лесная | - 1,1 | - грунтовое |
| - 2 | - ул. Шоссейная | - 1,8 | - грунтовое |
| - 3 | - ул. Советская | - 0,7 | - грунтовое |
| - 4 | - ул. Строительная | - 1,2 | - грунтовое |
| - 5 | - ул. Центральная | - 3,5 | - грунтовое |
| - 6 | - ул. Зеленая | - 1,4 | - грунтовое |
| - 7 | - ул. Кооперативная | - 0,7 | - грунтовое |
| - 8 | - ул. Профсоюзная | - 0,5 | - грунтовое |
| - 9 | - ул. Рабочая | - 1,0 | - грунтовое |
| - 10 | - ул. Степная | - 0,8 | - грунтовое |
| - 11 | - ул. Комсомольская | - 0,4 | - грунтовое |
| - 12 | - ул. Малая | - 0,2 | - грунтовое |
| - 13 | - ул. Снежная | - 0,4 | - грунтовое |
| - 14 | - ул. Молодёжная | - 0,9 | - грунтовое |
| - 15 | - ул. Новоселов | - 0,2 | - грунтовое |
| - 16 | - ул. Черемушки | - 1,1 | - грунтовое |
| - 17 | - пер. Садовый | - 0,8 | - грунтовое |
| - 18 | - пер. Советский | - 0,5 | - грунтовое |
| - 19 | - пер. Школьный | - 0,8 | - грунтовое |
| - 20 | - . пер. Почтовый | - 0,2 | - грунтовое |
| - 21 | - пер. Комсомольский | - 0,2 | - грунтовое |
|  | - ИТОГО: | - 18,4 |  |
|  | - п. Песчанка |  |  |
| - 1 | - ул. Центральная | - 1,5 | - грунтовое |
| - 2 | - ул. Лесная | - 0,4 | - грунтовое |
|  | - ИТОГО: | - 1,9 |  |
|  | - п. Каракуль |  |  |
| - 1 | - ул. Черемушки | - 1,2 | - грунтовое |
| - 2 | - ул. Лесная | - 0,3 | - грунтовое |
| - 3 | - ул. Набережная | - 0,4 | - грунтовое |
| - 4 | - ул. Зеленая | - 0,4 | - грунтовое |
| - 5 | - пер. Центральный | - 0,2 | - грунтовое |
| - 6 | - пер. Школьный | - 0,2 | - грунтовое |
|  | - ИТОГО: | - 2,7 |  |
|  | - ВСЕГО по с/поселению | - 23,0 |  |

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на территории Снежненского СП, включая УДС населенных пунктов, составляет 25,20 км.

Общая протяженность всех существующих автодорог Снежненского сельского поселения приведена в таблице 3.12.4.

Таблица 3.12.4

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 48,766 |
| Местного значения, | км | 25,20 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 23,00 |
| Общая протяженность автодорог | км | 73,966 |

Пересечения существующих улиц и дорог с водными преградами организовано с помощью существующих и сохраняемых на расчетный срок мостов.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- отсутствие обходов населенных пунктов;

- низкий уровень технического состояния сети межпоселковых автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов;

- отсутствие благоустройства на улицах населенных пунктов.

Проектные предложения

При проектировании автодорожной сети поселения использовались следующие принципы:

- построение улично-дорожной сети на рассматриваемой территории с четкой структурой и максимальным использованием существующих улиц и дорог;

- использование пригородного массово-пассажирского транспорта (МПТ) для внутренних маршрутов по территории населенных пунктов;

- пропуск транзитного легкового и грузового транспорта в обход жилых территорий;

- проектирование маршрутов общественного транспорта с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.

- организация системы хранения и обслуживания автомобильного транспорта;

Автодороги общего пользования регионального

или межмуниципального значения

Существующие автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящие по территории Снежненского СП, на расчетный срок сохраняются, предусматривается реконструкция дорожного полотна на участках, не соответствующих заявленной категории автодороги с организацией капитального покрытия проезжих частей.

На расчетный срок и перспективу общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Снежненского СП не изменится и составит 48,766 км.

Автодороги общего пользования местного значения

Существующие внешние автодороги общего пользования местного значения, проходящие по территории Снежненского СП, на расчетный срок сохраняются, предусматривается реконструкция дорожного полотна на участках, не соответствующих заявленной категории автодороги с организацией капитального покрытия проезжих частей.

Настоящим проектом предлагается строительство обходов населенных пунктов поселения в целях исключения транзитного и грузового транспорта с застроенных территорий:

- автодорога общего пользования местного значения «Обход пос. Снежный» (протяженность в пределах территории поселения— 6,98 км);

- автодорога общего пользования местного значения «Обход пос. Каракуль» (протяженность в пределах территории поселения— 1,37 км);

- автодорога общего пользования местного значения «Обход пос. Песчанка» (протяженность в пределах территории поселения— 1,37 км).

- автодорога общего пользования местного значения «Западный въезд в пос. Песчанка» (протяженность в пределах территории поселения— 0,12 км).

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Снежненского сельского поселения подробно будет рассматриваться в генеральных планах указанных населенных пунктов. Настоящим проектом рассматривались только главные и основные улицы в жилой застройке.

Проектируемая УДС пос. Снежный:

Главная меридиональная ось - улицы: Центральная, состоящая из существующих и проектируемых участков, и Комсомольская, имеющие выходы на внешние направления - а/д общего пользования регионального или межмуниципального значения на севере и юге.

Главная широтная ось - улица Черемушки имеет выход в широтном направлении на внешнюю автодорогу «Въезд в пос. Снежное».

Улицы Кооперативная и пер. Советский – формируют поселковый центр.

Для перенаправления грузовых и транзитных потоков с застроенных территорий проектом предлагается строительство обхода пос. Снежное.

Проектируемая УДС пос. Песчанка

Вдоль восточной границы населенного пункта проходит существующая поселковая дорога, соединяющая между собой две а/д общего пользования регионального или межмуниципального значения. От ул. Центральная в северо-восточном направлении трасса существующей автодороги изменена.

Главная широтная ось: улица Центральная, имеющая выход на проектируемый западный обход поселка.

Проектируемая УДС пос. Каракуль

Главная улица пос. Каракуль в широтном направлении имеет выходы на а/д общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Настоящим проектом предлагается строительство 9,84 км автодорог общего пользования муниципального района и 1,42 км улиц и дорог населенных пунктов (11,26 км улиц и дорог).

На расчетный срок протяженность проектируемых автодорог общего пользования местного значения, включая УДС населенных пунктов составит 36,46 км.

Проектируемая протяженность автодорог общего пользования

Таблица 3.12.5

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 48,766 |
| Местного значения | км | 36,46 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 24,42 |
| Общая протяженность автодорог | км | 85,23 |

В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог общего пользования на территории Чебаркульского ГО, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от категории автомобильных дорог и с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий — 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий — 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории — 25 м;

- для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек - 100 м;

- для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек — 150 м.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (МПТ)

Существующее положение

В настоящее время пассажирские перевозки в Снежненском СП осуществляются автотранспортом по маршрутам: Карталы - Снежный, Снежный – Могутовский.

Заправка и техническое обслуживание автотранспорта производится на существующих АЗС, АГЗС и СТО г. Карталы и Карталинского МР.

Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Хранение индивидуального транспорта жителей индивидуального сектора осуществляется на приусадебных участках.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- недостаточное количество автобусных маршрутов;

- высокий износ подвижного состава автобусного парка.

Проектные предложения

Существующие автобусные маршруты сохраняются. В связи с увеличением плотности и улучшением качественных характеристик улично-дорожной сети, увеличением подвижности населения необходима организация новых маршрутов.

Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.

На территории поселков в целях обеспечения пешеходной доступности до остановочных пунктов, рекомендуется совместить маршруты пригородного МПТ с внутрипоселковыми улицами.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят, согласно приказу «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» от 05.11.2014 № 496 (с изменениями на 07.12.15), 375 ед./тыс. жит.; в т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 345, грузовой – 25, ведомственный легковой – 2, такси – 3.

Таблица 3.12.6

| Наименование | Кол-во жителей, тыс. чел | Грузовой транспорт, ед. | Легковой транспорт/инд., ед. | Кол-во постов СТО | Кол-во АЗС, кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| п. Каракуль | 0,09 | 3 | 32/32 | - | - |
| п. Песчанка | 0,11 | 3 | 39/38 | - | - |
| п. Снежный | 0,8 | 20 | 280/276 | 2 |  |
| Всего по сельскому поселению: | 1,0 | 26 | 351/346 | 2 | - |

Хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, предусматривается в ведомственных автохозяйствах Карталинского МР, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки производственных грузов, на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Постоянное хранение транспортных средств для жителей индивидуального сектора предусматривается на приусадебных участках.

Для обеспечения технического обслуживания автопарка Снежненского сельского поселения требуется 2 поста обслуживания автомобилей (из расчета 1 пост на 200 автомобилей), конкретное расположение которых решается в проектах генеральных планов населенных пунктов. Автозаправка предусматривается на существующих АЗС г. Карталы и Карталинского МР, в том числе в пос. Снежный.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показаны на чертеже «Карта транспортной инфраструктуры».

Технико-экономические показатели

Таблица 3.12.7

| Наименование | Единица измерения | существующие | проектные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность существующих автодорог общего пользования | км | 73,97 | 85,23 |

## 3.13÷3.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.13, 3.14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общие положения

В данных разделах определены основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.4.1047-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

При проектировании использовались данные ранее разработанной градостроительной документации:

«Схема территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» утвержденная решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 29.04.2010 № 22-Н.

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Карталинского муниципального района:

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016- 2026 годы» утв. Постановлением Главы Снежненского сельского поселения от 28.11.2016 №58-п.

## 3.13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником водоснабжения населенных пунктов Снежненского сельского поселения являются подземные воды. В настоящее время централизованные системы водоснабжения имеются во всех из 3-х населенных пунктах сельского поселения.

Системы централизованного водоснабжение населенных пунктов работают по следующей типовой схеме: вода из водозаборной скважины, оборудованной погружным насосом, подается в водонапорную башню, откуда поступает в сети централизованного водоснабжения или непосредственно в сети водоснабжения. Сооружения водоочистки и обеззараживания отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей в Снежненском сельском поселении составляет 11,42 км, в том числе в п. Снежный - 7.45 км, в п. Песчанка – 1,24 км, в пос. Каракуль – 2,78 км. Средний износ водопроводных сетей составляет 93%. Протяженность сетей, требующих замены, составляет 11,07 км.

Жители территории в населенных пунктов, где отсутствует централизованное водоснабжение, пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов Снежненского сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Основными проблемами систем водоснабжения сельских населенных пунктов являются:

- полная выработка амортизационного срока эксплуатации существующих артезианских скважин и водопроводных сетей;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания;

- отсутствие резервных скважин;

- отсутствие организованных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление в населенных пунктах Снежненского сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты с учетом требовании СП31.13330.2012, в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества исходной воды, степени благоустройства, этажности застройки и др. местных условий.

Принято, что население, проживающее в населенных пунктах Снежненского сельского поселения, будет пользоваться централизованным водопроводом со среднесуточными нормами водопотребления в размере 125-180 л/сут на 1 жителя. Базовые нормы водопотребления включают в себя также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, а также полив территорий общего пользования.

Расчётные расходы по водопотреблению

Таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, тыс. чел | Базовая норма водопотребления л/ сутки | Расчётное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Каракуль | 0,09 | 125 | 11 |
| 2 | п. Песчанка | 0,11 | 125 | 14 |
| 3 | п. Снежный | 0,8 | 180 | 144 |
|  | Всего по сельскому поселению: | 1,0 |  | 169 |

Расходы воды на пожаротушение

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2009 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. В соответствии с п. 5.1 СП 8.13130.2009 расчетное количество одновременных пожаров на территории всех населенных пунктов Снежненского сельского поселения принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с. Расчетное время тушения пожара - 3ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара в сельских населенных пунктах составит:

5 х 3 х 3,6 = 54 м3.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы). Размещение гидрантов, а также расположение и объем других водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Проектные предложения

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения населенных пунктов Снежненского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений в том числе и в период чрезвычайных ситуация;

- обеспечение соответствия качества питьевой воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01;

- 100% охват жителей населенных пунктов Снежненского сельского поселения водой питьевого качества;

В качестве источников водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод. Весь прирост расходов воды на расчетный период предусматривается обеспечить также за счет подземных вод.

Водоснабжение сельских населенных пунктов предлагается осуществлять из подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения или строительства новых, по следующим схемам:

скважина — установка обеззараживания — водонапорная башня — разводящая сеть— потребитель.

Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных гидрантов или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы).

В качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного водоснабжения в Снежненском сельском поселении проектом предлагается следующие:

- организация зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения;

- капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 11 км.

Выбор схемы водоснабжения, методов очистки воды, производительность насосных станций, ёмкость водонапорных башен и резервуаров определяется на последующих стадиях проектирования при разработке генеральных планов населенных пунктов.

Для существующих источников водоснабжения необходимо проведение обследований на предмет определения дебитов скважин и качества воды. При недостаточном дебите необходимо бурение дополнительных скважин. Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках благоприятных в санитарном отношении, с учетом возможности организации зон санитарной охраны.

Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные источники.

Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.

Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами и установками обеззараживания воды (как правило с использованием ультрафиолетовых лучей), а в случае, если вода не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074- 01, необходимо строительство сооружений водоподготовки.

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

- первый пояс - зона строгого режима;

- второй и третий - зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определятся гидродинамическими расчетами при проектировании водозаборов.

Существующие недействующие скважины, а также скважины, в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Технико-экономические показатели системы водоснабжения

Таблица 3.13.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 169 |
| 2 | В том числе из подземных источников | -//- | 169 |

## 3.14 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время в Снежненском сельском поселении централизованная хозяйственно-бытовой канализации имеется только в п. Снежный. Система канализации п. Снежный состоит из канализационных сетей общей протяженностью 3,17 км. Очистные сооружения отсутствуют. Сброс сточных вод осуществляется без очистки.

В остальных населенных пунктах сельского поселения. централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты.

Основными проблемами систем канализации сельских населенных пунктов является:

- - низкая обеспеченность населения канализацией;

- -отсутствие очистных сооружений канализации, приводящее к сбросу неочищенных сточных вод.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам Снежненского сельского поселения приняты равным расходам на водопотребление на соответствующие нужды.

Проектные предложения

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов хозяйственно-бытовой канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для населенных пунктов Снежнеского сельского поселения предусматривается использование нескольких типовых вариантов канализования, выбор которых осуществляется в зависимости от месторасположения населенного пункта, проектной численности населения, степени благоустройства, этажности застройки и других местных условий.

Для п. Снежный предлагается развитие существующей централизованной системы канализации со строительством канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Канализование предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на очистные сооружения хоз-бытовых и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию) стоков. Проектом предлагается строительство новых очистных сооружений канализации производительностью 150 м3/сут. Размещение проектируемых очистных сооружений намечается на северной окраине п. Снежный.

Для остальных населенных пунктов предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Для очистки навозосодержащих сточных вод и любых не бытовых стоков, прием которых невозможен в бытовую канализацию, необходимо предусматривать самостоятельные системы канализации с очисткой сточных вод методами, соответствующими характеру сточных вод.

Технико-экономические показатели системы водоотведения

Таблица 3.14.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Водоотведение | м3/сут | 169 |
| 2 | Производительность очистных сооружений централизованной канализации | м3/сут | 150 |

## 3.15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общие положения

В данном разделе определены основные направления развития систем теплоснабжения Снежнеского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Раздел "Теплоснабжение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

При проектировании использовались данные ранее разработанной градостроительной документации:

«Схема территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» утвержденная решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 29.04.2010 № 22-Н.

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Карталинского муниципального района:

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016- 2026 годы» утв. Постановлением Главы Снежненского сельского поселения от 28.11.2016 №58-п.

- «Схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на период с 2014 до 2028 г.» утв. Постановлением Администрации Снежненского сельского поселения от 06.11.2014 №26

Существующее положение

В настоящее время на территории населенных пунктов Снежненского сельского поселения теплоснабжение существующих зданий и сооружений осуществляется как от централизованных, так и от индивидуальных источников теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения имеется в пос. Снежный. В качестве централизованного источника теплоснабжения используется котельная, расположенная по адресу: пос. Снежный, ул. Черемушки 1. График работы котельной круглосуточный; температурный график котлов и тепловой сети 95/70°.

Характеристики тепловых балансов существующей котельной пос. Снежный

Таблица 3.15.1

| № п/п | Наименование котельных | Тепловая мощность (располагаемая), Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит располагаемой мощности (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | % |
| 1 | Котельная пос. снежный | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 58% |

Котельная пос. Снежный введена в эксплуатацию в 2009 г и оборудована котлами КВГМ-1,0 115Н -2 шт.

К данному источнику теплоснабжения подключены существующие многоквартирные дома, а также общественно-деловые здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,25 км

Индивидуальные жилые дома, не подключенные к котельной, используют индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.

В остальных населенных пунктах системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Население использует индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.

Основными проблемами сложившейся системы теплоснабжения являются:

- полная выработка ресурса основного котлового оборудования в котельной п. Снежный;

- большой износ участков тепловых сетей;

- неудовлетворительное состояние тепловой изоляции тепловых сетей;

- присоединённая тепловая нагрузка значительно ниже располагаемой, что приводит к снижению эффективности в работе котельных;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии.

Нормативы тепловых нагрузок и расчетное теплопотребление

На территории населенных пунктов Снежненского сельского поселения общее теплопотребление складывается из расходов энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в жилых и общественных зданиях.

Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приняты в соответствии с СП 124.13330.2012, с учетом возраста и степени благоустройства существующей и проектируемой застройки. Тепловые нагрузки для отопления общественных зданий приняты по укрупненным показателям в размере 25% от расходов на отопления жилой застройки. Неучтенные расходы тепловой энергии в тепловых сетях приняты в размере 10%.

Расчетное теплопотребление

Таблица 3.15.2

| № п/п | Населенный пункт | Население, тыс. чел | Жилой фонд, тыс. м2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Каракуль | 0,09 | 4,7 | 0,59 |
| 2 | п. Песчанка | 0,11 | 7 | 0,85 |
| 3 | п. Снежный | 0,8 | 43,7 | 5,68 |
|  | Итого по поселению | 1,0 | 55,4 | 7,12 |

Проектные предложения

Основными задачами перспективного развития систем теплоснабжения на территории Снежненского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем теплоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности тепловых коммуникаций и мощностей теплогенерирующего оборудования;

- оснащение системами учета и регулирования отпуском тепловой энергии, а также обоснованное разделение сферы централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

- сокращение тепловых потерь и утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, автоматизированных узлов и систем управления режимами, а также организация оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей;

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для сжигания разных видов топлива.

Схема теплоснабжения

Проектируемая схема теплоснабжения поселения принципиально сохраняет существующую. Развитие теплоснабжения на территории пос. Снежный предполагается базировать на использовании существующей котельной и тепловых сетей. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по реконструкции существующей котельной в связи с нормативным износом котлового оборудования.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия действующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников тепловой энергии. Новое строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

Теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки всех населенных пунктов Снежного сельского поселения предлагается осуществлять от автономных газовых теплогенераторов. Для негазифицированной застройки предлагается использование электрических котлов или печей на твердом топливе.

Технико-экономические показатели системы теплоснабжения

Таблица 3.15.3

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетное теплопотребление | Гкал/час | 7,121 |

## 3.16 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Карталинского муниципального района;

- генеральный план Снежненского сельского поселения;

- программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016- 2026 годы».

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом по системе магистральных газопроводов: «Бухара – Урал», газопровод-отвод «Карталы-Магнитогорск» I и II нитки.

Природный газ поступает от газопровода - отвода к ГРС п. Некрасово - газопровода высокого давления к ГРП с. Неплюевка – газопровода среднего давления к ГРПШ п. Снежный.

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является АО «Газпром газораспределение Челябинск» Локомотивный городской округ.

В настоящее время в сельском поселении газифицировано трубным природным газом 132 дома и 5 многоквартирных домов в п. Снежный, жители остальных населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газ является основным топливом для существующих котельных, обеспечивающих отоплением население и объекты бюджетной сферы, и промышленных котельных. Также газ используется для отопления существующего одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС по состоянию на 01.07.2019

Таблица 3.16.1

| № п/п | Наименование ГРС | Проектная мощность, тыс. м3/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/ч | Наличие (дефицит) пропускной способности на 01.07.2019, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС п. Некрасово | 5 | 0,9 | 0,379 | 3,721 |

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». По территории проходят распределительные газопроводы высокого и среднего давления и расположены газорегуляторные пункты. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для отдельностоящих газораспределительных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Расчетное газопотребление

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,9;

- тепловые нагрузки теплоснабжения определены в разделе «Теплоснабжение»;

- охват централизованным газоснабжением принят 100%.

Расчетный расход газа

Таблица 3.16.2

| № п/п | Наименование округа, района, населенного пункта, типа застройки | Жилищный фонд, на расчетный срок, общей площади | Население, на расчетный срок | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снежненское СП | тыс. м2 | тыс. чел. | м³/час |
| 1 | п. Каракуль | 4,70 | 0,09 | 81,94 |
| 2 | п. Песчанка | 7,00 | 0,11 | 118,06 |
| 3 | п. Снежный | 43,70 | 0,80 | 788,89 |
| 4 | неучтенные расходы 5% | - | - | 49,44 |
|  | Всего по поселению: | 55,40 | 1,00 | 1038,33 |

На расчетный срок по поселению максимальный расчетный часовой расход газа (без учета пром- и с/х предприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на отопительные котельные составил — 1038,33 м³/час с учетом потерь.

Проектное предложение

Для существующего и нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, п. 4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:

- 1 ступень - газопроводы высокого давления от ГРС до ГРП;

- 2 ступень - газопроводы среднего давления от ГРП до ПРГ у каждого потребителя;

- 3 ступень - газопроводы низкого давления от ПРГ до потребителей.

Предлагается предусмотреть отопление и горячее водоснабжение жилой застройки (усадебные и многоквартирные малоэтажные дома) от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Для зданий соцкультбыта (школа, детский сад, больница, административные и общественные здания) предлагается строительство отопительных котельных (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, крышных). Необходимо строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, ГРП и пунктов редуцирования газа у потребителей.

От ГРС с. Кизилчилик предусматривается газификация, межпоселковыми газопроводами высокого давления, ближайших населенных пунктов, в Снежненском сельском поселении – п. Песчанка; от ГРПШ п. Снежный, межпоселковым газопроводом среднего давления – п. Каракуль. Также предусмотрена закольцовка газопроводов среднего давления от проектируемого ГРПШ п. Песчанка до существующего ГРПШ п. Снежный.

Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение планируемых к размещению газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

Технико-экономические показатели по газоснабжению

Таблица 3.16.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа всего в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс. м³/час | 1,04 |
| 2 | Источник подачи газа | ГРС | ГРС п. Некрасово; ГРС с. Кизилчилик. |
| 3 | Протяженность проектируемых сетей | км | 30,7 |

## 3.17 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства поселения и даны рекомендации по их электроснабжению.

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Карталинского муниципального района;

- генеральный план Снежненского сельского поселения;

- программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2016- 2026 годы».

Существующее положение

Электроснабжение населения осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанции 110 кВ:

- ПС «Снежная» 110/35/10 кВ, 2×6,3 МВА (загрузка 12,6 и 8,1%);

- ПС «Еленинская», 110/10 кВ, 2×10 МВА (загрузка 33,3 и 27,6%);

- ПС «Новокаменская», 35/10 кВ, 1×1,8 МВА (загрузка 16,3%).

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10(6), 35 и 110 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10(6) кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов), ЛЭП 35 кВ - 15 м и ЛЭП 110 кВ - 20 м.

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Нагрузки жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки со стационарными электрическими плитами (города) и с плитами на природном газе (села, деревни и поселки), с учетом мелко промышленных потребителей, приведены к шинам РУ-10(6) кВ ЦП, рассчитаны по типам застройки.

Расчетная нагрузка на жилищно-коммунальные нужды

таблица 3.17.1

| № п/п | Наименование округа, района, населенного пункта, типа застройки | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |  | Расчетная нагрузка на шинах РУ-10(6) кВ ТП, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снежненское СП | Исходный год | Расчетный срок | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | п. Каракуль | 2,10 | 4,70 | 58 | 131 |
| 2 | п. Песчанка | 2,20 | 7,00 | 61 | 194 |
| 3 | п. Снежный | 30,50 | 43,70 | 741 | 1062 |
|  | Всего по поселению: | 34,80 | 55,40 | 860,46 | 1386,66 |

Общая суммарная расчетная нагрузка на расчетный срок, с учетом расчетной нагрузки существующей застройки — 1,4 МВт. Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства составляет — 0,5 МВт.

Проектное предложение

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в поселении выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС по существующим ЛЭП – 10(6) кВ (с необходимой их реконструкцией и с переводом на напряжение 10 кВ) и по новым ЛЭП – 10 кВ.

Необходимый объем реконструкции ПС, в том числе замена существующих силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, строительство новых ТП и ЛЭП к ним, выполняется по техническим условиям на электроснабжение по мере роста нагрузок нового строительства.

Проектируемые ЛЭП отображают направления прохождения трассы, проектируемые ТП ориентировочно размещены вблизи центров нагрузки. Трассировка ЛЭП и выбор земельного участка под ТП, выполняются на дальнейших стадиях проектирования, документацией по планировке территории.

Технико-экономические показатели по электроснабжению

Таблица 3.15.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка | МВт | 1,4 |
| 2 | Источники электроснабжения | ПС | Снежная; Еленинская; Новокаменская. |
| 3 | Протяженность проектируемых сетей 10 кВ | км | 2,24 |

## 3.18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство водоемов и водотоков;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий.

Раздел "Инженерная подготовка территорий» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Организация стока поверхностных вод

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предлагается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки территории должно быть положено:

создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих как водоотведение поверхностных вод с прилегающих к ним внутри микрорайонных территорий, так и нормальные условия для движения транспорта;

максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутриквартальным территориям, при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Сток поверхностных вод с территорий населенных пунктов Снежненского сельского поселения должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации комбинированого типа, со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки.

Понижение уровня грунтовых вод

Довольно высокий уровень грунтовых вод, наблюдаемый на планируемой территории, обуславливается характером рельефа, определяющим условия стока ливневых и талых вод, неблагополучным состоянием водопроводных и канализационных сетей, неорганизованным сбросом отработанных производственных и бытовых сточных вод. Также существенное влияние на неблагоприятную гидрогеологическую обстановку на территории населенного пункта оказывает отсутствие развитой системы ливневой канализации.

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Осушение пониженных и заболоченных территорий

На территории населенных пунктов Снежненского сельского поселения имеются многочисленные блюдцеобразные понижения и западины, дно которых заболочено.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических характеристик территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

Благоустройство водоемов и водотоков

В настоящее время на планируемой территории имеется незначительное число водоемов.

Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- расчистка прибрежных территорий;

- подсыпка дренирующим грунтом, ликвидирующая бессточные понижения и заболоченности;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Намечаемое проектом благоустройство водотоков требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- расчистка русел от мусора и наносов;

- подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев;

- планирование берега и прибрежной полосы;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- расчистка всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода воды в реках и ручьях.

Организация мест массового отдыха населения

При формировании мест массового отдыха населения потребуется организация пляжей. Пляжи могут быть организованы на территории населенного пункта, либо за ней.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу следует предусматривать автопарковку.

Площадь пляжей определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Также организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под зеленое строительство.

Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке, таких как планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

# 4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Реализация Генерального плана Снежненского сельского поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые за счет средств местного бюджета необходимо предусмотреть программами, утвержденными Администрацией Снежненского сельского поселения, с целью комплексного развития территории путем размещения объектов местного значения поселения, перечень которых приведен в Положении о территориальном планировании (Том 2. Положение о территориальном планировании) Снежненского сельского поселения, с отражением сведений о видах, назначении и наименовании, их основных характеристиках и местоположении, а также характеристиках зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. Кроме того, необходимо разработать инвестиционные программы субъектов естественных монополий, включая организации коммунального сервиса.

По решению органа местного самоуправления поселения возможно утвердить программы комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования.

# 5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Снежненского сельского поселения отсутствуют планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, в соответствии с ранее утвержденными документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования Челябинской области.

# 6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Снежненского сельского поселения расположены существующие объекты местного значения муниципального района. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района на территории поселения отсутствуют.

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные опасными геологическими и гидрологическими явлениями и процессами (паводки, подтопление-затопление), неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, приводящие к затоплению и подтоплению территорий; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории поселения оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Сейсмические условия

По карте общего сейсмического районирования территории РФ (ОСР-97) территория поселения попадает в зону 3-4-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64). При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий.

Подтопление-затопление паводковыми водами.

Процесс подтопления – затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к речкам и ручьям, протекающим по поселению. Основным видом защиты территории от затопления в пределах населенных пунктов является: расчистка русел речек и ручьев от грязи и ила, углубление дна за счет удаления отложений, планирование берега и прибрежной полосы, укрепление берегов одерновкой, каменной наброской, озеленение древесно-кустарниковыми посадками.

Подтопление территории грунтовыми водами

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Лесные пожары

В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов.

Оползни, осыпи, обвалы

Оползневые процессы приурочены к склонам, сложенным песчано-глинистыми грунтами. Оползневые процессы в пределах застройки тесно связаны с техногенными процессами – искусственным подтоплением, подпором подземных вод, динамическим воздействием (карьерные взрывные работы и пр.). На территории расположены участки с оползневыми явлениями.

Метеорологические явления

На территории поселения возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

## 7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пожаро-, взрывоопасные объекты.

На территории поселения расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (предприятия нефте-, нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, железнодорожные станции, магистральные трубопроводы, предприятия.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- возникновением взрывов, пожаров на химически и взрывоопасных объектах;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Для повышения пожарной безопасности застройки проектом в градостроительном аспекте предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Кадастровый номер земельного участка | Включаемые/ исключаемые земельные участки | Категория земель |  | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующая | Планируемая |  |
| п. Песчанка |  |  |  |  |
| 74:08:5601011:17 | Включаемый | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённого пункта | Для производственной деятельности |
| п. Снежный |  |  |  |  |
| 74:08:6101020:51 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для производственной деятельности |
| 74:08: 6101020:27 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для производственной деятельности |
| 74:08:0000000:2808 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для размещения кладбища |
| 74:08: 6101020:10 | Включаемый | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населённого пункта | Для размещения жилой застройки |
| 74:08: 6101020:28 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для производственной деятельности |
| 74:08: 6101013:15 | Включаемый | Земли населенных пунктов | Земли населённого пункта | Для размещения объектов связи |
| п. Каракуль |  |  |  |  |
| 74:08:0000000:1576 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения автомобильных дорог |
| 74:08:0000000:1594 | Исключаемый | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения автомобильных дорог |

# 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Снежненского сельского поселения нет исторических поселений федерального и регионального значения, следовательно отсутствуют сведения об их утвержденных предметах охраны и границах территорий.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение №1 к муниципальному контракту № 0169300012319000877_192684

от «07» октября 2019

Техническое задание

на выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Снежненского сельского поселения»

Заказчик: Управление строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского муниципального района

Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Распоряжение администрации Карталинского муниципального района от 29.07.2019. № ____ «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Снежненского сельского поселения».

Объект работы: Снежненское сельское поселение

Предмет работы: Создание произведения градостроительства, включающего:

- внешний и внутренний облик Снежненского сельского поселения, где под внешним обликом подразумевается оптимальный планировочный каркас, формирующий сбалансированную систему расселения поселения (т.е. компактное, соответствующее далее приведенным целям работы,  размещение главных осей и узлов транспортных инфраструктур с тяготеющими к ним территориями, занятыми важными объектами поселения, предусматривающее взаимосвязь территориальных зон,  с учетом их допустимой совместимости;  зонирование и структурное  членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной инженерной инфраструктурой; эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных и других местных особенностей; эффективное  функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов; обеспечение удобной транспортной и пешеходной доступности зон труда, общественных центров, территорий отдыха, остановок общественного транспорта;  охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;  охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов), а под внутренним обликом - совокупность функциональных зон поселения и объектов, обеспечивающих устойчивое развитие поселения;

-описание пространственной, планировочной и функциональной организации Снежненского сельского поселения, зафиксированное в виде схем и иным способом и формализованное в виде градостроительной документации.

Цель работы:

- Обеспечение устойчивого развития поселения, направленное на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и при увязке со схемой территориального планирования Карталинского муниципального района. Разработка предложений по реализации плана мероприятий, касающихся градостроительного развития территорий Снежненского сельского поселения, а также населенных пунктов: п. Снежный, п. Каракуль, п. Песчанка входящие в его состав, с описанием их границ.

- Реализация Закона Челябинской области от 28.04.2011г. №121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» в части формирования земельных участков;

- Комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети на территории городского поселения, определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

- Оптимизация функционального использования территории поселения с учетом современных тенденций развития населенных пунктов, существующих землеотводов;

- Определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

- Рассмотрение возможности освоения территорий, ранее запланированных под многоквартирную застройку в целях увеличения объемов индивидуального жилищного строительства как более востребованного на территории поселения;

- Отображение зон с особыми условиями использования;

- Определение мер по улучшению экологической обстановки;

- Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений

- Отображение зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Челябинской области;

- Определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта генерального плана Снежненского сельского поселения;

- Приведение состава и содержания генерального плана и правил землепользования и застройки Снежненского сельского поселения в соответствие требованиям действующего законодательства.

Основные требования к составу, содержанию, форме предоставляемых материалов и этапам разработки проекта:

Градостроительная документация выполняется в виде двух этапов:

Этап 1 – Внесение изменений в генеральный план Снежненского сельского поселения;

Этап 2 – Внесение изменений в правила землепользования и застройки Снежненского сельского поселения.

Каждый этап включает в себя текстовую часть и графические материалы.

Сроки проектирования: до 01 декабря 2019г.

Состав и содержание Генерального плана Снежненского сельского поселения

(Изменения. Этап 1):

Корректировка генерального плана должна быть выполнена с учетом фактического использования и планируемого размещения объектов местного значения, производственных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, планируемой и существующей жилой застройки, а также с учетом схем инженерной инфраструктуры, утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района, с учетом современных аспектов и тенденций развития территории.

Генеральный план должен содержать:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карту границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения;

4) карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, должно включать в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На указанных в пунктах 2) – 4) картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

Материалы по обоснованию генерального плана поселения в текстовой форме должны содержать:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Снежненского сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

8)сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт должны отображать:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия, территории исторических поселений федерального и регионального значения, границы которых утверждены в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9)  границы лесничеств, лесопарков;

10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (в т.ч. карта объектов местного значения, карта инженерной подготовки территории «секретно»).

Масштаб выполнения графических материалов 1:15000 (прим. Схема расположения поселения в составе района, опорный план- могут быть выполнены в М 1:50000 и в М1:25000 соответственно);

Состав и содержание Правил землепользования и застройки Снежненского сельского поселения (Изменения Этап 2):

1. порядок их применения и внесения изменений в указанные правила (текстовая часть);

2. карта градостроительного зонирования (графическая часть);

3. градостроительные регламенты (текстовая часть).

Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений (п.1) должен включать в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

На карте градостроительного зонирования (п.2) должны быть установлены границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

-На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке должны отображаться границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

- На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

Масштаб подготовки графического материала 1:15000.

В градостроительном регламенте (п.3) в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, должны быть указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4)расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Требования к Форме предоставления проектов градостроительной документации: проекты предоставляются в виде текстовой части (пояснительной записки) и графических материалов (на бумажных – в 1 экз. до утверждения документации и 2 экз. –после ее утверждения и 1 экз. на электронных носителях в электронном виде). Электронная версия графического материала предоставляется в формате MapInfo, обеспечивающем привязку к системе координат МСК-74. Описание местоположения границ местоположения границ населенных пунктов, градостроительных зон и зон с особыми условиями использования в проекте должно быть представлено в формате mid/mif (письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015г.№11-1836-КЛ).

Степень секретности сведений, ожидаемых в результате проведения работ: секретно и несекретно (к этим сведениям должны относиться все материалы, подлежащие утверждению и обнародованию).

Исходные данные: Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Проектной организацией.

Для обеспечения подготовки проектов на период выполнения работ (подготовки проекта) заказчик передает проектной организации:

-  сведения составляющие государственную тайну, попадающие под действие п.5.2.3, 5.2.7 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Минэкономразвития России от 27.02.2017г., имеющие №1с/МО, имеющие степень секретности – «секретно» на твердой основе: топографические планшеты территории Снежненского сельского поселения М 1:5000; М1:2000.

-генеральный план Снежненского сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Снежненского сельского поселения от 14.12.2012 г. № 31;

-правила землепользования и застройки Снежненского сельского поселения, утвержденные Решение Совета депутатов Снежненского сельского поселения от 19.04.2012 г. № 04, с изменениями от 28.03.2017 г. № 65.

-схемы водоснабжения и водоотведения, схема теплоснабжения Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утвержденные администрацией Снежненского сельского поселения в 2014 году (на бумажном и (или) электронном носителе)

-информация об утвержденных программах комплексного развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур поселения.

Требования по защите сведений, составляющих государственную тайну:

- Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ по муниципальному контракту осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции №3-1 от 05.01.2004г.

- К выполнению работ, связанных с использованием секретных сведений, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по третьей форме.

- Работа с носителями сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется на аттестованной по требованиям безопасности информации технике.

Проведение публичных слушаний:

Публичные слушания по градостроительной документации: «внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Снежненского сельского поселения» провести в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (слушанья организует и проводит заказчик при участии разработчика проекта - проектная организация направляет своего представителя для представления проектов на  заседании публичных слушаний).

Порядок согласования и утверждения:

Согласование и утверждение градостроительной документации осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (согласование выполняет заказчик). В случае наличия замечаний, поступающих в процессе согласования, проектная организация обеспечивает их устранение.

Исполняющий обязанности начальника Управления

строительства, инфраструктуры и ЖКХ

Карталинского муниципального района                                	С.В.Марковский

По данным администрации Снежненского сельского поселения.

В соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года).

Согласно Перечню объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики), планируемые к вводу в эксплуатацию на 2018-2024 годы. (Возможны изменения после рассмотрения Министерством здравоохранения Российской Федерации в декабре 2019 года).

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на период до 2026 г. (утв. постановлением Совета депутатов Снежненского сельского поселения 02.12.2016 г. №53);

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Снежненского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на период до 2026 г. (утв. постановлением Совета депутатов Снежненского сельского поселения 02.12.2016 г. №53);