Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана

Ответственные  исполнители  по  разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры Кожевников А.М. Васильева А.М. | 1, 2, 3.3-3.6, 3.9-3.11, 4, 5, 6, 7, 8 |  |
| Архитектор Аристов А.Н. | 3.3, 3.5-3.11, 7, 8 |  |
| Инженер Воробьева И.Н. | 3.12 |  |
| Инженер Шишов М.В. | 3.13-3.15, 3.18 |  |
| Инженер Попов А.Е. | 3.16, 3.17 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 3.1, 3.2, 3.5, 9 |  |
| Архитектор Аристов А.Н. | Графическое оформление проекта |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	5

1. Общая часть	6

2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического

развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется

создание объектов местного значения поселения	8

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений ее

развития и прогнозируемых ограничений ее использования	9

3.1 Поселение в системе расселения	9

3.2 Природные условия и ресурсы 	9

3.3 Территория	19

3.4 Население	19

3.5 Комплексная оценка территории	20

3.6 Варианты территориального развития	27

3.7 Пространственная организация территории поселения	28

3.8 Развитие территории природного комплекса	29

3.9 Развитие населенных пунктов	29

3.10 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	31

3.11 Производственные территории	38

3.12 Транспортная инфраструктура	38

3.13÷3.18 Инженерная инфраструктура	47

3.13 Водоснабжение	47

3.14 Водоотведение	51

3.15 Теплоснабжение	53

3.16 Газоснабжение	56

3.17 Электроснабжение	58

3.18 Мероприятия по инженерной подготовке территории	60

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного

значения поселения на комплексное развитие территории	63

5. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами

территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и

наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов

федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики,

местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов,

реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование

выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования

территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее

использования	64

6. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории

поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения

муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон

с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа

территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения

данных объектов на основе анализа использования территории, возможных направлений ее

развития и прогнозируемых ограничений ее использования	65

7. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера	66

7.1 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС

природного характера	66

7.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения ЧС

техногенного характера	67

8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов,

входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель,

к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого

использования	68

9. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических

поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	69

Документация	70

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Текстовая форма:

Общий заголовок:

Генеральный план (внесение изменений) Варшавского сельского поселения

Том 1. Пояснительная записка (Материалы по обоснованию генерального плана)

Том 2. Пояснительная записка (Положение о территориальном планировании)

Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Варшавское сельское поселение

Генеральный план (внесение изменений)

Подзаголовки карт:

1. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного 	использования территории. Карта зон с особыми условиями использования 	территории, М 1:25000

2. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной 	инфраструктуры, М 1:25000

3. Материалы по обоснованию генерального плана. Карта инженерной 	инфраструктуры, М 1:25000

4. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения.

Карта пространственной и планировочной организации территории поселения,

М 1:25000

5. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, М 1:25000

6. Карта функциональных зон поселения, М 1:25000

В. Обязательное приложение к генеральному плану. Сведения о границах 	населенных 	пунктов

1. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Карталинского муниципального района Челябинской области в соответствии с:

- Муниципальным контрактом № 0169300012320000130_192684 от 21.05.2020 г. на выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Анненского, Варшавского и Южно-Степного сельских поселений Карталинского муниципального района»;

- Техническим заданием на выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Анненского, Варшавского и Южно-Степного сельских поселений Карталинского муниципального района», которое является приложением и неотъемлемой частью муниципального контракта № 0169300012320000130_192684 от 21.05.2020 г.;

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, в частности в соответствии со статьей 23 частью 2 Градостроительного Кодекса РФ.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предложения по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса, улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- градостроительные требования к экологическому и санитарному благополучию;

- территории резерва для развития поселения;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, нормальные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.)

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ генеральный план Варшавского сельского поселения содержит:

- Положение о территориальном планировании;

- Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- Карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Карту функциональных зон.

Таким образом, генеральный план (внесение изменений) Варшавского сельского поселения выполнен в текстовой форме (Том 2. Положение о территориальном планировании) и в виде графических материалов, по составу и содержанию в соответствии с частями 3-5 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ к генеральному плану (внесение изменений) Варшавского сельского поселения, прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме (Том 1. Материалы по обоснованию генерального плана) и в виде карт, по составу и содержанию в соответствии с частями 7, 8 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ.

Помимо этого, в соответствии с частью 5_1 статьи 23 Градостроительного Кодекса РФ обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

В соответствии с частью 11 статьи 9 Градостроительного Кодекса РФ Генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет.

Подготовка генерального плана основывается на комплексе исходных материалов законодательного, проектного и нормативного характера, статистических данных, данных управлений Администрации Карталинского муниципального района.

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Варшавского сельского поселения на 2017-2026 годы (утв. Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 30.12.2016 года № 64);

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения на 2017-2026 годы (утв. Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 30.12.2016 года № 63);

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2017-2026 годы (утв. Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области от 30.12.2016 года № 65).

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для положительного решения задач выбора направлений территориального развития (преобразования территории) поселения, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера и на базе экономического потенциала, имеются следующие предпосылки:

- наличие природно-рекреационных ресурсов: прекрасные природные ландшафты,

- лесные массивы, водные объекты;

- наличие свободных земельных участков различного назначения, в том числе сельскохозяйственных угодий;

- благоприятные условия для выращивания многолетних трав и кормовых культур;

- благоприятная экологическая ситуация;

- наличие минерально-сырьевых ресурсов;

- наличие территориальных ресурсов как для дальнейшего развития поселения, так и для размещения рекреационных комплексов.

Наряду с этим, сдерживающими развитие поселения моментами являются:

- комплекс проблем, связанных с экономикой и занятостью населения;

- климатически рискованная для земледелия зона;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры и благоустройства большинства населенных пунктов поселения.

3.1 ПОСЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Варшавское сельское поселение Карталинского района расположено на реке Карагайлы-Аят в южной части Челябинской области. Включает, кроме административного центра, поселка Варшавка, поселки Красный Яр и Некрасово.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 275-ЗО «О статусе и границах Карталинского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе».

Имеет границы на юге — с Брединским муниципальными районом, на севере — с Анненским, на западе — с Неплюевским, на востоке — Южно-Степным сельскими поселениями.

Протяженность с севера на юг около 29 км, с запада на восток — 19 км. Площадь территории — 33343 га.

3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Климатическая характеристика

Район характеризуется как теплый, засушливый. Устойчивый снежный покров устанавливается около середины ноября. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 145-150 дней. По средним многолетним данным, высота снежного покрова не превышает в течение зимы 25 см. Расчетная глубина промерзания грунтов составляет 1,9 м. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 36°С.

На территории района преобладает континентальный климат с недостаточным увлажнением. Суммарная солнечная радиация, важнейший климатообразующий фактор, равна 105 ккал/см3. Минимум приходится на январь (-44°С), а максимум на июль (+39°С). В среднем за год в районе бывает 141 ясных и 129 пасмурных дней, остальные 195 дней стоит погода с переменной облачностью.

Для строительных целей следует учитывать следующие климатические характеристики:

- температура самого холодного месяца (январь) минус 16,9°С (среднегодовая), самого теплого (июля) плюс 18,3°С, абсолютный минимум минус 46°С, максимум плюс 39°С;

- среднегодовое количество осадков составляет 340 мм (15% осадков приходится на летний период);

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней;

- высота снежного покрова – 20 см;

- преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/с при среднемесячной 4,0 м/с. Глубина промерзания грунтов – 1,9 м;

- расчетная температура для ограждающих конструкций по самой холодной пятидневке минус 34°С. Продолжительность отопительного периода 236 дней.

Планировочных ограничений климат не вызывает.

Рельеф и геологическое строение

Территория района находится в пределах Зауральского пенеплена. Рельеф равнинно-увалистый; его общее понижение и выравнивание происходит в восточном направлении. В пределах Джабык-Карагайского гранитного массива есть скалы-останцы высотой до 10 м. Берега рек заболочены.

Территория Варшавского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Территория представляет собой плоскую слабо расчлененную равнину, сложенную преимущественно палеогеновыми и неогеновыми глинами и опоками, которые перекрывают мезозойские отложения, залегающие на глубоко опущенном палеозойском основании. Палеозойские породы нередко выходят на дневную поверхность

Гидрография

Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена, в основном, несколькими реками бассейна Тобол. Большая часть территории Карталинского района относится к Обскому бассейну, на восток, к Тоболу течет большая часть рек района.

Реки равнинные, с уклоном в среднем менее 2 м/км. Льдом покрываются в начале ноября, вскрываются в конце 1-й декады апреля. В суровые зимы часть рек промерзает до дна; в сухое жаркое лето малые реки пересыхают. За 2—3 недели половодья проходит 60—97% годового стока воды, уровень на реках поднимается на 1,6—2,2 м. Пруды несколько регулируют этот процесс. Район входит в зону недостаточного водообеспечения.

Сухая — река в Челябинской области России и Костанайской области Казахстана, левый приток Арчаглы-Аята. Длина реки — 63 км, площадь бассейна — 698 км². Протекает в степной зоне на Зауральском плато. Берёт начало в лесистой местности в центральной части Карталинского района. Течёт в основном на восток, с небольшим отклонением на юг в верхней половине. В низовьях по реке проходит государственная граница: на левом берегу находятся Карталинский и Варненский районы, на правом — Денисовский район (Казахстан). В полукилометре от устья естественное русло перекрыто дамбой, река направлена в обход по территории Казахстана, где впадает в Арчаглы-Аят по левому берегу в 68 км от его устья. Река пересыхаюшая. На реке сооружены несколько дамб, имеются пруды.

По данным государственного водного реестра России реки Карагайлы-Аят, Сухая, Журумбай относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Основные гидрографические сведения по рекам приводятся в таблице 3.2.1:

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья | Длина реки, км | Площадь водо-сбора, км2 | Ширина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водо-охран-ной зоны | прибреж-ной защитной полосы | береговой полосы общего пользования |
| 1 | р. Карагайлы-Аят | р. Арчаглы-Аят (лв.) | 106 |  | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Сухая | р. Арчаглы-Аят (лв.68) | 63 | 698 | 200 | 50 | 20 |
| 3 | р. Журумбай | р. Карагайлы-Аят (лв.) | 10 |  | 100 | 50 | 20 |

Для регулирования речного стока на реках построены гидротехнические сооружения.

Характеристика гидротехнических сооружений приведена в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

| Наименование | Река | Местонахождение (км от устья, нас. пункт) | Назначение | Год ввода в эксплуатацию | Площадь водного зеркала при НПУ, км2 | Объем, млн.м3 | Класс капитальности/ Техническое состояние ГТС | Собственник/эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пруд на р. Сухая, | р. Сухая, | 4 км с-з пос.Красный Яр | Рекреация, водопой скота | нет сведений | 0,15 | 0,350 | IV неработоспособное | муниципальная, ответственный-Анненский с/с |
| Пруд на руч. Журумбай, (хозспособ) | руч. Журумбай, | 1 км севернее пос.Варшавка | Рекреация, водопой скота | 2001 | 1,60 | 3,500 | работоспособное | муниципальная, СХПК «Варшавский» |

На территории поселения восточнее пос. Некрасово расположено озеро Светлое.

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны рек Карагайлы-Аят, Сухая — 200 м, Журумбай – 100 м, остальных рек, ручьев, озер – 50м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещена приватизация земельных участков.

Гидрогеологические условия

По современной схеме гидрогеологического районирования территория относится к Большеуральскому бассейну подземных вод. Гидрогеологические условия этого бассейна являются типичными для регионов геосинклинального развития. Наибольший практический интерес представляет водоносный комплекс в карбонатных отложениях палеозоя.

Широко используются подземные воды из колодцев и скважин. Дебит воды из скважин Джабык-Карагайского гранитного массива незначителен, а из геологического разлома, простирающегося по меридиану Карталов, скважины глубиной 40 м дают до 30 л/с.

Минерально-сырьевые ресурсы

Район богат полезными ископаемыми. В разные годы проводилась добыча золота и угля, хромита и графита. На территории проектирования расположены богатейшие месторождения полезных ископаемых. Наиболее важное значение имеют месторождения хромовой руды, золота.

Перечень минерально-сырьевых ресурсов распределенного и нераспределенного фонда, расположенных на территории Варшавского сельского поселения, приводится в таблице 3.3.

Таблица 3.2.3

| № п/п | № на плане | Участок недр | Полезное ископаемое | Запасы и ресурсы |  |  |  |  | Предприятие недропользователь или состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Категория | Кол-во | Год утвержд. | Орган |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 4 | Зап.Варшавский и Вост.Варшавский уч-ки | Хромовая руда | тыс.т | Р1+Р2 | 48,5 | 2006 | НТС | учтены | Перспектива |
| 2 | 8 | Зайцевский участок | Золото рудное | кг | Р2 | 4000 | 2004 | НТС |  | План лицензиров. |
| 3 | 9 | Бессоновская россыпь | пески | тыс..м3 | С1 | 10010 | 1985 | ТКЗ | ООО Терра Голд | Подготовка |
|  |  |  | золото | кг |  | 1640 |  |  |  |  |

Характеристика почв, растительности и животного мира

Согласно физико-географическому районированию территория Варшавского сельского поселения находится в степной зоне Челябинской области в провинции Урало-Тобольского междуречья подзоне ковыльно-типчаковой степи с единичными сосновыми борами.

Почвы — черноземы (76,9%), солонцы (16,8%), малоразвитые (3,2%), а также темно-серые, луговые и глинистые.

Растительность. Залесенность территории низкая, леса располагаются отдельными сравнительно небольшими массивами различной конфигурации среди пахотных и лугопастбищных угодий. Видовой состав соответствует зоне районирования.

Лесные ресурсы представлены сосновыми островными борами и березово-осиновыми колками. В целом климатические условия благоприятны для успешного произрастания древесных пород: сосны, березы, осины.

Земли лесного фонда района имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное и почвозащитное значение, являются местами массового обитания ценных животных и птиц: волки, лисы, сурки, кроты, заяц-русак и др.

Почти все луга и пастбища суходольные. Их видовой состав: ковыль, типчак, эспарцет дикий, тимофеевка луговая и др.

Для территории характерно повышенное разнообразие мозаично расположенных биотопов: залежи, поля, колки, водоемы и водно-болотные угодья и др., что определяет биоразнообразие животного мира.

Животный мир. В Карталинском районе более 60 видов млекопитающих. Самый крупный обитатель карталинских лесов, представитель отряда парнокопытных – лось, а самый маленький представитель семейства оленьих – косуля. Отряд хищных в районе представляют: волк, горностай, колонок, корсак, купина лесная, ласка, лисица обыкновенная, лисица-корсак, рысь, хорь степной. Самый маленький зверек ласка. К отряду зайцеобразных относятся заяц-беляк и заяц-русак. В степных просторах много грызунов: различные виды мышей, сурок обыкновенный, суслик, тушканчик, хомяк, крот. В лесах обитают белка обыкновенная, барсуки, ежи.

Фауна степи и лесостепи представлена пятью классами позвоночных животных. Это рыбы (в основном, отряд карпообразных и окунеобразных), земноводные (жабы, лягушки, тритоны), пресмыкающиеся (ящерицы и змеи: ящерица прыткая, ящерица живородящая, уж, гадюка степная, гадюка обыкновенная), птицы (серые журавли, серые цапли, орлы, коршуны, глухари, тетерева, серые куропатки и другие).

В водоемах Карталинского района имеется рыба, из промысловых следует отметить карася, плотву, (чебака), имеется карп, лещ, окунь. Прекрасным обиталищем для разнообразных рыб стали многие искусственные водоемы, пруды.

Широко представлены в зоне различные насекомые. Многие из них, такие как зерновая совка, сибирская кобылка, саранча наносят большой вред урожаю.

Такие насекомые, как пчелы, шмели играют роль опылителей растений, медоносная пчела дает человеку такие ценные продукты, как мед и воск.

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности человека на рассматриваемой территории, можно говорить, что животный и растительный мир в той или иной степени адаптировался к деятельности человека. Фактор беспокойства, создаваемый транспортом, является причиной отсутствия на прилегающей территории крупных диких млекопитающих.

Охотничьи угодья на территории Варшавского сельского поселения

Таблица 3.2.4

| Название охотничьего хозяйства | Площадь, тыс. гектаров | Муниципальное образование | Срок пользования | Пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Карталинское | 347,6 | Карталинский муниципальный район | 25 лет | общественная организация "Союз обществ охотников и рыболовов" Челябинской области |

Особо охраняемые природные территории,

объекты культурного наследия и археологии

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

Для выхода из экологического кризиса в числе важнейших задач восстановления природной среды принадлежит особо охраняемым природным территориям.

Карталинский район — один из ярких центров культурного наследия России. Район располагает всеми данными для развития отечественного и международного туризма, что позволяет видеть в нем серьезный экономический потенциал области и района.

К востоку от пос. Варшавка находится территория одного из 14 культурно-ландшафтных комплексов, объявленных в 2007 г. историко-культурным заповедником "Страна Аркаим", филиала государственного заповедника «Ильменский».

Перечень выявленных объектов культурного наследия,

включенных в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность, расположенных на территории Варшавского сельского поселения

Таблица 3.2.5

| № п/п | № пер. | Наименование объекта | Датировка* | Вид объекта культурного наследия | Адрес, местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41 | Могильник Каменный Амбар 4 | ранний железный век | памятник | в 8,4 км к востоку от с. Варшавское, на левом берегу реки Карагайлы-Аят. |
| 2 | 105 | Менгир Варшавское 3А (могильник Журумбай-3) | эпоха бронзы, Средние века | памятник | на северо-западной окраине поселения Журумбай 2 |
| 3 | 106 | Стоянка Варшавское 6 | эпоха неолита | памятник | в 3,4 км к востоку-северо-востоку от с. Варшавское, на левом берегу р. Карагайлы-Аят |
| 4 | 107 | Могильник Варшавское 8 | ранний железный век, Средние века | памятник | в 4 км к северо-северо-востоку от с. Варшавское на левом берегу ручья Журумбай (левый приток р. Карагайлы-Аят) |
| 5 | 108 | Стоянка Варшавское 10 | эпоха неолита | памятник | в 5,4 км. к востоку-юго-востоку от с. Варшавское, на левом берегу р. Карагайлы-Аят |
| 6 | 109 | Одиночный курган Варшавское 10А | ранний железный век | памятник | в 5,4 км. к востоку-юго-востоку от с. Варшавское, на левом берегу р. Карагайлы-Аят |
| 7 | 110 | Могильник Варшавское 13 (Сарбулат 2) | Ранне-мусульманское время | памятник | в 3,6 км. к востоку-юго-востоку от с. Варшавское, на правом берегу р. Карагайлы-Аят |
| 8 | 111 | Могильник Варшавское 14 | ранний железный век | памятник | в 6,1 км. к востоку-юго-востоку от с. Варшавское, на правом берегу р. Карагайлы-Аят, в пределах урочища Сарбулат |
| 9 | 112 | Могильник Варшавское 15 | ранний железный век | памятник | в 6,3 км. к востоку-юго-востоку от с. Варшавское, на правом берегу р. Карагайлы-Аят |
| 10. | 113 | Одиночный курган Варшавское 16 | ранний железный век | памятник | в 6,6 км. к востоку-юго-востоку от с. Варшавское, на правом берегу р. Карагайлы-Аят |
| 11 | 114 | Поселение Сарбулат | XVI-XVIII вв. | памятник | в 7,8 км. к востоку-юго-востоку от с. Варшавское, на правом берегу р. Карагайлы-Аят в урочище Сарбулат |
| 12 | 115 | Могильник Сарбулат | XVI-XVIII вв. | памятник | в 8,2 км. к востоку-юго-востоку от с. Варшавское, на правом берегу р. Карагайлы-Аят в урочище Сарбулат |

* - сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

Перечень объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Варшавского сельского поселения

Таблица 3.2.6

| № п/п | № реестр | Сведения о присвоении объекту культурного наследия регистрационного номера | Наименование объекта культурного наследия | Датировка* | Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия | Вид объекта культурного наследия | Наименование акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 741641302390016 | Поселение Журумбай и могильник | 2-я четверть II - начало I тыс. до н.э. | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 16.04.1998 г. № 282; Постановление Правительства Челябинской области от 21.05.1992 г. № 134 | р. Караталы-Аят, правый берег, против с. Варшавка |
| 2 | 5 | 741640707030006 | Варшавское-поселение-1 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 0,6 км юго-западнее с. Варшавка, левый берег р. Карагайлы-Аят |
| 3 | 6 | 741640707040006 | Варшавское-могильник курганный-2 | не ясна | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 1 км юго-юго-западнее с. Варшавка, правый берег р. Карагайлы-Аят |
| 4 | 7 | 741640707050006 | Варшавское-поселение-3 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 2,5 км восточнее-северо-восточнее с. Варшавка, левый берег р. Карагайлы-Аят |
| 5 | 8 | 741640707080006 | Варшавское-могильник курганный-4 | эпоха бронзы - ранний железный век | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 2,5 км северо-восточнее с. Варшавка, левый берег р. Карагайлы-Аят |
| 6 | 9 | 741640707060006 | Варшавское-поселение-5 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 3 км восточнее-северо-восточнее с. Варшавка, левый берег р. Карагайлы-Аят |
| 7 | 10 | 741640707070006 | Варшавское-могильник курганный-7 | средние века | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 3 км восточнее-северо-восточнее с. Варшавка, левый берег р. Карагайлы-Аят |
| 8 | 11 | 741640707090006 | Варшавское-поселение-9 | эпоха бронзы | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 5 км восточнее-юго-восточнее с. Варшавка, левый берег р. Карагайлы-Аят |
| 9 | 12 | 741640707110006 | Варшавское-могильник курганный-11 | эпоха бронзы - ранний железный век | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 5 км восточнее-юго-восточнее с. Варшавка, правый берег р. Карагайлы-Аят |
| 10 | 13 | 741640707120006 | Варшавское -курган-12 | ранний железный век | Объект культурного наследия федерального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | 5,5 км восточнее-юго-восточнее с. Варшавка, правый берег р. Карагайлы-Аят |
| 11 | 48 | 741711243780005 | Церковь | XIX в. | Объект культурного наследия регионального наследия | памятник | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28.01.1999 г. № 457 | пос. Варшавка, ул. Центральная, 42 |
| 12 | 50 | 741731296730005 | Журумбай | эпоха бронзы | Объект культурного наследия регионального наследия | достопримеч. место | Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.01.2007 г. № 453 | участок правого берега р. Карагайлы-Аят, расположенный в 0.7 км. восточнее поселка Варшавка |

* - сведения о времени возникновения или дате создания, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий.

3.3 ТЕРРИТОРИЯ

Территория Варшавского сельского поселения составляет 33343,3 га, в том числе, застроенная — 819,1га (2,5%) и не застроенные пространства —  32524,2 га (97,5%).

По обмерам электронной карты проекта «Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:25000 состав земель в границах поселения: жилые – 203,5 га (0,6%), в том числе: застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами – 201,9 га, застройки малоэтажными жилыми домами – 1,6 га; общественно-деловые – 5,4 га; производственные, инженерной и транспортной инфраструктуры – 606,0 га (1,8%), в том числе: производственные – 308,5 га, коммунально-складского назначения – 0,7 га, инженерной инфраструктуры – 3,8 га, транспортной инфраструктуры – 51,2 га; сельскохозяйственного использования – 28405,5 га (85,2%); специального назначения (кладбища) – 4,2 га; водных объектов – 131,4 га (0,4%); лесного фонда – 4219,1 га (12,7%); особо охраняемых территорий и объектов – 10,0 га.

Статус и границы  Варшавского сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 275-ЗО «О статусе и границах Карталинского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе».

Анализ осовремененного использования территории свидетельствует о наличие значительных площадей земель сельскохозяйственного использования, территорий естественного ландшафта, занятыми  древесно-кустарниковой растительностью.

Размещение нового жилищного строительства предусматривается преимущественно на свободных наиболее благоприятных территориях.

3.4 НАСЕЛЕНИЕ

Существующее положение

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Челябинской области численность населения Варшавского сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года составила 1393 человека.

Динамика численности населения Варшавского сельского поселения в период с 2002 по 2020 гг. представлена на рисунке 1:

Рис. 1

Динамика численности городского и сельского населения Карталинского муниципального района в период с 2007 по 2018 год представлена на рисунке 2:

Рис. 2

Проектные предложения

Ухудшение демографической ситуации (снижение уровня рождаемости, повышение уровня смертности,  «старение» населения, значительный отток активной его части) в анализируемый период (см. рис. 2) было характерно как для сельского, так и для городского населения Карталинского района в целом.

Численность населения Варшавского сельского поселения в период с 2002 по 2020 год сократилась (рис.1) на 257 человек (15,6%) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, что обусловлено как отрицательной динамикой естественного прироста населения, так и отрицательной динамикой миграционных процессов. Рост коэффициента старения населения, снижение численности детей, женщин фертильного возраста и лиц трудоспособного возраста негативно сказались на численности населения поселения.

С учетом документов, носящих прогнозный характер в перспективе не удастся избежать сокращения населения, помимо основных факторов роста (рождаемости, смертности и миграции) значительный вклад в изменение численности населения будет вносить ее возрастной состав, тот отрицательный потенциал, который накоплен в возрастной (выше трудоспособного возраста) структуре населения.  Таким образом, численность населения Варшавского сельского поселения в среднесрочной перспективе сократится и составит 1,2 тыс. человек.

3.5 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

В соответствии с действующим законодательством устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления грунтовыми водами, территории подтопления-затопления в случае прорыва плотин, территории в зоне радиоактивного загрязнения, нарушенные, заболоченные);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. железной дороги, придорожные полосы автодорог федерального и областного значения);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны питьевых источников;

- территории залегания полезных ископаемых;

- территории особо охраняемых природных объектов, их охранные зоны.

Указанные зоны с особыми условиями использования территории приведены на карте «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории», М 1:25000, а также режимы использования этих зон приведены в таблице 3.5.1.

Размещение жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в специальных и санитарно-защитных зонах;

- в зонах залегания полезных ископаемых;

- в прибрежной защитной полосе водных объектов;

- в зоне радиоактивного загрязнения;

- на территории особо охраняемых природных объектов;

- на территории лесопарковых зон, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта и эксплуатации лесных массивов.

Правила установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03 марта 2018 года № 222.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ

ВАРШАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 3.5.1

| Наименование зоны | Документ, устанавливающий режимы использования | Границы зон |
| --- | --- | --- |
| 1. Зоны охраны объектов культурного наследия | ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» СП 42.13330.2011 Градостроительство, приказ Министерства культуры РФ от 4.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия», Закон Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», Постановление правительства Челябинской области от 15.07.2015 г. № 347-П, Приказы Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области» от 26.04.2019 г. № 122, от 14.11.2019г. №№ 597, 600, 603, от 22.11.2019г. №№ 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689 | Границы зон охраны памятников, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее: - до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложного рельефа - 100 м; - на плоском рельефе — 50 м; - до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) — 15 м; - до других подземных инженерных сетей — 5 м. |
| 2. Защитная зона объектов культурного наследия |  | - для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, - для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, - 200 м; - для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля; - для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, - 250 метров. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах (вне границ) населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м (300 м) от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. |
| 3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м |
| 4. Придорожные полосы автомобильных дорог | СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ФЗ «Об автомобильных дорогах от 18.10.2007 г. СП 34.13330.2012 | В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий; 2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий; 3) 20 м — для автомобильных дорог V категории; 4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек; 5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс.человек. |
| 5. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992, СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85*, СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 СП 86.13330.2014, Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)) (с изм. № 1, 2) СП от 18.02.2014 № 86.13330.2014 Применяется с 01.06.2014 взамен СП 86.13330.2012 | Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...) Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4. |
| 6. Охранная зона линий и сооружений связи | ЛЭП Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 п. IV «О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон» | ЛЭП: 1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами; 35 кВ — 15 м; 110 кВ — 20 м; 150, 220 кВ — 25 м; 300, 500, ±400 кВ — 30 м |
| 7. Водоохранная (рыбоохранная) зона | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до 10 км - в размере 50 м; 2) от 10 до 50 км - в размере 100 м; 3) от 50 км и более - в размере 200 м. Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии. Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной. |
| 8. Прибрежная защитная полоса | Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет: - 30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега, - 40 м для имеющего уклон берега до трех градусов, - 50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. |
| 9. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III | I пояс Подземных вод: - на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод; - на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод; - группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах: для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. |
|  |  | II, III пояс Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности). Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%. Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса. |
| 10. Зоны затопления и подтопления | Об определении границ зон затопления, подтопления (с изменениями на 17 мая 2016 года) Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360 | 1. Зоны затопления определяются в отношении: а) территорий, которые прилегают к не зарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности; г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища; д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности. 2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления определяются: а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра; б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности; в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров. |
| 11. Санитарно-защитная зона | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», СП 42.13330.2001 п. 8.20, 8.21 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений | Размер нормативной санитарно-защитной зоны составляет: - для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м; - для промышленных объектов и производств II класса — 500 м; - для промышленных объектов и производств III класса — 300 м; - для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м; - для промышленных объектов и производств V класса — 50 м. |
| 11-а. Санитарный разрыв (СЗЗ) транспортных коммуникаций | СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» | Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимать не менее: до жилой застройки — 100 м, садово-дачной застройки — 50 м, для дорог IV категории — соответственно 50 и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. |
| 12. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства; | СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». | Границы СЗЗ (санитарно защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия). Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения. Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО. Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи" |
| 13. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85* п.3.16. Табл. 4* СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010 | Газопроводы: I кл.: D усл.≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл.≤300 — 75 м от оси 300-600 — 25 м Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы: IV кл, D усл. ≤300 — 75 м III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м Расстояния от КС и ГРС: Класс газопровода: I кл.: D усл.≤300 — 100 м от оси 300-600 — 150м 600-800 — 200м 800-1000 — 250м 1000-1200 — 300м 1200-1400 — 350м II кл.: D усл.≤300 — 75 м от оси ≥300 — 25 м от НПС: Категория НПС: III кл. 300-500 — 100 м II кл. 500-1000 — 150 м I кл. 1000-1400 — 200 м |
| 14. Охранная зона тепловых сетей. | О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 п.4, 5 | Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. |
| 15. Месторождения минерально-сырьевых ресурсов | «О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ, с изм. на 03.07.2016 г. ст. 6, 8, 23, 25 | Территория месторождения |

Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

На карте (схеме) границ зон с особыми условиями использования территории зоны показаны в соответствии с масштабом.

3.6 ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития являются:

- развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве, в социальной, инженерно-транспортной инфраструктурах;

- территориальное обеспечение для развития малого и среднего бизнеса (с привлечением их к созданию социальной, инженерно-транспортной инфраструктур);

- развитие природного комплекса (парков, скверов, бульваров, набережных и т. д.);

- осуществление мероприятий по повышению уровня санитарного, экологического состояния населенных пунктов, по предупреждению чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, рекультивации нарушенных территорий.

Обоснование границ населенных пунктов

Поселок Варшавка

Существующая граница населенного пункта установлена в координатах МСК 74.

Проектом предлагается сохранение существующей границы и постановка её на кадастровый учет.

Поселок Некрасово

Существующая граница населенного пункта поставлена на кадастровый учет. Изменение существующей границы населенного пункта не планируется.

Поселок Красный Яр

Существующая граница населенного пункта поставлена на кадастровый учет Изменение существующей границы населенного пункта не планируется.

3.7 ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Существующее положение

Варшавское сельское поселение находится в южной части территории Карталинского муниципального района к югу от административного центра района Карталы.  Граничит: в северной части с Анненским сельским поселением; на востоке с Южно-Степным сельским поселением; на юге с Брединским муниципальным районом; на западе с Неплюевским сельским поселением. В составе Варшавского сельского поселения 3 населенных пункта: п. Варшавка, п. Некрасово и п.Красный Яр. Административным центром поселения является п. Варшавка.

Территория сельского поселения преимущественно занята землями сельскохозяйственного назначения и лугами, лишь малую часть ее занимают земли населенных пунктов. Урбанизированный каркас имеет линейную структуру в направлении север-юг, узловым центром которой являютя поселки Варшавка и Некрасово. Элементы урбанизированного каркаса:

- населенные пункты;

- автодороги регионального или межмуниципального значения;

- магистральные инженерные коммуникации: в/в ЛЭП, газопроводы.

Отличительной особенностью природной среды Варшавского сельского поселения является характер ее ландшафтов. Это бескрайние степные просторы полей и лугов, которые перемежаются многочисленными лесными колками, лесными массивами, долинами рек и речушек.

Проектные предложения

В целях устойчивого развития территорий, обеспечения учета интересов населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также учитывая решения ранее выполненной Схемы территориального планирования Карталинского муниципального района проектом предусматривается:

- Рациональное использование территории сельского поселения с четким функциональным зонированием его элементов и обеспечение их взаимосвязи.

п. Варшавка

- строительство нового жилья на свободных от застройки территориях в западном и северо-западном направлении;

- развитие существующих и организация новых коммунально-складских  территорий в северной части поселка;

- организация общественно-деловых зон для развития социальной инфраструктуры, предпринимательства и объектов сельского туризма.

п. Некрасово

- развитие  жилых территорий в западном направлении;

- в северной части поселка выделены зоны для размещения производственных и коммунально-складских предприятий;

- в северной части поселка организация зоны отдыха в пойме пруда.

п. Красный Яр

- развитие жилых территорий на свободных от застройки территориях;

- организация зоны отдыха в пойме пруда

3.8 РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс – это совокупность природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Территории природного комплекса Варшавского сельского поселения представлены: открытыми луговыми пространствами; лесными массивами и отдельными лесными колками; водными объектами в обрамлении кустарниковой и древесной растительности.

Природно-экологический каркас поселения:  водно-речная система с долинами, прудами и водохранилищами на реках Карагайлы-Аят и Журумбай; лесные массивы.

Природному комплексу поселения требуются мероприятия по обеспечению благоприятных биоклиматических условий. Необходима организация непрерывной системы озеленения, включающей природные объекты в его планировочную структуру, максимальное сохранения природной среды в процессе освоения территорий.

Проектом предусматривается:

- сохранение и использование существующих лесных массивов и водных объектов с учетом их экологического значения как средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных полезных функций в интересах обеспечения населения на благоприятную окружающую среду;

- создание единой системы рекреационных пространств, увязанных с элементами природного комплекса поселения;

- благоустройство и озеленение прибрежных территорий;

- организация рекреационных зон в жилой застройке на базе существующих лесных участков, рек, водоемов, благоустройство и озеленение этих территорий;

- организация зон массового кратковременного отдыха, устройство набережных, строительство спортивных площадок и площадок для отдыха во всех рекреационных зонах.

3.9 РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Существующее положение

В настоящее время жилой застройкой на территории поселения занято 203,5 га, размещено на этой территории 30,1 тыс. м2 общей площади.

В застройке преобладают одноэтажные жилые дома усадебного типа, в северо-западной части п. Варшавка расположена  малоэтажная многоквартирная застройка.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя на территории поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляла 20,0 м2 на человека, что ниже, чем показатель жилищной обеспеченности  Карталинского муниципального района по состоянию на 2018 год по данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Челябинской области составляла 25,5 м2 на человека.

Анализ современного состояния жилой застройки свидетельствует об использовании жилых территорий в пределах, близких к нормативному.

Проектные предложения

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения поселения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки площадок в границах территории населенных пунктов поселения, благоприятных по природно-ландшафтным характеристикам;

- преобразования существующей застройки путем реконструкции, реорганизации и благоустройства жилых кварталов, со сносом 1-этажного амортизированного жилого фонда;

- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки (2-этажных блокированных домов с приквартирными участками не менее 400 м2; 1-2-этажных домов усадебного типа с площадью земельных участков до 0,2 га на дом, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности);

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов в пределах существующих земельных участков).

На основании вышеизложенного генеральным планом планируется следующее преобразование, развитие жилых территории населенных пунктов поселения за счет:

- увеличения территории застройки индивидуальными жилыми домами с 203,5  до  277,0 га (на 73,5 га);

- трансформации территории малоэтажной застройки за счет сноса амортизированного жилого фонда по мере перехода его в ветхо-аварийное состояние.

Параметры жилых территорий определены исходя из условий, что за расчетный срок генплана составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 18,0 тыс. м2 общей площади (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом и общей площадью не менее 40,0 м2 на человека);

- структура жилищного строительства: 100 % – индивидуальные жилые дома.

В таблице 3.9.1 отражено движение жилого фонда и динамика численности населения поселения.

Движение жилого фонда за расчетный период и динамика численности населения по  Варшавскому сельскому поселению

Таблица 3.9.1

| Наименование | Население, чел. |  | Жилищный фонд, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (в т.ч. МКД) | Объемы нового строительства (индивидуальные жилые дома) | Итого на расчетный срок (в т.ч. индивидуальные жилые дома/МКД) |
|  | исходный год | расчетный срок |  |  |  |
| п. Варшавский | 1393 | 820 | 30,1 (1,6) | 10,0 | 28,8 (27,2/1,6) |
| п. Некрасово |  | 160 |  | 5,0 | 9,1 (9,1/-) |
| п. Красный Яр |  | 220 |  | 3,0 | 10,2 (10,2/-) |
| Итого: |  | 1200 |  | 18,0 | 48,1 (46,5/1,6) |

Вывод. Осуществление намеченных мероприятий даст следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселения в 1,6 раз, с 30,1 до 48,1 тыс. м2 общей площади;

- развитие территорий жилых кварталов в 1,4  раза, с 203,5  до  277,0 га;

- повышение жилищной обеспеченности населения в 2 раза, с 20,0 до 40,0 м2 на человека;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья;

- вовлечение в оборот земельных участков, пригодных для строительства домов усадебного типа;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.

3.10 СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Существующее положение

По данным комплексной программы развития социальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения сеть учреждений социально-гарантированного уровня наиболее развита в населенных пунктах п. Варшавка, п. Краснотал. В п. Некрасово сеть учреждения социально-гарантированного уровня представлены достаточно слабо.

Наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в поселении функционируют учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта и др. (см. таблицу 3.10.1).

В целом, отмечается дефицит образовательных учреждений, предприятий питания, физической культуры и массового спорта.

Проектные предложения

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов поселения предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня общего образования общего, здоровья, культуры, качества трудовых ресурсов;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования);

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

По данным администрации учреждения образования на территории поселения  представлены: Муниципальным общеобразовательным учреждением  Варшавская средняя общеобразовательная школа и дошкольными образовательными учреждениями в п. Красный Яр и в п. Варшавка.

В населённом пункте п. Некрасово учреждения образования отсутствуют.

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения существующих образовательных учреждений, в том числе:

- организации дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда в населенном пункте п. Некрасово  в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года);

- организации подвоза детей из населенных пунктов п. Некрасово,  п. Красный Яр в общеобразовательное учреждение с. Варшавка;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих образовательных учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

По данным администрации на территории Варшавского сельского поселения в сфере здравоохранения функционируют три фельдшерско-акушерских пунктах:  ФАП п. Варшавка, ФАП п. Некрасово, ФАП п. Красный Яр. Все учреждения здравоохранения находятся в удовлетворительном состоянии.

Настоящим проектом предусматривается дальнейшее укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений поселения за счет:

-  текущего и капитальных ремонтов, технического перевооружения существующих медицинских учреждений;

-  строительства нового  обособленного структурного подразделения, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в административном центре поселения. Емкость фельдшерско-акушерского пункта составит 800 пос./смену.

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

По данным программы комплексного развития социальной инфраструктуры учреждения физической культуры и спорта в поселении представлены спортивным залом и плоскостным сооружением (стадионом)  при общеобразовательном учреждении МОУ Варшавская СОШ. Все учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, в том числе:

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, детские плавательные бассейны, детские спортивные школы и клубы, спортплощадки и др., вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях;

- капитального и текущего ремонта, технического перевооружения существующих учреждений.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

По данным комплексной программы развития социальной инфраструктуры учреждения культуры и искусства в поселении представлены сельскими домами культуры (СДК) и библиотеками в населенных пунктах п. Варшавка и п. Красный Яр. В Домах культуры поселения функционируют взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, театральные, музыкальные и т.д.

Все учреждения культуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов, а именно:

- размещения учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания в общественно-деловых зонах населенных пунктов поселения;

- текущий и капитальный ремонт, техническое перевооружение существующих учреждений.

КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРА

Данные о существующий предприятиях коммерческо-деловой и обслуживающей сферы на момент разработки генерального плана предоставлены не были.

Генеральным планом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения, а именно:

- размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридических, бухгалтерских, аудиторских, услуг по финансовым, налоговым и т.д. вопросам) в общественно-деловых центрах населенных пунктов;

- строительства офисов, объектов малого бизнеса, отделений банков, связи  и т.д.;

- развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания – в составе многофункциональных комплексов, в центрах досуга населения;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности.

ПРЕДПРЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В системе жилищно-коммунального обслуживания поселения функционирует добровольная пожарная команда Варшавского сельского поселения ОУ «Добровольная пожарная команда» в п. Варшавка на 1 пожарный автомобиль.

Общая площадь действующих кладбищ составляет 4,2 га.

В сфере коммунального обслуживания населения генеральным планом предусматривается:

- территория для размещения пожарного бокса в п. Варшавка;

- территории, для размещения производственно-технической базы эксплуатации жилищного фонда.

Генеральным планом предусматривается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения в территориальных зонах, площадь которых позволяет обеспечить нормативные размеры земельных участков данных объектов согласно МНГП и показателям СНиП 2.07.01-89*, включая детские школьные и дошкольные учреждения, площадь которых необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования при разработке документации по планировке территории.

Таблица 3.10.1

| Наименование (рекомендуемая обеспеченность на 1 тыс. жителей, ед. изм.) | Наименование населенных пунктов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Варшавский | п. Некрасово | п. Красный Яр |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |
| 1.1 Дошкольное образовательное учреждение (60 мест) - существующее (проект\фактически посещают) | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Варшавский» | - | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Красный Яр» |
| - требуется по нормативу | 49 | 10 | 13 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | Организации дошкольных групп в жилых помещениях жилищного фонда в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года). | - |
| 1.2 Общеобразовательная школа (80 мест) - существующее (проект\фактически посещают) | МОУ Варшавская средняя общеобразовательная школа | - | - |
| - требуется по нормативу | 96 | 13 | 18 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | Организация подвоза учащихся в общеобразовательные учреждение п. Варшавка |  |
| 1.3 Внешкольные учреждения (10% от общего числа школьников, мест) - требуется по нормативу | 10 | 1 | 2 |
| - новое строительство на расчетный срок | Организация внешкольной деятельности при клубах и общеобразовательных учреждениях |  |  |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 2.1 Амбулатории, ФАП* (по заданию органов здравоохранения в соответствии с тех. регламентами) - существующее | Фельдшерско-акушерский пункт п. Варшавка | Фельдшерско-акушерский пункт п. Некрасово | Фельдшерско-акушерский пункт п. Красный Яр |
| - новое строительство на расчетный срок (пос./в смену) | ФАП 800 | - | - |
| 2.2 Выдвижной пункт медицинской помощи (0,2 авт.) - существующее | - | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | Данные объекты регионального значения не запланированы (не предусмотрены к реконструкции) схемой территориального планирования Карталинского муниципального района, параметры устанавливаются в соответствии с нормами технического регулирования |  |  |
| 3. Учреждения культуры, искусства и спорта |  |  |  |
| 3.1 Помещения для культурно массовой работы, досуга и любительской деятельности, клубы (50-60 мест) - существующее | Сельский Дом культуры п. Варшавский | - | Сельский Дом культуры п. Красный Яр |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| 3.2 Библиотеки, тыс. экз. (при 5 тыс. экз.) - существующее | Сельская библиотека п. Варшавка | - | Сельская библиотека п. Красный Яр |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| 3.3 Территория плоскостных спортивных сооружений (0,7-0,9 га) - существующее | Стадион при общеобразовательном учреждении и др. | - | - |
| - требуется по нормативу | 0,7 | 0,14 | 0,2 |
| - новое строительство на расчетный срок | - | 0,14 | 0,2 |
| 3.4 Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания (200 м2 общей площади пола) - существующее | Спортивный зал МОУ Варшавская СОШ | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | - | - | - |
| 4. Торговля и общественное питание |  |  |  |
| 4.1 Магазины, продовольственные и не продовольственные, смешанные (310 м2 торг. площади), м2 - существующее | н.д. | н.д. | н.д. |
| - требуется по нормативу | 255 | 50 | 70 |
| - новое строительство на расчетный срок | 260 | 50 | 70 |
| 4.2 Предприятия общественного питания (40 мест) - существующее | н.д. | н.д. | н.д. |
| - требуется по нормативу | 33 | 6 | 9 |
| - новое строительство на расчетный срок | 33 | 6 | 9 |
| 5. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания, административно-деловые |  |  |  |
| 5.1 Предприятия бытового обслуживания (7 раб. мест) - существующее | н.д. | н.д. | н.д. |
| - новое строительство на расчетный срок | 14 | 1 | 2 |
| 5.2 Пожарное депо, (0,4-0,2 в зависимости от территории города) - существующее | ДПК Варшавского сельского поселения ОУ «Добровольная пожарная команда» Карталинского муниципального района 1 автомобиль | - | - |
| - новое строительство на расчетный срок | Пожарный бокс для пожарного автомобиля | - | - |
| 5.3 Отделение связи (1 объект на 0,5-6,0 тыс. жителей) - существующее, сохраняемое на расчетный срок | 1 объект | - | - |
| 5.4 Кладбища (0,24 га) - существующее | 2,1 га в границах населенного пункта | 0,5 за границами населённого пункта в северо-восточном направлении | 0,7 га в границах населенного пункта |
| - проектное | - | - | - |

3.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Существующее положение

Основным предприятием Варшавского сельского поселения является ООО «Варшавское», основным видом деятельности, которого является выращивание крупного рогатого скота.

В соответствии с федеральным законодательством обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской федерации осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с территориальной схемой в области обращения с отходами (ТСО). В соответствии с ТСО Челябинской области, утвержденной приказом Министерства экологии Челябинской области № 837 от 30.10.2019 г., Карталинский муниципальный район относится к Магнитогорскому кластеру.

С 01.01.2019 года направление потоков отходов с территории Карталинского муниципального района предусмотрено на планируемые к созданию объекты: мобильный мусоросортировочный комплекс с полигоном ТКО вблизи пгт. Локомотивный.

Объекты размещения ТКО на территории Варшавского сельского поселения, несоответствующие требованиям законодательства, а также стихийные несанкционированные свалки в соответствии с реестром мест несанкционированного размещения отходов, формируемом по данным органов местного самоуправления подлежат закрытию и рекультивации.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается следующие развитие производственных территорий поселения:

- разгрузка территорий от малоэффективных, ресурсоемких и социально неоправданных производств;

- развитие производственных территорий в соответствии с долгосрочными и среднесрочными программами и документами, носящими прогнозных характер с обязательной ориентацией на решение социальных проблем;

- внедрение превентивной стратегии экологической безопасности, предусматривающей «предупреждающую» тактику экологической безопасности на всех стадиях производственного цикла;

- развитие предприятий малого бизнеса, как наиболее гибких в плане изменения технологии и ассортимента выпускаемой продукции;

- развитие обслуживающих отраслей (перерабатывающие, торгово-распределительные отрасли, отдыха и туризма).

Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, снижение издержек и повышение производительности путем внедрения новых технологий.

3.12 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Схема развития транспортной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области масштаба 1:25000 разработана в соответствии со «Схемой территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» и «Схемой территориального планирования Челябинской области».

Транспортная инфраструктура рассматриваемого сельского поселения включает в себя: сеть внешних автомобильных дорог общего пользования, улицы и дороги населенных пунктов.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки по территории Варшавского СП обслуживаются автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом осуществляются до ст. Карталы, воздушным транспортом осуществляются соответственно до аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

ВНЕШНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Существующее положение

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера внутри сельского поселения и со смежными территориями. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

Плотность существующей автодорожной сети рассматриваемого сельского поселения низкая. Дорожная сеть сосредоточена в северной и центральной частях поселения.

Опорную сеть автомобильных дорог Варшавского сельского поселения составляют автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения.

Автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

Согласно перечню, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 26.03.2019г. № 122-П «О перечне областных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющихся собственностью Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года» (далее «Перечень»), к существующим автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Варшавского СП относятся:

Таблица 3.12.1

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Идентификационный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карталы - Снежный | 14,57 | 74 ОП РЗ 75К-100 |
| 2 | Поселок Варшавка – автодорога Карталы -Снежный | 10,24 | 74 ОП РЗ 75К-103 |
|  | ИТОГО: | 24,81 |  |

Основная широтная автодорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Карталы – Снежный» связывает районный центр г. Карталы с населенными пунктами Варшавского, Неплюевского и Снежнинского сельских поселений.

Меридиональная ось - автодорога «Поселок Варшавка – автодорога Карталы -Снежный», связывает автодорогу «Карталы – Снежный» с центром рассматриваемого сельского поселения.

Пересечения вышеназванных автодорог с водными объектами организовано с помощью существующих и сохраняемых на расчетный срок мостов и водопропускных труб.

Общая протяженность автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории рассматриваемого поселения составляет 24,81 км.

Автодороги общего пользования местного значения

Транспортные связи между населенными пунктами рассматриваемой территории, с центром сельского поселения, ж/д станциями и остановочными пунктами, а также производственными объектами, осуществляются с помощью автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района.

К существующим автодорогам общего пользования местного значения муниципального района, проходящим по территории Варшавского сельского поселения, относятся:

Таблица 3.12.2

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность по реестру, км | Фактическая протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Въезд в п. Некрасово | 1,70 | 2,30 |
| 2 | Въезд в п. Красный Яр | 0,98 | 0,31 |
| 3 | Северный въезд в п. Некрасово* |  | 0,45 |
| 4 | Южный въезд в п. Некрасово* |  | 0,58 |
|  | ИТОГО: | 2,68 | 3,64 |

* - автодороги, не учтенные в реестре автодорог общего пользования местного значения сельского поселения.

Протяженность автодорог общего пользования местного значения муниципального района в границах Варшавского СП составляет 3,64 км.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (УДС) НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Таблица 3.12.3

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | п. Варшавка |  |
| 1 | ул. Набережная | 1,30 |
| 2 | ул. Центральная | 1,50 |
| 3 | ул. Чернева | 1,50 |
| 4 | ул. Степная | 0,30 |
| 5 | пер. Первомайский | 0,50 |
| 6 | пер. Пионерский | 0,50 |
| 7 | пер. Некрасовский | 0,50 |
| 8 | пер. Шоссейный | 0,60 |
|  | ИТОГО: | 6,70 |
|  | п. Некрасово |  |
| 9 | ул. Центральная | 0,90 |
| 10 | ул. Восточная | 0,30 |
| 11 | ул. Лесная | 0,80 |
|  | ИТОГО: | 2,00 |
|  | п. Красный Яр |  |
| 12 | ул. Северная | 1,90 |
| 13 | ул. Южная | 1,50 |
| 14 | пер. Южный | 1,30 |
|  | ИТОГО: | 4,70 |
|  | ВСЕГО: | 13,40 |

Протяженность автодорог общего пользования местного значения Варшавского сельского поселения (улично-дорожной сети населенных пунктов) составляет 13,40 км.

п. Варшавка

Существующая улично-дорожная сеть имеет выраженную прямоугольную структуру.

Главная существующая широтная ось населенного пункта - ул. Чернева. Главная меридиональная ось – поселковая дорога, в северном направлении, имеющая выход на внешнюю автодорогу общего пользования «Поселок Варшавка – автодорога Карталы -Снежный». Обе главные оси в южной части поселка соединяются местной дорогой, проходящей вдоль производственных территорий.

Основные улицы в жилой застройке: пер. Шоссейный, Некрасовский, Первомайский и ул. Набережная.

Главные улицы населенных пунктов сельского поселения:

п. Некрасово		- ул. Центральная,

п. Красный Яр	- ул. Северная.

Общая протяженность существующих автодорог Варшавского сельского поселения приведена в таблице:

Таблица 3.12.4

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 24,81 |
| Местного значения, | км | 17,04 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 13,40 |
| Общая протяженность автодорог | км | 41,85 |

Пересечения существующих улиц и дорог с водными объектами организовано с помощью существующих и сохраняемых на расчетный срок мостов.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки:

- Неравномерность и низкая плотность дорожной сети;

- Отсутствие обходов населенных пунктов;

- Отсутствие прямого сообщения между центрами сельских поселений;

- Несоответствие большинства улиц и дорог необходимым техническим нормативам;

- Низкий уровень технического состояния сети межпоселковых автодорог и улично-дорожной сети населенных пунктов;

- Отсутствие благоустройства на улицах населенных пунктов.

Проектные предложения

При проектировании автодорожной сети сельского поселения использовались следующие принципы:

- построение улично-дорожной сети на рассматриваемой территории с четкой структурой и максимальным использованием существующих улиц и дорог;

- использование пригородного массово-пассажирского транспорта (МПТ) для внутренних маршрутов по территории населенных пунктов;

- пропуск транзитного легкового и грузового транспорта в обход жилых территорий;

- организация системы хранения и обслуживания автомобильного транспорта;

- проектирование маршрутов общественного транспорта с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.

Автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

Существующие автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, проходящие по территории Варшавского СП, на расчетный срок сохраняются, предусматривается реконструкция дорожного полотна на участках, не соответствующих заявленной категории автодороги с организацией капитального покрытия проезжих частей.

На расчетный срок и перспективу общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Варшавского СП не изменится и составит 24,81 км.

Автодороги общего пользования местного значения

В целях выравнивания плотности автодорожной сети, формирования дополнительных широтных и меридиональных внешних и внутренних связей поселения, организации прямого сообщения между центрами сельских поселений, исключения движения грузового транспорта с застроенных территорий, настоящим проектом предлагается строительство следующих автодорог общего пользования местного значения муниципального района:

- меридиональная связь – «Анненское – автодорога «Карталы - Снежный» с южным подъездом к с. Анненское» (протяженность в границах поселения – 2,95 км) и широтная связь – «Варшавка – Елизаветопольское» (протяженность в границах поселения – 7,59 км). Указанные автодороги являются участками проектируемого транспортного кольца Анненское – Варшавка - Южно-Степной – Сухореченский;

- «Некрасово - Вишневый» - обеспечивает прямую широтную связь между населенными пунктами Варшавского и Южно-Степного сельских поселений, без заезда в районный центр (протяженность в границах поселения – 14,02 км). Трасса проектируемой автодороги частично совпадает с существующей автодорогой, не учтенной в реестре;

- «Западный подъезд к п. Красный Яр» (протяженность в границах поселения – 0,69 км);

- «Восточный обход п. Варшавка» (протяженность в границах поселения – 2,76 км);

Проектом предусматривается строительство 28,01 км автодорог общего пользования местного значения муниципального района. Общая проектируемая протяженность составит 31,65 км.

Характеристика проектируемой УДС населенных пунктов Варшавского СП

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения подробно будет рассматриваться в генеральных планах указанных населенных пунктов. Настоящим проектом рассматривались только главные улицы и улицы в жилой застройке (основные).

Классификация УДС, в соответствии с СП 42.13330.2011 принята следующая:

- поселковые дороги;

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке (основные)

Проектируемая УДС решена с учетом:

- функционального назначения сложившейся системы улиц и дорог;

- планировочной структуры населенных пунктов;

- интенсивности транспортного движения;

- обеспечения оптимальных связей со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта;

- обеспечения нормативных радиусов пешеходной доступности общественного пассажирского транспорта.

Таблица 3.12.5

| № п/п | Наименование населенного пункта, название улиц | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | п. Варшавка |  |
| 1 | ул. Набережная | 1,99 |
| 2 | ул. Центральная | 1,50 |
| 3 | ул. Чернева | 1,50 |
| 4 | ул. Степная | 0,30 |
| 5 | пер. Первомайский | 0,50 |
| 6 | пер. Пионерский | 0,50 |
| 7 | пер. Некрасовский | 0,50 |
| 8 | пер. Шоссейный | 1,56 |
| 9 | ул. Проектная 1 | 0,75 |
| 42 | ул. Проектная 2 | 0,37 |
| 45 | Прочие проектируемые улицы и дороги (ориентировочно) | 1,22 |
|  | ИТОГО: | 10,69 |
|  | п. Некрасово |  |
| 1 | ул. Центральная | 0,90 |
| 2 | ул. Восточная | 0,30 |
| 3 | ул. Лесная | 0,80 |
| 5 | Прочие проектируемые улицы и дороги (ориентировочно) | 1,61 |
|  | ИТОГО: | 3,61 |
|  | п. Красный Яр |  |
| 1 | ул. Северная | 1,90 |
|  | ул. Южная | 1,50 |
|  | пер. Южный | 1,30 |
|  | ИТОГО: | 4,70 |
|  | ВСЕГО: | 19,00 |

с. Варшавка

Основная существующая транспортная структура населенного пункта на расчетный срок сохраняется. Для обслуживания проектируемых жилых территорий поселка предлагается строительство основных жилых улиц: участок ул. Набережной, пер. Шоссейного, улицы Проектная 1 и 2.

Основная транспортная структура п. Красный Яр и Некрасово также сохраняется. Проектом предлагается строительство основных жилых улиц для обслуживания проектируемых жилых территорий.

Улицы и дороги, не имеющие твердого покрытия, либо не соответствующие необходимым техническим параметрам, подлежат реконструкции.

Настоящим проектом предлагается строительство 5,60 км улиц и дорог населенных пунктов. Проектируемая общая протяженность УДС на расчетный срок составит 19,00 км.

На расчетный срок общая протяженность проектируемых автодорог общего пользования местного значения, включая УДС населенных пунктов, составит 50,65 км.

Проектируемая протяженность автодорог общего пользования

Таблица 3.12.6

| Наименование | Единицы измерения | Количество ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Регионального или межмуниципального значения | км | 24,81 |
| Местного значения | км | 50,65 |
| в т.ч. УДС населенных пунктов | км | 19,00 |
| Общая протяженность автодорог | км | 75,46 |

В соответствие с ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» для автомобильных дорог общего пользования на территории Варшавского СП, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от категории автомобильных дорог и с учетом перспектив их развития 		ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий — 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий — 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории — 25 м;

- для подъездных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек — 100 м;

- для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек — 150 м.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ И МАССОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ (МПТ)

Существующее положение

В настоящее время пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются автобусным транспортом. Внутри населенных пунктов регулярный транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений приходится на личный транспорт и пешеходное сообщение. Транспортные предприятия в поселении отсутствуют.

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой, легковой - личным автотранспортом. С учетом сложившейся экономической ситуации характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

Хранение транспортных средств осуществляется на придомовой территории. Парковочные места у объектов общественно-деловой инфраструктуры не оборудованы

Заправка и техническое обслуживание автотранспорта производится на существующих АЗС, АГЗС и СТО с. Варшавское, г. Карталы и Карталинского МР.

Проектные предложения

В связи с усилением дорожной сети, увеличением подвижности населения необходима организация дополнительных регулярных маршрутов на территории поселения. Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.

На территории поселков в целях обеспечения пешеходной доступности до остановочных пунктов, рекомендуется совместить маршруты пригородного МПТ с внутрипоселковыми улицами.

Хранение пригородного автотранспорта предусматривается на территории г. Карталы.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят, согласно приказу «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Челябинской области» от 05.11.2014 № 496 (с изменениями на 07.12.15), 375 ед./тыс. жит.; в т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 345, грузовой – 25, ведомственный легковой – 2, такси – 3.

Таблица 3.12.7

| Наименование | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Грузовой транспорт, ед. | Легковой транспорт/инд., ед. | Количество постов СТО | Количество АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Варшавка | 0,82 | 21 | 287/283 | 2 | - |
| п. Некрасово | 0,16 | 4 | 56/55 | - | - |
| п. Красный Яр | 0,22 | 6 | 77/76 | - | - |
| ИТОГО | 1,2 | 31 | 420/414 | 2 | 1 |

Хранение и обслуживание грузового автотранспорта, осуществляющего перевозки потребительских и строительных грузов, предусматривается в ведомственных автохозяйствах Карталинского МР, а грузовых автомобилей, используемых для перевозки производственных грузов, на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Постоянное хранение транспортных средств для жителей индивидуального сектора предусматривается на приусадебных участках. Необходима организация парковочных мест перед объектами общественно-деловой инфраструктуры.

Для обеспечения технического обслуживания автопарка Варшавского сельского поселения желательна организация 3 постов обслуживания автомобилей в с. Варшавка (из расчета 1 пост на 200 автомобилей), конкретное расположение которых решается в проектах генеральных планов населенных пунктов. Автозаправка предусматривается на существующих АЗС г. Карталы и Карталинского МР.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показаны на чертеже «Материалы по обоснованию генерального плана. Карта транспортной инфраструктуры», М 1:25000.

Технико-экономические показатели

Таблица 3.12.8

| Наименование | Единица измерения | существующие | проектные |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность существующих автодорог общего пользования | км | 41,85 | 75,46 |

- 3.13÷3.18 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

3.13, 3.14 ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ

Общие положения

В данных разделах определены основные направления развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СанПиН 2.1.4.1047-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

При проектировании использовались данные ранее разработанной градостроительной документации:

«Схема территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» утвержденная решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 8 ноября 2011 № 1.

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Карталинского муниципального района:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2017-2026 годы» утв. Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения от 30.12.2016 № 63;

- «Схема водоснабжения Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области до 2028г.» утв. Постановлением Главы Варшавского сельского поселения от 19.01.2015 № 1.

3.13 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником водоснабжения населенных пунктов Варшавского сельского поселения являются подземные воды. В настоящее время централизованные системы водоснабжения имеются во всех населенных пунктах сельского поселения.

Системы централизованного водоснабжение организованы по следующей типовой схеме: вода из водозаборных скважин, оборудованных погружными насосными агрегатами, подается в водонапорные башни, откуда подается непосредственно в сети водоснабжения. Сооружения водоочистки и обеззараживания отсутствуют.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Варшавского сельском поселении составляет 13,6 км, в том числе:  пос. Варшавский— 10,26 км; п. Некрасово -  1,62 км; пос. Красный Яр — 1,72 км.

Жители территории, где отсутствует централизованное водоснабжение, пользуются индивидуальными скважинами и шахтными колодцами.

Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов Варшавского сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Основными проблемами систем водоснабжения сельских населенных пунктов являются:

- полная выработка амортизационного срока эксплуатации существующих артезианских скважин и водопроводных сетей;

- несоответствие качества добываемых подземных вод требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ99/2009) по содержанию радона ((222)Rn);

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания;

- отсутствие резервных скважин;

- отсутствие организованных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление в населенных пунктах Варшавского сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты с учетом требовании СП31.13330.2012, в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества исходной воды, степени благоустройства, этажности застройки и др. местных условий.

Принято, что население, проживающее в населенных пунктах Варшавского сельского поселения, будет пользоваться централизованным водопроводом со среднесуточными нормами водопотребления в размере 125-180 л/сут на 1 жителя. Базовые нормы водопотребления включают в себя также расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, а также полив территорий общего пользования.

Расчётные расходы воды по населенным пунктам Варшавского сельского поселения

Таблица 3.13.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество жителей, тыс. чел | Базовая норма водопотребления л/ сутки | Расчётное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Варшавский | 0,82 | 180 | 148 |
| 2 | п. Некрасово | 0,16 | 125 | 20 |
| 3 | п. Красный Яр | 0,22 | 125 | 27,5 |
|  | Всего по сельскому поселению: | 1,2 |  | 195,5 |

Пожаротушение

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 8.13130.2009 на территории поселений и организаций необходимо предусматривать наружное противопожарное водоснабжение. В соответствии с п. 5.1 СП 8.13130.2009 расчетное количество одновременных пожаров на территории населенных пунктов Варшавского сельского поселения принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/с для пос. Варшавский и 5 л/с для пос. Некрасово и пос. Красный Яр. Расчетное время тушения пожара - 3ч.

Объем воды необходимый для тушения пожара в сельских населенных пунктах составит:

для пос. Варшавский

10 х 3 х 3,6 = 108 м3;

для пос. Некрасово, пос. Красный Яр

5 х 3 х 3,6 = 54 м3.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы). Размещение гидрантов, а также расположение и объем других водоисточников для наружного противопожарного водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009.

Проектные предложения по развитию систем водоснабжения населенных пунктов Варшавского сельского поселения

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения населенных пунктов Варшавского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений в том числе и в период чрезвычайных ситуация;

- обеспечение соответствия качества питьевой воды, подаваемой потребителям требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01;

- 100% охват жителей населенных пунктов Варшавского сельского поселения водой питьевого качества;

В качестве источников водоснабжения проектом предусматривается использование подземных вод.

Водоснабжение сельских населенных пунктов предлагается осуществлять из подземных источников путем реконструкции действующих систем водоснабжения или строительства новых, по следующей схеме: артезианская скважина —установка водоочистки (при необходимости) — водонапорная башня — разводящая сеть— потребитель.

Пожаротушение предполагается осуществлять из пожарных гидрантов или из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы).

Выбор схемы водоснабжения, методов очистки воды, производительность насосных станций, ёмкость водонапорных башен и резервуаров определяется на последующих стадиях проектирования при разработке проектной документации.

В качестве основных мероприятий по развитию систем централизованного водоснабжения в сельском поселении проектом предлагается следующие:

- оборудование существующих артезианских скважин в пос. Варшавский установками по удалению радона;

- строительство дополнительных (резервных) скважин в пос. Некрасово, пос. Красный Яр (п. 8.12 СП 31.13330.2012) (места размещения будут определены по результатам гидрогеологических изысканий);

- разработка проектов зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения и организация зон санитарной охраны водоснабжения, в том числе 2 и 3 пояса (п.1.4,1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02);

- капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 8 км.

Для существующих источников водоснабжения необходимо проведение обследований на предмет определения дебитов скважин и качества воды. При недостаточном дебите необходимо бурение дополнительных скважин. Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках благоприятных в санитарном отношении, с учетом возможности организации зон санитарной охраны.

Для нужд орошения и полива следует использовать как правило поверхностные источники.

Для экономии и контроля необходимо у всех потребителей установить приборы индивидуального учета воды.

Все водозаборные подземные сооружения необходимо оборудовать водомерными устройствами и установками обеззараживания воды (как правило с использованием ультрафиолетовых лучей), а в случае, если вода не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01, необходимо строительство сооружений водоподготовки.

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны (ЗСО) для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс - зона строгого режима;

― второй и третий - зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определятся гидродинамическими расчетами при проектировании водозаборов.

Существующие недействующие скважины, а также скважины, в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Технико-экономические показатели по водоснабжению населенных пунктов

Варшавского сельского поселения

Таблица 3.13.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 195,5 |
| 2 | В том числе из подземных источников | -//- | 195,5 |

3.14 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В населенных пунктах Варшавского сельского поселения. централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты.

Основными проблемами систем канализации сельских населенных пунктов является:

- низкая обеспеченность населения канализацией;

- отсутствие очистных сооружений, приводящее к сбросу неочищенных сточных вод

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод по населенным пунктам Варшавского сельского поселения приняты равным расходам на водопотребление на соответствующие нужды.

Проектные предложения по развитию систем хозяйственно-бытовой канализации в населенных пунктах Варшавского сельского поселения

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки  хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов хозяйственно-бытовой канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Для населенных пунктов Варшавского сельского поселения предусматривается использование нескольких типовых вариантов канализования, выбор которых осуществляется в зависимости от месторасположения населенного пункта, проектной численности населения, степени благоустройства, этажности застройки и других местных условий.

Для п. Варшавский предлагается создание централизованной системы канализации со строительством канализационных сетей и очистных сооружений канализации. Канализование предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на очистные сооружения хоз-бытовых и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию) стоков. Сбор сточных вод предусматривается от многоквартирной и общественно-деловой застройки. В качестве очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях производительностью 100 м3/сут.  Место расположения проектируемых очистных сооружений и выпусков очищенных стоков будут определяются на последующих стадиях проектирования по согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для остальных населенных пунктов предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях  соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Для очистки навозосодержащих сточных вод и любых не бытовых стоков, прием которых невозможен в бытовую канализацию, необходимо предусматривать самостоятельные системы канализации с очисткой сточных вод методами, соответствующими характеру сточных вод.

Технико-экономические показатели по водоотведению

населенных пунктов Варшавского сельского поселения

Таблица 3.14.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут | 195,5 |
| 2 | Производительность очистных сооружений централизованной канализации | м3/сут | 100 |

3.15 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Общие положения

В данном разделе определены основные направления развития систем теплоснабжения Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области.

Раздел "Теплоснабжение» выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

При проектировании использовались данные ранее разработанной градостроительной документации:

«Схема территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области» утвержденная решением Собрания депутатов Карталинского муниципального района от 8.11.2011 № 1.

Также при разработке разделов учитывались следующие материалы, представленные Администрацией Карталинского муниципального района:

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2017-2026 годы» утв. Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения от 30.12.2016 № 63;

- «Схема теплоснабжения Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области до 2027г.» утв. Постановлением Главы Варшавского сельского поселения от 28.04.2014 № 11.

Существующее положение

В настоящее время на территории населенных пунктов Варшавского сельского поселения теплоснабжение существующих зданий и сооружений осуществляется как от централизованных, так и от индивидуальных источников теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения имеется в пос. Варшавский. В качестве централизованного источника теплоснабжения используется газовая котельная, расположенная по адресу: пос. Варшавский, пер. Некрасовский 7/1А. График работы котельной круглосуточный; температурный график котлов и тепловой сети 95/70°.

Характеристики тепловых балансов существующей котельной пос. Варшавский

Таблица 3.15.1

| № п/п | Наименование котельных | Тепловая мощность (располагаемая), Гкал/час | Тепловая нагрузка (присоединенная), Гкал/час | Резерв/дефицит располагаемой мощности (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | % |
| 1 | Котельная пос. Варшавский | 1,46 | 0,87 | 0,596 | 40,70% |

Котельная пос. Варшавский оборудована котлами: Братск 1Г — 1шт; Riello RTQ 837-1 шт. Характеристики котлоагрегатов представлены в табл 3.15.2

Таблица 3.15.2

| № п/п | Марка котлоагрегата | Кол-во ед. | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Год установки котлоагрегата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братск 1Г | 1 | 0,86 | 1,581 | 2000 |
| 2 | Riello RTQ 837 | 1 | 0,721 |  | 2012 |

К данному источнику теплоснабжения подключены существующие многоквартирные дома, а также общественно-деловые здания. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3.236 км

Индивидуальные жилые дома, не подключенные к котельной, используют индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.

В остальных населенных пунктах системы централизованного теплоснабжения отсутствуют. Население использует индивидуальные источники теплоснабжения на газовом и дровяном топливе.

Основными проблемами сложившейся системы теплоснабжения являются:

- износ основного котлового оборудования в котельной п. Варшавский

- большой износ участков тепловых сетей;

- неудовлетворительное состояние тепловой изоляции тепловых сетей;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии

- отсутствие резервного топлива.

Нормативы тепловых нагрузок и расчетное теплопотребление

На территории населенных пунктов Варшавского сельского поселения общее теплопотребление складывается из расходов энергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию в жилых и общественных зданиях.

Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение приняты в соответствии с  СП124.13330.2012, с учетом возраста и степени благоустройства существующей и проектируемой застройки. Тепловые нагрузки для отопления общественных зданий приняты по укрупненным показателям в размере 25% от расходов на отопления жилой застройки. Неучтенные расходы тепловой энергии в тепловых сетях приняты в размере 10%.

Расчетное теплопотребление

Таблица 3.15.3

| № п/п | Наименование потребителей | Расход тепла, Гкал/час |  |  | Всего, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |  |
| п. Варшавский |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 2,09 | 0,38 | - | 2,74 |
| 2 | Многоквартирная и малоэтажная застройка | 0,13 | 0,02 | - | 0,14 |
| 3 | Общественно- деловая застройка | 0,55 | - | 0,22 | 0,77 |
| 4 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,34 |
| 5 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 3,73 |
| п.Некрасово |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,67 | 0,13 | - | 0,8 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,17 | - | 0,07 | 0,27 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,1 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 1,14 |
| п. Красный Яр |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка | 0,8 | 0,14 | - | 0,94 |
| 2 | Общественно- деловая застройка | 0,2 | - | 0,08 | 0,28 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% | - | - | - | 0,12 |
| 4 | Всего на расчетный срок: | - | - | - | 1,34 |
| Итого по Варшавскому СП |  |  |  |  | 6,2 |

Проектные предложения

Основными задачами перспективного развития систем теплоснабжения на территории Варшавского сельского поселения являются:

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем теплоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности тепловых коммуникаций и мощностей теплогенерирующего оборудования;

- оснащение системами учета и регулирования отпуском тепловой энергии, а также обоснованное разделение сферы централизованного и децентрализованного теплоснабжения;

- сокращение тепловых потерь и утечек теплоносителя в результате реконструкции тепловых сетей на основе применения теплопроводов заводской готовности, эффективных способов их прокладки, современных запорно-регулирующих устройств, автоматизированных узлов и систем управления режимами, а также организация оптимальных режимов функционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей;

- модернизация и развитие систем децентрализованного теплоснабжения с применением автоматизированных индивидуальных теплогенераторов нового поколения для сжигания разных видов топлива.

Схема теплоснабжения

Проектируемая схема теплоснабжения поселения принципиально сохраняет существующую. Развитие теплоснабжения на территории пос. Варшавский предполагается базировать на использовании существующей котельной и тепловых сетей. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по реконструкции существующей котельной в связи с нормативным износом котлового оборудования.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия действующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников тепловой энергии. Новое строительство котельных и тепловых сетей не планируется.

Теплоснабжение перспективной индивидуальной застройки всех населенных пунктов  Варшавского сельского поселения предлагается осуществлять от автономных газовых теплогенераторов. Для негазифицированной застройки предлагается использование электрических котлов или печей на твердом топливе.

Технико-экономические показатели по теплоснабжения

Таблица 3.15.4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетное теплопотребление | Гкал/час | 6,2 |

3.16 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Карталинского муниципального района;

- генеральный план Варшавского сельского поселения.

Существующее положение

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом по системе магистральных газопроводов: «Бухара – Урал», газопровод-отвод «Карталы-Магнитогорск» I и II нитки.

Природный газ поступает от газопровода - отвода к ГРС п. Некрасово - газопровода высокого давления к ГРП п. Некрасово и ГРПШ п. Варшавка.

В настоящее время в сельском поселении газифицированы трубным природным газом. п. Некрасово и п. Варшавка, жители п. Красный Яр пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газ является основным топливом для существующих котельных, обеспечивающих отоплением население и объекты бюджетной сферы, и промышленных котельных. Также газ используется для отопления существующего одноэтажного жилого фонда, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Информация о наличии свободной пропускной способности ГРС по состоянию на 01.07.2019

Таблица 3.16.1

| № п/п | Наименование ГРС | Проектная мощность, тыс. м3/ч | Загрузка ГРС, тыс. м3/ч | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс. м3/ч | Наличие (дефицит) пропускной способности на 01.07.2019, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРС п. Некрасово | 5 | 0,9 | 0,379 | 3,721 |

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». По территории проходят распределительные газопроводы высокого и среднего давления и расположены газорегуляторные пункты. Для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода, для отдельностоящих газораспределительных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Расчетное газопотребление

Расчетные расходы природного газа определены для жилищно-коммунального потребителя в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для определения расходов газа принято:

- теплотворная способность природного газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³);

- КПД отопительных котельных 0,9;

- тепловые нагрузки теплоснабжения определены в разделе «Теплоснабжение»;

- охват централизованным газоснабжением принят 100%.

Расчетный расход газа

Таблица 3.16.2

| № п/п | Наименование округа, района, населенного пункта, типа застройки | Расчетный расход газа (включая неучтенных потребителей) |
| --- | --- | --- |
|  | Варшавское СП | м³/час |
| 1 | п. Варшавский | 518,06 |
| 2 | п. Некрасово | 158,33 |
| 3 | п. Красный Яр | 186,11 |
| 4 | неучтенные расходы 5% | 43,13 |
|  | Всего по поселению: | 905,63 |

На расчетный срок по поселению максимальный расчетный часовой расход газа (без учета пром- и с/х предприятий) на жилую застройку с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на отопительные котельные составил — 905,6 м³/час с учетом потерь.

Проектное предложение

Для существующего и нового строительства в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, п. 4.2, предусматривается трехступенчатая система подачи газа потребителям:

- 1 ступень - газопроводы высокого давления от ГРС до ГРП;

- 2 ступень - газопроводы среднего давления от ГРП до ПРГ у каждого потребителя;

- 3 ступень - газопроводы низкого давления от ПРГ до потребителей.

Предлагается предусмотреть отопление и горячее водоснабжение жилой застройки (усадебные и многоквартирные малоэтажные дома) от индивидуальных отопительных газовых аппаратов. Для зданий соцкультбыта (школа, детский сад, больница, административные и общественные здания) предлагается строительство отопительных котельных (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, крышных). Необходимо строительство сетей высокого, среднего и низкого давлений, ГРП и пунктов редуцирования газа у потребителей.

От ГРС п. Некрасово предусматривается газификация межпоселковым газопроводом высокого давления п. Красный Яр.

Протяженность проектируемых газопроводов указана приблизительно, так как точное месторасположение планируемых к размещению газораспределительных пунктов будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопровода и пропускной способности газопроводов возможно при разработке схемы газоснабжения при доставлении полной информации о потребителях газа и существующей схемы газоснабжения.

Технико-экономические показатели по газоснабжению

Таблица 3.16.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление газа всего в том числе на коммунально-бытовые нужды | тыс. м³/час | 0,91 |
| 2 | Источник подачи газа | ГРС | ГРС п. Некрасово |
| 3 | Протяженность проектируемых сетей | км | 9,6 |

3.17 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом определены нагрузки нового жилищно-гражданского строительства поселения и даны рекомендации по их электроснабжению.

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- схема территориального планирования Челябинской области;

- схема территориального планирования Карталинского муниципального района;

- генеральный план Варшавского сельского поселения.

Существующее положение

Электроснабжение населения осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанции 110 и 35 кВ:

- ПС «Снежная» 110/35/10 кВ, 2×6,3 МВА;

- ПС «ТП-2», 35/10 кВ, 1×1,0 МВА.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». На территории расположены ЛЭП напряжением 10(6), 35 и 110 кВ, вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными полостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: ЛЭП 10(6) кВ - 10 м (5 для СИП в границах населенных пунктов), ЛЭП 35 кВ - 15 м и ЛЭП 110 кВ - 20 м.

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 256.1325800.2016 «Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Нагрузки жилой застройки и учреждений культурно-бытового обслуживания приняты по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки со стационарными электрическими плитами (города) и с плитами на природном газе (села, деревни и поселки), с учетом мелко промышленных потребителей, приведены к шинам РУ-10(6) кВ ЦП, рассчитаны по типам застройки.

Расчетная нагрузка на жилищно-коммунальные нужды

Таблица 3.17.1

| № п/п | Наименование округа, района, населенного пункта, типа застройки | Расчетная нагрузка на шинах РУ-10(6) кВ ТП, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Варшавское СП | Исходный год | Расчетный срок |
| 1 | п. Варшавский | 522,04 | 799,72 |
| 2 | п. Некрасово | 113,85 | 252,69 |
| 3 | п. Красный Яр | 199,93 | 283,23 |
|  | Всего по поселению: | 835,82 | 1335,64 |

Общая суммарная расчетная нагрузка на расчетный срок, с учетом расчетной нагрузки существующей застройки — 1,34 МВт. Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства составляет — 0,5 МВт.

Рекомендации по электроснабжению

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в поселении выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС по существующим ЛЭП – 10(6) кВ (с необходимой их реконструкцией и с переводом на напряжение 10 кВ) и по новым ЛЭП – 10 кВ.

Необходимый объем реконструкции ПС, в том числе замена существующих силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, строительство новых ТП и ЛЭП к ним, выполняется по техническим условиям на электроснабжение по мере роста нагрузок нового строительства.

Проектируемые ЛЭП отображают направления прохождения трассы, проектируемые ТП ориентировочно размещены вблизи центров нагрузки. Трассировка ЛЭП и выбор земельного участка под ТП, выполняются на дальнейших стадиях проектирования, документацией по планировке территории.

Технико-экономические показатели по электроснабжению

Таблица 3.17.2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная нагрузка | МВт | 1,34 |
| 2 | Источники электроснабжения | ПС | Снежная; ТП-2. |
| 3 | Протяженность проектируемых сетей 10 кВ | км | 1,6 |

3.18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- понижение уровня грунтовых вод;

- осушение пониженных и заболоченных территорий;

- благоустройство водоемов и водотоков;

- организация мест массового отдыха населения;

- восстановление нарушенных территорий.

Раздел "Инженерная подготовка территорий» выполнен в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Организация стока поверхностных вод

В целях благоустройства планируемых территорий и улучшения общих санитарных условий предлагается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки территории должно быть положено:

создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих как водоотведение поверхностных вод с прилегающих к ним внутри микрорайонных территорий, так и нормальные условия для движения транспорта;

максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутриквартальным территориям, при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Сток поверхностных вод с территорий населенных пунктов Варшавского сельского поселения должен осуществляться путем строительства системы дождевой канализации комбинированного типа, со сбросом в близлежащие водоемы через очистные сооружения дождевой канализации. При необходимости устраиваются насосные станции.

Открытые водоотводные лотки подключаются к коллекторам дождевой канализации через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны очищаться на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Водосток поверхностных вод с территорий определенных бассейнов площадью до 20 га осуществляется без очистки.

Понижение уровня грунтовых вод

Довольно высокий уровень грунтовых вод, наблюдаемый на планируемой территории, обуславливается характером рельефа, определяющим условия стока ливневых и талых вод, неблагополучным состоянием водопроводных и канализационных сетей, неорганизованным сбросом отработанных производственных и бытовых сточных вод. Также существенное влияние на неблагоприятную гидрогеологическую обстановку на территории населенного пункта оказывает отсутствие развитой системы ливневой канализации.

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Осушение пониженных и заболоченных территорий

На территории населенных пунктов Варшавского сельского поселения имеются многочисленные блюдцеобразные понижения и западины, дно которых заболочено.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологических характеристик территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

Благоустройство водоемов и водотоков

В настоящее время на планируемой территории имеется незначительное число водоемов.

Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- расчистка прибрежных территорий;

- подсыпка дренирующим грунтом, ликвидирующая бессточные понижения и заболоченности;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

Намечаемое проектом благоустройство водотоков требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- расчистка русел от мусора и наносов;

- подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев;

- планирование берега и прибрежной полосы;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

-расчистка всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов, обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода воды в реках и ручьях.

Организация мест массового отдыха населения

При формировании мест массового отдыха населения потребуется организация пляжей. Пляжи могут быть организованы на территории населенного пункта, либо за ней.

В инженерную подготовку территории пляжей включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжей от ила и грязи, устройство песчаного дна.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляжах общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу следует предусматривать автопарковку.

Площадь пляжей определяется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Также организуются зоны кратковременного отдыха на территориях прудов, рек, ручьев со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

Восстановление нарушенных территорий

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа. Восстанавливаемые территории осваиваются под зеленое строительство.

Все существующие свалки ликвидируются с последующим использованием под лесопосадки после соответствующих мероприятий по инженерной подготовке, таких как планировочных работ, организации поверхностного стока, подсыпки плодородным слоем, озеленительные работы.

Составление всех необходимых планировочных схем с инженерным обоснованием решений производится при разработке проекта специализированной организацией на основании детальных геодезических, инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

По жилищному строительству:

- увеличение жилищного фонда поселения;

- повышение жилищной обеспеченности населения;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

По объектам социального обеспечения:

- реконструкция и капитальный ремонт учреждений образования;

- строительство нового и ремонт существующих объектов здравоохранения;

- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов;

- размещение объектов культуры социально-гарантированного уровня.

По инженерно-транспортной инфраструктуре:

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство автомобильных дорог местного значения поселения.

Проектные предложения по основным направлениям развития территории с учетом планируемых для размещения объектов местного значения поселения окажет положительное влияние на комплексное развитие территории, чем должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни и условий проживания населения на проектируемой территории

5.  УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ,

РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Варшавского сельского поселения отсутствуют планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, в соответствии с ранее утвержденными документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования Челябинской области.

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН

С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Варшавского сельского поселения расположены существующие объекты местного значения муниципального района. Планируемые к размещению объекты местного значения муниципального района на территории поселения отсутствуют.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Подтопление-затопление паводковыми водами

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

- подсыпка территории затапливаемых участков до незатапливаемых отметок;

- устройство дамб обвалования;

- строительство набережных.

По благоустройству прибрежных территорий предусматривается удаление кустарниковой растительности, подсыпка, вертикальная планировка поверхности земли, устройство дорожек, площадок для отдыха, озеленение.

Выбор способа защиты территории от затопления следует производить для каждого населенного пункта в отдельности, исходя из условий инженерно-геологических изысканий и гидрологических наблюдений затопляемой территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения.

Подтопление территории грунтовыми водами

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- благоустройство улиц и дорог;

- правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Лесные пожары

В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов.

Метеорологические явления

На территории городского поселения возможны  следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

7.2 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Пожаро-, взрывоопасные объекты.  На территории района расположены пожаро-, взрывоопасные объекты (предприятия нефте-, нефтепродуктообеспечения, включая АЗС и склады ГСМ, объекты и системы жизнеобеспечения населения, железнодорожные станции, магистральные трубопроводы, предприятия.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- возникновением взрывов, пожаров на химически и взрывоопасных объектах;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Для повышения пожарной безопасности застройки проектом в градостроительном аспекте предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями;

- разрывы между застройкой и лесными массивами.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования Генеральным планом Варшавского СП не планируются. Изменений существующих границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, настоящим проектом не предусматривается.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Варшавского сельского поселения нет исторических поселений федерального и регионального значения, следовательно отсутствуют сведения об их утвержденных предметах охраны и границах территорий.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Техническое задание

Наименование объекта закупки – «Выполнение работ по подготовке проекта (произведения градостроительства): «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Анненского, Варшавского и Южно  - Степного сельских поселений Карталинского муниципального района»

Место выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно

Срок выполнения работ -  до 01.10.2020 года

Основание: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Распоряжение администрации Карталинского муниципального района от 25.02.2020 г. № 78-р «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и правила землепользования и застройки Южно – Степного сельского поселения», от 25.02.2020 г. № 79-р «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и правила землепользования и застройки Варшавского сельского поселения», от 25.02.2020 г. № 78-р «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  и правила землепользования и застройки Анненского сельского поселения».

Объект работы: Анненское, Варшавское, Южно - Степное сельские поселения Карталинского муниципального района Челябинской области

Предмет работы: Создание произведения градостроительства, включающего:

- внешний и внутренний облик Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений, где под внешним обликом подразумевается оптимальный планировочный каркас, формирующий сбалансированную систему расселения поселения (т.е. компактное, соответствующее далее приведенным целям работы,  размещение главных осей и узлов транспортных инфраструктур с тяготеющими к ним территориями, занятыми важными объектами поселения, предусматривающее взаимосвязь территориальных зон,  с учетом их допустимой совместимости;  зонирование и структурное  членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной инженерной инфраструктурой; эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков; комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных и других местных особенностей; эффективное  функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов; обеспечение удобной транспортной и пешеходной доступности зон труда, общественных центров, территорий отдыха, остановок общественного транспорта;  охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;  охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов), а под внутренним обликом - совокупность функциональных зон поселения и объектов, обеспечивающих устойчивое развитие поселения;

-описание пространственной, планировочной и функциональной организации Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений, зафиксированное в виде схем и иным способом и формализованное в виде градостроительной документации.

Цель работы:

- Обеспечение устойчивого  развития поселения, направленное на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и при увязке со схемой территориального планирования Карталинского муниципального района. Разработка предложений по реализации плана мероприятий, касающихся градостроительного развития территорий Анненского сельского поселения, а также населенных пунктов: с. Анненское, п. Краснотал, п. Мочаги, п. Начальное, п. Родники, п. Санаторный, п. Степан Разин, п. Система входящие в его состав, с описанием их границ; территорий Варшавского сельского поселения, а также населенных пунктов: п. Варшавка, п. Некрасово, п. Красный Яр входящие в его состав, с описанием их границ; территорий Южно - Степного сельского поселения, а также населенных пунктов: п. Южно - Степное, п. Вишневый, п. Гражданский входящие в его состав, с описанием их границ.

- Реализация Закона Челябинской области от 28.04.2011г. №121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области» в части формирования земельных участков;

- Комплексный и системный подход к решению вопросов транспортного, социального, инженерного обеспечения с учетом изменения параметров застройки и необходимости пересчета нагрузок на инженерные сети на территории городского поселения, определение параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур;

- Оптимизация функционального использования территории поселения с учетом современных тенденций развития населенных пунктов, существующих землеотводов;

- Определение зон размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий муниципального образования;

- Рассмотрение возможности освоения территорий ранее запланированных под многоквартирную застройку в целях увеличения объемов  индивидуального жилищного строительства как более востребованного на территории поселения;

- Отображение зон с особыми условиями использования;

- Определение мер по улучшению экологической обстановки;

- Определение мер по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороне;

- Обеспечение публичности и открытости градостроительных решений

- Отображение зон размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации и Челябинской области;

- Определение первоочередных градостроительных мероприятий по реализации проекта генеральных планов сельских поселений;

- Приведение состава и содержания генерального плана и правил землепользования и застройки Анненского, Варшавского, Южно – Степного сельских поселений в соответствие требованиям действующего законодательства.

Основные требования к составу, содержанию, форме предоставляемых материалов и этапам разработки проекта:

Градостроительная документация выполняется в виде двух этапов:

Этап 1    – Внесение изменений в генеральный план Анненского сельского поселения;

- Внесение изменений в генеральный план Варшавского сельского поселения;

- Внесение изменений в генеральный план Южно - Степного сельского поселения;

Этап 2 – Внесение изменений в  правила землепользования и застройки Анненского сельского поселения.

- Внесение изменений в  правила землепользования и застройки Варшавского сельского поселения.

- Внесение изменений в  правила землепользования и застройки Южно - Степного сельского поселения.

Каждый этап включает в себя текстовую часть и графические материалы.

Сроки проектирования: До 01 октября 2020 г.

Состав и содержание Генеральных планов сельских поселений

(Изменения. Этап 1):

Корректировка генерального плана должна быть выполнена с учетом фактического использования и планируемого размещения объектов местного значения, производственных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, планируемой и существующей жилой застройки, а также с учетом схем инженерной инфраструктуры, утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения сельского поселения Карталинского муниципального района, с учетом современных аспектов и тенденций развития территории.

Генеральный план  должен содержать:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения;

3) карту границ поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения;

4) карту функциональных зон поселения.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, должно включать в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На указанных в пунктах 2) – 4) картах соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

Материалы по обоснованию генеральных планов поселений в текстовой форме должны содержать:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

8)сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт должны отображать:

1) границы поселения;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия, территории исторических поселений федерального и регионального значения, границы которых утверждены в соответствии с  Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9)  границы лесничеств, лесопарков;

10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (в т.ч. карта объектов местного значения, карта инженерной подготовки территории «секретно»).

Масштаб  выполнения графических материалов 1:15000 (прим. Схема расположения поселения в составе района, опорный план- могут быть выполнены в М 1:50000 и в М1:25000 соответственно);

Состав и содержание Правил землепользования и застройки сельских поселений (Изменения Этап 2):

1. порядок их применения и внесения изменений в указанные правила (текстовая часть);

2. карта градостроительного зонирования (графическая часть);

3. градостроительные регламенты (текстовая часть).

Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений (п.1) должен  включать в себя положения:

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

4) о проведении  общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.

На карте градостроительного зонирования (п.2) должны быть установлены границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

-На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке должны отображаться границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.

- На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

Масштаб подготовки графического материала 1:15000.

В градостроительном регламенте (п.3) в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, должны быть указаны:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4)расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Требования к Форме предоставления проектов градостроительной документации: проекты предоставляются в виде текстовой части (пояснительной записки) и графических материалов (на бумажных – в 1 экз. до утверждения документации и 2 экз. –после ее утверждения  и  1 экз. на электронных носителях в электронном виде). Электронная версия графического материала предоставляется в формате MapInfo, обеспечивающем привязку к системе координат МСК-74. Описание местоположения границ местоположения границ населенных пунктов, градостроительных зон и зон с особыми условиями использования в проекте должно быть представлено в формате mid/mif (письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015г.№11-1836-КЛ).

Степень секретности сведений, ожидаемых в результате проведения работ: секретно и несекретно (к этим сведениям должны относиться все материалы, подлежащие утверждению и обнародованию).

Исходные данные: Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Проектной организацией.

Для обеспечения подготовки проектов на период выполнения работ (подготовки проекта) заказчик передает проектной организации:

-  сведения составляющие государственную тайну, попадающие под действие п.5.2.3, 5.2.7 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Минэкономразвития России от 27.02.2017г., имеющие №1с/МО, имеющие степень секретности – «секретно» на твердой основе: топографические планшеты территории Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений М 1:5000; М1:2000.

-генеральный план Анненского сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Анненского сельского поселения 07.12.2012 г. № 31;

-генеральный план Варшавского сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения 27.11.2012 г. № 33;

-генеральный план Южно - Степного сельского поселения, утвержденный Решением Совета депутатов Варшавского сельского поселения 20.12.2012 г. № 28;

-правила землепользования и застройки Анненского сельского поселения, утвержденные Решение Совета депутатов Анненского сельского поселения 20.04.2012 г. № 11, с изменениями от 24.03.2017 г. № 11, от 15.02.2019 г. № 1.

-правила землепользования и застройки Варшавского сельского поселения, утвержденные Решение Совета депутатов Варшавского сельского поселения 04.05.2012 г. № 12, с изменениямчси от 31.03.2017 г. № 12, от 27.02.2019 г. № 03.

-правила землепользования и застройки Южно - Степного сельского поселения, утвержденные Решение Совета депутатов Южно - Степного сельского поселения 19.04.2012 г. № 6, с изменениями от 03.04.2017 г. № 7, от 20.02.2019 г. № 2.

-схемы водоснабжения и водоотведения, схема теплоснабжения Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений Карталинского муниципального района Челябинской области (на бумажном и (или) электронном носителе)

-информация об утвержденных программах комплексного развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур поселения.

Требования по защите сведений, составляющих государственную тайну:

- Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ по муниципальному контракту осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции №3-1 от 05.01.2004г.

- К выполнению работ, связанных с использованием секретных сведений, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по третьей форме.

- Работа с носителями сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется на аттестованной по требованиям безопасности информации технике.

Проведение публичных слушаний:

Публичные слушания по градостроительной документации: «внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Анненского, Варшавского, Южно - Степного сельских поселений» провести в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации  от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (слушанья организует и проводит заказчик при участии разработчика проекта - проектная организация направляет своего представителя для представления проектов на  заседании публичных слушаний).

Порядок согласования и утверждения:

Согласование и утверждение градостроительной документации осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации    (согласование выполняет заказчик). В случае наличия замечаний, поступающих в процессе согласования,  проектная организация обеспечивает их устранение.

Начальник Управления строительства,

инфраструктуры и ЖКХ

Карталинского муниципального района 				    		  С. В. Ломовцев

На основе данных Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утв. Постановлением №63 от 30.12.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2017-2026 гг.».

На основе данных Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утв. Постановлением №63 от 30.12.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2017-2026 гг.».

В соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» (с изменениями на 14 августа 2015 года).

На основе данных Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утв. Постановлением №63 от 30.12.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2017-2026 гг.».

Согласно Перечню объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики), планируемые к вводу в эксплуатацию на 2018-2024 годы. (Возможны изменения после рассмотрения Министерством здравоохранения Российской Федерации в декабре 20109 года);

Источник: Приложение 2 к Постановлению администрации Варшавского сельского поселения № 14 от 03.04.2019 года;

На основе данных Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утв. Постановлением №63 от 30.12.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2017-2026 гг.».

-  с учетом охвата детей ближайших населенных пунктов поселения;

- согласно Перечню объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики), планируемые к вводу в эксплуатацию на 2018-2024 годы. (Возможны изменения после рассмотрения Министерством здравоохранения Российской Федерации в декабре 20109 года);

Источник:  Приложение 2 к Постановлению администрации Варшавского сельского поселения № 14 от 03.04.2019 года;

На основе данных Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области, утв. Постановлением №63 от 30.12.2016 года «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Варшавского сельского поселения Карталинского муниципального района Челябинской области на 2017-2026 гг.».