## 3.11. Южно-Степное сельское поселение

На территории Южно-Степного сельского поселения расположены поселки Южно-Степной, Вишневый, Гражданский, ост. п. Знойное и село Елизаветпольское.

Пос.  Южно-Степной  расположен  в  юго-восточной  части  района,  в  25  км  на юг  от г. Карталы.

Пос.   Вишневый находится в  юго-восточной части  района, в 12 км  на юг от г. Карталы.

Пос.  Гражданский располагается в  юго-восточной части  района, в 35 км на юго-восток от г. Карталы.

Село Елизаветпольское  расположилось в юго-восточной части  района, в 50 км  на северо-запад от г. Карталы.

Пос. ост. п. Знойное размещается в  юго-восточной части  района, в 7,5 км  на юг от г. Карталы.

Согласно архивным документам, для водоснабжения населенных пунктов поселения было пробурено 26 скважин.

Поселок Южно-Степной

Общая потребность села в воде составляет 876 м3/сут. или 10,14 л/с.

Водоснабжение пос. Южно-Степной производится за счет скважин № № 6020 и 1556 (рис. 43), расположенных  в  0,08  км  друг  от друга. Скважины работают попеременно. Дебит скважин № № 6020 и 1556 составлял  4 и 5 л/с соответственно. Скважины расположены в благоприятных санитарных условиях.

С целью водоснабжения поселка на его территории до 1981 г. было пробурено 6 скважин. Из них - три заброшены (№ № 10, 1, 1555, 4901), две – ликвидированы (№ № 18, 3).

Заброшенные скважины № № 10, 1, 1555, 4901 пробурены на территории поселка или рядом с производственными цехами. В настоящее время у заброшенных скважин истек амортизационный срок эксплуатации, Учитывая, что по санитарным условиям нельзя организовать ЗСО II-III поясов, эти скважины во избежание загрязнения подземных вод необходимо ликвидировать.

Скважины  вскрывали водоносную зону палеозойских образований (PZ), перекрытые корой выветривания и суглинками мощностью до 5-19 м. Водоносные комплексы, характеризуются слабой водообильностью. Водообильность пород неравномерная,  дебит скважин изменяется от 0,1 до 10 л/с. По химическому составу подземные воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по железу, остальные компоненты в пределах норм.

Таким образом, потребность поселка можно частично обеспечить за счет существующих скважин № 6020 и № 1556.

При изучении фондовых геолого-гидрогеологических материалов установлено, что наиболее водообильные участки подземных вод приурочены к развитию известняков. Для бесперебойного водоснабжения пос. Южно-Степной предлагается  провести поисковое бурение. Участок выбран на запад от эксплуатационных скважин. Санитарные условия участка благоприятные. Радиусы II и III поясов ЗСО ориентировочно составят 150 м и 1000 м соответственно.

Поселок Вишневый

Общая потребность поселка в воде на день обследования составляет 65,0 м3/сут. или 0,75 л/с., на перспективу - 362,4 м3/сут.

В настоящее время водоснабжение пос. Вишневый решается за счет каптажа подземных вод из скважины № 3713 (рис. 44),  пробуренной в 300 м от поселка. Амортизационный срок эксплуатации скважины истек. Условия для создания зоны санитарной охраны II-III поясов (150 и 800 м соответственно) при существующем водоотборе 65,0 м3/сут. имеются.

Кроме этой скважины на территории поселка бурились скважины  №, № н.с., 41-р, 59 и 6018.

Заброшенные скважины № № 59, 41-р и 6018, пробуренные на территории МТФ и вблизи ГСМ, подлежат ликвидации по техническим причинам и из-за невозможности создания зон санитарной охраны.

Скважина  № н.с. ликвидирована.

Скважины каптировали водоносную  зону палеозойских образований (PZ). Кровлей водосодержащих пород являются суглинки, глины и выветрелые глинистые песчаники, суммарная мощность  которых 15 м. По паспортным данным дебиты скважин изменяются от 0,05 до 4,0 л/с. По химическому составу подземные воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по сухому остатку, содержание которого 1642 мг/л (ПДК 1000 мг/л).

В случае если в поселке водоотбор будет увеличен до перспективной потребности, то для поисков подземных вод питьевого качества предлагается провести поисковые работы.

При изучении фондовых геолого-гидрогеологических условий района установлено что, потребность  в  воде  поселка  можно  покрыть  за  счет  водоотбора  подземных вод на участке в 1,8-2  км на северо-восток от поселка.

Участок расположения скважины на воду, в санитарном отношении благоприятный. Предварительно ЗСО II и III поясов определены радиусом 200 м и 1500 м соответственно.

Поселок Гражданский

Общая потребность поселка в воде составляет 100 м3/сут. или 1,16 л/с.

В настоящее время водоснабжение пос. Гражданский  осуществляется за счет водозабора, принадлежавшего ЖКХ ЗАТО пос. Локомотивный. Водозабор состоит из 4 скважин  № № 2, 3, 9 и 8. Откуда вода  подается в пос. Локомотивный и в пос. Гражданский. Скважины пробурены на Половинкинском месторождении подземных вод с утвержденными эксплуатационными запасами в количестве 52,2 л/с по категории А.

Для водоснабжения пос. Гражданский за счет подземных вод было пробурено четыре скважины (рис. 45), в том числе одна ( № 652-Ю) - ликвидирована и три ( №    №  4840, 1555а и 13, принадлежащая ЖКХ ЗАТО п. Локомотивный) – заброшены. Заброшенные скважины 4840, 1555а бурились вблизи ферм КРС, условий для создания ЗСО нет. Скважина  № 13 забросана, восстановлению не подлежит, возле нее ЖКХ собирается пробурить новую скважину. Заброшенные скважины (№ № 4840, 1555а и 13) во избежание загрязнения подземных вод необходимо ликвидировать из-за технического износа и невозможности создания  ЗСО II и III  поясов. Скважины не оборудованы соответствующими приборами для замера уровня и дебита.

Скважины на участке сооружены глубиной 94-150 м и вскрывали водоносную зону трещиноватости палеозойских отложений. Водовмещающими являются трещиноватые известняки,  песчаники,  сланцы.  Мощность  перекрывающих  глинистых  кор  выветривания 20-32 м. 30-40 м. Подземные воды этих комплексов надежно защищены от загрязнений с поверхности. По паспортным данным дебиты скважин от 0,7 до 40 л/с. По химическому составу подземные воды удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Таким образом, водоснабжение пос. Гражданский решено за счет водопровода ЖКХ. Пос. Гражданский находится в границах Половинкинского месторождения. Поэтому во избежание загрязнения подземных вод необходимо вынести за пределы месторождения все источники бактериального и химического загрязнения (производственные цеха, фермы, МТМ), находящиеся  в этом поселке.

Село Елизаветпольское

Общая потребность поселка в воде составляет 152 м3/сут. или 1,76 л/с.

Для водоснабжения с. Елизаветпольское  было пробурено шесть скважин (рис. 46).

Из них скважины  № № 1557, 217, 2129 и 5580 ликвидированы.

Скважины  № № 2596 и 4902 заброшены.  У этих скважин истек амортизационный срок эксплуатации. У скважины № 2596 в ЗСО II-III поясов попадают источники химического загрязнения (кладбище, ГСМ, МТМ), условий для создания ЗСО нет.  Скважина № 4902 располагается в удовлетворительных санитарных условиях. Здесь  имеется возможность для создания зон санитарной охраны.

Скважинами были вскрыты водоносная зона палеозойских пород (PZ), перекрытые суглинками мощностью 3-5 метров. По паспортным данным дебиты скважин изменяются от 0,23 л/с до 2,5 л/с. По химическому составу подземные воды удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Таким образом, водоснабжение с. Елизаветпольское можно организовать за счет каптажа подземных вод. Для этого рекомендуется восстановить заброшенную скважину №  4902. По паспортным данным дебит скважины 2,5 л/с.  В случае если не удастся восстановить скважину, ее  ликвидировать  и  рядом  пробурить  новую.  Радиусы  II  и  III  поясов  ЗСО для   скважины № 4902 составят 150 м и 1000 м соответственно. Санитарные условия участка благоприятные.

Поселок ост. п. Знойное

Общая потребность поселка в воде составляет 90 м3/сут. или 1,04 л/с.

В настоящее время  водоснабжение пос. ост. п. Знойное осуществляется за счет каптажа грунтовых вод шахтным колодцем.

Для водоснабжения  поселка была  пробурена  скважина (рис. 47) № 5554, которая как малодебитная ликвидирована.

При изучении гидрогеологических условий района, выяснено на территории развита водоносная  зона палеозойских образований (PZ), залегающая под глинами мощностью до 12 метров. Водообильность пород неравномерная. Наряду со скважинами безводными встречаются  скважины с дебитами до 5 л/с. Подземные воды по химсоставу не превышают нормы, регламентируемые СанПиН 2.1.4.1110-02, «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для водоснабжения пос. ост. п. Знойное  предлагается провести поисково-разведочные работы на перспективном участке на воду, выбранном северо-восточнее этого  поселка. По предварительным расчетам радиусы II и III поясов ЗСО составят 100 м и 700 м соответственно. Санитарные условия участка благоприятные.

Выводы: В результате обследования установлено, что из 27 скважин, пробуренных для водоснабжения населенных пунктов, в настоящее  время эксплуатируется 6 скважин, 9 - ликвидированы,  12 –  заброшены.

Из действующих скважин можно использовать для водоснабжения пос. Южно-Степной (при существующем водоотборе) и пос. Гражданский. В пос. Вишневый у эксплуатационной скважины воды не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 по сухому остатку, содержание которого 1642 мг/л (ПДК 1000 мг/л).

Почти у всех заброшенных скважин истек амортизационный срок эксплуатации или истекает. Большинство скважин располагается на территории животноводческих ферм или производственных цехов и населенных пунктов. Условий для создания зон санитарной охраны  II и III поясов нет. Поэтому во избежание загрязнения водоносной зоны необходимо ликвидировать эти скважины.

Таким образом, в  поселении создалась критическая ситуация с водоснабжением в пос.  Вишневый, с. Елизаветопольское и при увеличении водоотбора в пос. Южно-Степной. Для решения этого вопроса необходимо провести поиски подземных вод с проведением комплекса геофизических исследований методами магнито- и электроразведки с последующим поисково-разведочным бурением.